ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации светодиодных светильников серии «ССП»

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации Светодиодных Влагозащищенных Светильников серии «ССП» (далее по тексту – «Светильник»).

- Назначение и область применения

  - Светильники предназначены для общего освещения помещений, для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения), для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

  - Светильники незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии, длительный срок службы и высокая надежность. Светильники обладают такими качествами, как высокая светоотдача, бесшумность во диапазоне питающих напряжений, широкий диапазон рабочих температур, малое время выхода на режим (не более 1 секунды). Светильники крепятся на любые ровные время работы, отсутствие стробоскопического эффекта и вибрации, стабильность силы света во всем поверхности (потолки или стены).

1.3 Светильники предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50Гц., ГОСТ Р. МЭК 60598-2-2

- Комплектность поставки

| №п/п | Комплектующие | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Светильник Крепление Гарантийный талон Упаковка | 1 2 1 1 |

- Технические характеристики

  - Напряжение питающей сети, В 220 –	240

  - Частота питающей сети, Гц	50

  - Коэффициент мощности cos φ, не менее	0,9

  - Класс защиты от поражения электрическим током	2

  - Класс энергетической эффективности	А

  - Температура окружающей среды, °С.....………………………………………………………..…....от - 40 до +45

  - Степень защиты от внешних воздействий, не ниже	Р 65

  - Температура цвета К	6500

  - Эффективность	90 Лм/Вт

  - Индекс цветопередачи	Ra > 80

  - Тип светодиодов	SMD

  - Материал корпуса	..ABC-пластик

  - Материал рассеивателя	..матовый поликарбонат

  - Срок службы	30 000 ч.

|  | ССП-2 20ВТ | ССП-2 40ВТ | ССП-2 50ВТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты светильника, мм | 600*68*66 | 1200*68*66 | 1500*68*66 |
| Номинальная мощность, потребляемая от сети, Вт | 20 | 40 | 50 |
| Световой поток, лм | 1800 | 3600 | 5000 |

- Монтаж и подключение

  - Светильники предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем

  - Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель)

  - Монтаж светильника:

    - Отключите напряжение сети

    - Распакуйте светильник

    - Присоедините подготовленные концы питающего провода, через сальник, к винтовым зажимам клеммной колодки, затяните винты зажимов.

- Требования безопасности и техническое обслуживание

  - Светильники устанавливаются на поверхности из нормального воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2мм.

  - Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

  - Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

  - Запрещается

    - подключение светильника к поврежденной проводке

    - установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

  - Светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требуют специальной утилизации.

- Правила транспортировки и хранения

  - Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150

  - Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

  - Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до + 50 С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более, чем в 5 рядов по высоте

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня продажи покупателю.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями –посредниками, предприятие–изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или официальному представителю.

  - Гарантийному ремонту подлежат изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений.

  - Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии!

| Дата продажи | Торговая точка |
| --- | --- |
| Подпись | Печать |

Поставщик: ООО «Актив Электро», 690069, РФ,г. Владивосток, ул.Русская, 17 www.aktiv-electro.ru

Производитель: Guangdong Guoji Diandeng Import and Export Co., Ltd. Произведено в КНР