Паспорт

руководство по эксплуатации

светодиодных светильников серии «СПО-3»

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен  для изучения и технической эксплуатации Светодиодных Светильников серии «СПО»  (далее по тексту – «Светильник»).

1. Назначение и область применения

1.1 Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и офисных помещений, учебных залов  и аудиторий, магазинов, коридоров и т.п. Светильники рассчитаны для работы в стандартных  бытовых сетях переменного тока.

1.2. Светильники незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии, длительный срок службы и высокая надежность. Светильники обладают такими качествами, как высокая светоотдача, бесшумность в диапазоне питающих напряжений, широкий диапазон рабочих температур, малое время выхода на режим (не более 1 секунды). Светильники крепятся на любые ровные время работы, отсутствие стробоскопического эффекта и вибрации.

1.3 Светильники светодиодные серии СПО предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50Гц., ГОСТ Р. МЭК 60598-2-2

2. Комплектность поставки

| №п/п | Комплектующие | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Светильник Упаковка Крепления | 1 1 2 |

3. Технические характеристики

3.1.   Напряжение питающей сети, В   ……..………………….........…..................…..175–265

3.2.   Частота питающей сети, Гц …................................................................................….50

3.3.   Коэффициент мощности cos φ, не менее…..……………..…….....…........................0,9

3.4.   Класс защиты от поражения электрическим током  .………….......….………..….…. 2

3.5.   Класс энергетической эффективности.......................................................................А

3.6.   Температура окружающей среды, °С.....……………………………..…...от - 20 до +50

3.7.   Степень защиты от внешних воздействий, не ниже  …………....…………….….IР40

3.8. Температура цвета  К   .……………………..…………..………….........………..4000/6500

3.9. Эффективность…………………………………………………………….….………95 Лм/Вт

3.10. Индекс цветопередачи ………………………………………………………. ……..Ra > 80

3.11 Коэффициент пульсации…………………………………………………..……………< 5%

3.12. Угол рассеивания……………………………………………………………………..…..180

3.13. Тип светодиодов……………………………………………………….…………..……..SMD

3.14. Материал корпуса………………………………………………………металл / PS-пластик

3.15. Материал рассеивателя………………………………….…….…матовый поликарбонат

3.16. Срок службы………………………………………………….……………..……….. 20 000 ч.

3.17. Гарантия…………………………………………………………………………….……2 года

|  | СПО-3 20 | СПО-3 40 |
| --- | --- | --- |
| Габариты светильника, мм | 605*60*25 | 1205*60*25 |
| Мощность | 20w | 40w |
| Световой поток | 1900Лм | 3800Лм |

4. Монтаж и подключение

4.1. Светильники предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель)

4.3. Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети

- Распакуйте светильник

- Присоедините подготовленные концы питающего провода к проводам светильника

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1. Светильники устанавливаются на поверхности из нормального воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2мм.

5.2. Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети, квалифицированным специалистом  согласно ПУЭ.

5.3. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

5.4. Запрещается

- подключение светильника к поврежденной проводке

- установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

5.5. Светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требуют специальной утилизации.

6. Правила транспортировки и хранения

6.1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150

6.2. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до + 50 С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более, чем в 5 рядов по высоте

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня продажи покупателю.

7.2. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями–посредниками,  предприятие–изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

7.3. Гарантийному ремонту подлежат изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Изготовитель: "Guangdong Guoji Diandeng Import and Export Co., Ltd". Место происхождения: Китай, 6F, 8th Building, Material Industrial Park, Bantian, Longgang District, Shenzhen.

Импортер: ООО «Актив Электро»      Адрес: 690039,  Россия, Владивосток, Русская, 17

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| ДАТА ПРОДАЖИ | ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| --- | --- |
| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |

С условиями эксплуатации и гарантии ознакомлен

Подпись покупателя     ______________________________________