Гарантийный талон

Светодиодный светильник

LED СВП-1 Т5

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией

и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок 2 года со дня продажи Дата изготовления «	»		20  г. Дата продажи «	»		20  г.

Дата обмена «	»	20   г.

Подпись продавца	ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя

ООО «Актив Электро»

690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17. Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

www.aktiv-electro.ru

_smart light.

SN: CA0821

Светодиодный светильник серии СВП-1 Руководство по эксплуатации. Паспорт

- Назначение и область применения.

  - Светодиодные светильники серии СВП (далее светильники) предназначены

для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.

  - Область применения светильника: местное общее освещение

- Основные технические характеристики.

  - Светильник представляет собой светодиодную сборку, состоящую из последовательно соединенных светодиодов, расположенных на

жёсткой печатной плате. Используются светодиоды особого спектра излучения.

  - Технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

| Наименование параметра | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | СВП-1 5Вт | СВП-1 9Вт | СВП-1 14Вт | СВП-1 18Вт |
| Диапазон напряжения | 185-265V |  |  |  |
| Частота питающей сети | 50Гц |  |  |  |
| Потребляемая мощность | 5Вт | 9Вт | 14Вт | 18Вт |
| Световой поток | 450Лм | 810Лм | 1120Лм | 1620Лм |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |  |  |  |
| Коэффициент пульсации | <5% |  |  |  |
| Степень защиты | IP40 |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |  |  |  |
| Коэффициент мощности | 0,5 |  |  |  |
| Материал корпуса и рассеивателя | пластик, PC |  |  |  |
| Гарантия | 2 года |  |  |  |

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе

Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд., КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А

- Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимание! Установка и подключение светильника должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

  - Перед установкой убедитесь, что напряжение питающей сети составляет 230В и установлено защитное устройство (УЗО и автоматический выключатель).

  - Не устанавливайте светильник вблизи легковоспламеняемых или химически активных материалов

  - Все работы по монтажу светильника необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

  - Запрещено:

    - Устанавливать светильник на сырых или токопроводящих поверхностях.

    - Размещать светильник в местах с ограниченной вентиляцией воздуха

    - Прикасаться к подключенному светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.

  - Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.

  - Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура, в случае нарушения изоляции сразу же обратитесь к квалифицированному специалисту.

  - Светильники со степенью защиты IP40 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается

.4. Инструкция по монтажу

  - Убедитесь что питание отключено

  - Установите клипсы для крепления на монтажную поверхность. Защелкните светильник в клипсы с небольшим усилием.

  - Присоедините шнур питания и закройте неиспользуемый ввод заглушкой.

  - Возможно подключение нескольких светильников в линию с помощью соединителя.

- Комплектность поставки

- Светильник - 1шт.

- Шнур питания с вилкой - 1 шт.

- Соединитель - 1 шт.

- Клипсы монтажные - 2 шт.

- Дюбели и шурупы - 2 шт.

- Заглушка - 1 шт.

- Паспорт изделия - 1 шт.

- Упаковка - 1шт.

- Сведения об утилизации

  - Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и не имеют в составе драгоценных металлов или токсичных материалов, поэтому подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

- Условия транспортировки и хранения

  - Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

  - Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°С.

  - После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности светильники необходимо выдержать при температуре от +20 до +25°С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

- Гарантийные обязательства

  - Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

  - Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию , продавшую вам изделие.

  - Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

  - Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

  - Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

    - нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия; действий третьих лиц

    - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;

    - отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;

    - неправильной установки и подключения изделия;

    - действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)