СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СВО-3

Инструкция по эксплуатации

Светильник СВО-3     торговой марки AKTIV ELECTRO используется для общего освещения в производственных и складских помещениях с высокими потолочными пролетами: спортивных залов, катков, торговых и выставочных площадей, гипермаркетов.  Энергоэффективная замена светильников ДРЛ, ДНаТ, МГ.

Описание работы  .

Крепление изделия производится при помощи подвесов, которые идут в комплекте.

Запуск прожектора производится путем подачи напряжения, соответствующего с заявленным требованиям.

Технические характеристики

| Наименование | СВО-3 180Вт | СВО-3 220Вт |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания изделия | 175~265 В |  |
| Частота | 50~60 Hz |  |
| Энергопотребление светодиода | 180 Вт | 220 Вт |
| Световая эффективность | ~105Лм/Вт |  |
| Яркость светового потока | ~18900Лм | ~23100Лм |
| Угол светового потока | 180° |  |
| Индекс цветопередачи | 90 |  |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |  |
| Цветовая температура | 6500К |  |
| Диапазон рабочей температуры | -40°С - +45°С |  |
| Материал корпуса | металл |  |
| Габариты, мм | 760х53х97 | 1010х53х97 |

Комплектация

- светильник светодиодный

- комплект подвесов (длина 40см)  и анкеров

- паспорт изделия на русском языке

Указания по установке

Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности

Используя монтажные элементы крепления, подвесить светильник на штатное место.

При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент. Соблюдайте осторожность при высотных работах!

Подключение нагрузок производится в соответствии со схемой подключения. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и залудить их концы.

Указание мер безопасности

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы прибора. Запрещается 
использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации 
электроустановок  потребителей"  и  "Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок 
потребителей".

Условия эксплуатации и хранения изделия

Диапазон рабочей температуры изделия: -40°С +45°С.

Гарантия на изделие

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанав-
ливается на основании копий документов, сопровождающих факт купли-продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении га-
рантийного срока и обусловленные  производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и 
	высоких температур.

- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и

эксплуатации. А так же в случаях использования изделии не по назначению.

- На нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину менее 
	30% от заявленной.

- В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом 
	мощности.

- В случаях использования сети питания, с не соответствующими требованиям изделия выходными 
	параметрами.

| Прожектор серии | Дата продажи |
| --- | --- |
| Место продажи | Подпись продавца |
| Печать | Подпись покупателя |

ООО «Актив Электро»

690039, РФ, г.Владивосток, ул.Русская, 17 оф.53

Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20

www.aktiv-electro.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе

Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани ЛТД., КНР, г.Гуанчжоу, ул.Хуанпу  зд.124, оф.330А