Паспорт

руководство по эксплуатации

светодиодных светильников серии «СПП»

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен  для изучения и технической эксплуатации Светодиодных Влагозащищенных Светильников серии «СПП»  (далее по тексту – «Светильник»).

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники предназначены для общего освещения помещений,  для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения), для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

1.2. Светильники незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии, длительный срок службы и высокая надежность. Светильники обладают такими качествами, как высокая светоотдача, бесшумность во диапазоне питающих напряжений, широкий диапазон рабочих температур, малое время выхода на режим (не более 1 секунды).

1.3 Светильники предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50Гц., ГОСТ Р. МЭК 60598-2-2

1.4 Светильники СПП – 0801С, СПП-0802С, СПП-1201С, СПП-1202С оснащены нерегулируемым инфракрасным датчиком движения и фотореле, которое допускает срабатывание светильника только при недостаточной освещенности.

2. Комплектность поставки

Светильник – 1шт

Инструкция – 1шт

Крепление (дюбель + шуруп) – 2шт

|  | СПП 0801 круг 8ВТ | СПП1201 круг 12ВТ | СПП1201 круг 18ВТ | СПП 0802 овал 8ВТ | СПП 1202 овал 12ВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты светильника, мм | 135*135*50 | 135*135*50 | 168*168*51 | 205*100*50 | 205*100*50 |
| Номинальная мощность, потребляемая от сети, Вт | 8 | 12 | 18 | 8 | 12 |
| Световой поток, Лм | 720 | 1100 | 1620 | 720 | 1100 |

3. Технические характеристики

3.1.   Напряжение питающей сети, В   ……..………………….....….............…  220 – 240

3.2.   Частота питающей сети, Гц ….......................................................................  ….50

3.3.   Коэффициент мощности cos φ, не менее…..……………..….....…....................0,9

3.4.   Класс защиты от поражения электрическим током  …………....………….….…. 2

3.5.   Класс энергетической эффективности.................................................................А

3.6.   Температура окружающей среды, °С.....…………………………..…..от - 20 до +50

3.7.   Степень защиты от внешних воздействий, не ниже  …………..………….….IР 65

3.8. Температура цвета  К   .……………………..…………..…………....………… …  6500

3.9. Эффективность…………………………………………………………………..90 Лм/Вт

3.10. Индекс цветопередачи …………………………………………………. ……..Ra > 80

3.11 Коэффициент пульсации……………………………………………………………< 5%

3.12. Угол рассеивания……………………………………………………………………..180

3.13. Тип светодиодов……………………………………………………………………..SMD

3.14. Материал корпуса…………………………………………………………ABC-пластик

3.15. Материал рассеивателя…………………………………..…матовый поликарбонат

3.16. Срок службы………………………………………………………….. ……….30 000 ч.

3.17. Гарантия……………………………………………………………………………2 года

4. Монтаж и подключение

4.1. Светильники предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель)

4.3. Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети

- Распакуйте светильник

- Присоедините подготовленные концы питающего провода к проводам светильника

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1. Светильники устанавливаются на поверхности из нормального воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2мм.

5.2. Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

5.3. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

5.4. Запрещается

- подключение светильника к поврежденной проводке

- установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

5.5. Светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требуют специальной утилизации.

6. Правила транспортировки и хранения

6.1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150

6.2. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до + 50 С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более, чем в 5 рядов по высоте

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня продажи покупателю.

7.2. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями –посредниками,  предприятие–изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

7.3. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию–изготовителю или официальному представителю.

Дата продажи  «___»_______________20__

Место продажи_______________________                                   Печать

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

ООО «Актив Электро»  690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17   Телефон: +7 (423) 280-70-70, (423) 280-82-20   www.aktiv-electro.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «Актив Электро» на заводе Гуандун Годзи Дянден Импэкс Компани. Лтд., КНР, г. Гуанчжоу, ул Хуанпу зд. 124, оф. 330А