Средство для химчистки с активным кислородом Colibri AAA

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Используется как чистящее средство для очистки сильнозагрязненных текстильных и ковровых покрытий, полов, стекол, пластика, а также для удаления неприятных запахов с текстильных и ковровых изделий. Обладает высоким очищающим действием, хорошо удаляет застарелые загрязнения танинного и пищевого происхождения, кровь, мочу, белковые и жировые загрязнения.

Область применения

Применяется в различных общественных учреждениях (гостиницах, вокзалах, больницах, санаториях, офисах) на транспорте, в промышленности и в быту.

Свойства

Концентрированное жидкое нейтральное средство на основе активного кислорода

Обладает высоким очищающим действием, хорошо удаляет застарелые загрязнения танинного и пищевого происхождения.

Рекомендации по применению

1.Химчистка ковровых и текстильных покрытий: Концентрация рабочих растворов — 5—20%.

2.Удаление пятен с ковровых покрытий, текстильных материалов: Загрязненный участок смочить концентратом или раствором 25—50% концентрации, растереть, выдержать несколько минут, затем промыть чистой водой или произвести чистку с помощью ковромоечной машины и специального средства для чистки ковров.

3.Устранение неприятных запахов: Обрабатываемое место смочить  раствором 50% концентрации, оставить до полного высыхания.

Воздействие на материалы.

Не оказывает отрицательное воздействие на любые обрабатываемые поверхности. Не сушит волокна ткани и ворс.

Безопасность.

Является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильна в воде и на воздухе, не разлагается с выделением веществ, хорошо растворима в воде. Компоненты, входящие в состав, биоразлагаемы. Продолжительный повторяющийся контакте незащищенной кожей может вызвать сухость.

Морозоустойчивость.

Температура замерзания -2°С. Для размораживания продукта внести его в помещение с температурой не ниже + 10С и выдержать не менее 24 часов. После размораживания в теплом помещении внешний вид восстанавливается, все потребительские свойства сохраняются. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, активных добавок и растворителей.

Внешний вид: Прозрачная неокрашенная жидкость, допускается незначительный осадок и легкая опалесценция.

Плотность около 1,01 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С.

Значение pH 8,60 ± 0,20 (1%-ого раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами :

- использовать резиновые перчатки, спецодежду;

- не применять в плохо проветриваемом помещении;

- при попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой.

При работе с концентратом :

- использовать очки, резиновые перчатки и спецодежду;

- при попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу:	Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Промыть проточной водой. При сильной боли и жжении обратиться к врачу.

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

- Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

- Хранить только в оригинальной упаковке, не допускать загрязнения.

- Хранить в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.