Концентрированное моющее средство для мойки двигателя Colibri MOTOR

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Средство предназначено для очистки и обезжиривания любых твердых поверхностей. Удаляет маслянистые и комплексные загрязнения: индустриальные, моторные, трансмиссионные масла, консервационные и смазочные материалы на нефтяной основе, графитовые смазки, эксплуатационные масло-грязевые отложения, нефтепродукты, пыль, сажу, копоть.

Очистка производится различными способами и методами: вручную, в т. ч. с механическим воздействием щетками, циркуляцией, а также с применением машин высокого и низкого давления (пеногенераторов).

Область применения

Средство рекомендуется использовать на предприятиях транспорта (авто-, авиа-, железнодорожного, метрополитена, морского, речного), в ремонтной базе, металлообрабатывающей промышленности и машиностроении, на объектах коммунального хозяйства для очистки различных поверхностей от остатков горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов.

Свойства

Концентрированное щелочное средство на водной основе.

Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Эффективно работает в холодной воде. Может заменять традиционные растворители, агрессивные и вредные вещества, такие как керосин, бензин, уайт-спирит, хладоны.

Рекомендации по применению

- При отмывке поверхностей вручную приготовить водный раствор 5—30% концентрации (0,5—3,0 л на 10 л воды). Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность рабочий раствор щеткой, губкой, методом распыления с использованием оборудования высокого или низкого давления.

- Выдержать рабочий раствор в течение 2—10 мин. Растереть щеткой, ветошью, затем смыть водой.

Примечание: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Воздействие на материалы.

Не вызывает коррозии и травления металлов, не разрушает лакокрасочные покрытия, резиновые и неметаллические поверхности.

Безопасность.

Является негорючей жидкостью, водорастворимо, биоразлагаемо. Нетоксично, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека является малоопасным продуктом и относится к веществам IV класса опасности

Морозоустойчивость.

Замерзает при низких температурах. Сохраняет моющую способность после размораживания.

Технические характеристики

Состав: Средство представляет собой оптимизированную смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, моющих добавок и растворителей.

Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность около 1,17 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С

Значение PH 12,18 ± 0,20 (1% в дистиллированной воде)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами: - использовать резиновые перчатки, спецодежду; - соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

При работе с концентратом: - использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу:	Контакт с незащищенной кожей не вызывает сухость и раздражение.

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Не требуется.

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.