ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Щелочного беспенного средства на основе активного хлора для СIР-мойки оборудования

Colibri CIPX-12

ГОСТ 32478-2013,     СГР RU.01.PA.02.008.E.000594.05.22

1. Назначение

Щелочное моющее средство на основе гипохлорита натрия для использования в воде различной жесткости. Предназначено для циркуляционной, СИП и спреймойки различного технологического оборудования, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой индустрии, АПК. Может использоваться в машинах для мойки тары. Эффективно удаляет стойкие органические отложения, жиры, масла, денатурированный белок, пригары, дрожжи, хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, кровь, пищевые красители.

2. Область применения

Молочная промышленность – мойка сепараторов, молокоочистителей, нагревателей, испарителей, танков, трубопроводов, тары, линий розлива, мойка зоны приемки молока, молоковозов.

Молочные фермы - мойка и обеззараживание доильных установок, молокопроводов, емкостей, цистерн, фляг.

Мясо-рыбоперерабатывающая промышленность, производство майонезов, соусов, кетчупов - мойка варочных емкостей, танков, трубопроводов, разливочных и упаковочных линий, тары, пластиковых ящиков.

Пивобезалкогольная, ликеро-водочная, дрожжевая промышленность - мойка танков, варочных емкостей, теплообменников, трубопроводов, блоков розлива, КЕГов. Мытье пивного оборудования в барах и ресторанах.

Фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность – мойка технологического оборудования, емкостей, реакторов, резервуаров.

3. Свойства

Концентрированное жидкое высокощелочное беспенное средство на основе гипохлорита натрия и щелочи, содержит умягчители жесткости воды комплексного действия, ингибиторы солеотложения. Не содержит фосфаты. Обладает высоким моющим действием и отбеливающим эффектом, удаляет стойкие белковые и жировые загрязнения, пригары, денатурированный белок. Эффективно в воде различной жесткости (5-10 мг* экв/л.) и температуры (20-60°С). Обладает бактерицидным действием к широкому спектру микроорганизмов, нейтрализует запахи. Остатки средства легко смываются с поверхностей.

4. Рекомендации по применению

4.1. Приготовление рабочих растворов.

4.1.1.Приготовление рабочих растворов средства следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала и закрываться герметичными крышками.

4.1.2. Для приготовления рабочих растворов Colibri CIPX-12 а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

4.1.3. Для мойки оборудования, трубопроводов, инвентаря и тары различного назначения используют средство Colibri CIPX-12 в виде рабочих водных растворов, концентрация которых установлена в пределах 0,2 – 5% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Для приготовления рабочих растворов Colibri CIPX-12 в ёмкости заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации. (см. Таблицу 2)

При приготовлении рабочих растворов руководствуются расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

| Требуемая концентрация,%, по средству | Кол-во средства, мл | Количество воды, мл |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 20 | 9980 |
| 0,4 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 50 | 9950 |
| 0,6 | 60 | 9940 |
| 0,7 | 70 | 9930 |
| 0,8 | 80 | 9920 |
| 0,9 | 90 | 9910 |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 1,2 | 120 | 9880 |
| 1,5 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 300 | 9700 |
| 4.0 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 500 | 9500 |

Приготовление рабочих растворов в обьеме, отличающимся от приведенных в таблице 1 производят в соответствии с расчетами по формуле:

K = V х С/100 (л, мл), где

K - количество концентрата моющего средства (л, мл);

V - объем рабочего раствора (л, мл);

C - требуемая концентрация моющего средства (%).

Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора:

В = V - К (л, мл),

Срок хранения рабочих растворов при комнатной температуре не более 1 суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), пластмассовых, стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

Значения зависимости электропроводности (мСм/см) от концентрации рабочего раствора (%) моющего средства Colibri CIPX-12 при температуре T (°C) графически представлены в Приложении 2 настоящей инструкции.

4.3. Мойка технологического оборудования (циркуляционная и CIP -мойка)

4.3.1.	Удалить остатки продукта. Промыть систему теплой водой (t = 40-6О°С, время - 10-15 минут).

4.3.2.	Провести щелочную мойку методом циркуляции, распыления раствором средства при режимах в соответствии с Таблицей 2. Скорость потока не менее 2м/с. Средство вносится в моечную систему в автоматическом режиме или вручную в зависимости от настройки оборудования.

Таблица 2. Режимы мойки рабочими растворами средства Colibri CIPX-12

| Объект обработки | Концентрация, % по препарату | Температура мойки | Экспозиция, мин., не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| - Резервуары, мол. цистерны, ёмкости (танки). | 0,2 – 0,6 | 45 – 65 | 10 – 15 |
| Молокопроводы, трубопроводы для молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, насосы. | 0,5 – 1,1 | 45 – 90 | 15 – 20 |
| Пастеризационные установки. | 0,8 – 1,8 | 65 – 85 | 45 – 60 |
| Стерилизационные установки. | 0,9 – 2,1 | 65 – 85 | 50 – 60 |
| Вакуум-выпарные установки | 1,1 – 5,0 | 65 – 85 | 50 – 60 |
| Ёмкости (заквасочники, пастер. баки, ванны для мол. смесей, мороженого, ВДП). | 0,8 – 1,7 | 45 – 90 | 15 – 20 |
| Оборудование для производства масла (сливкосозревательные ванны, маслоизготовители и пр.). | 0,8 – 1,7 | 45 – 70 | 20 – 25 |
| Солильные бассейны, прессы. | 0,6 – 1,5 | 45 – 70 | 20 – 30 |
| Оборудование для производства творога, творожных изделий, сливочных и плавленых сыров. | 0,6 – 1,5 | 45 – 70 | 15 – 25 |
| Сушильные башни, камеры и циклоны, сироповарочные котлы, охладит. ванны, вакуум-кристаллизаторы и т. п.. | 0,7 – 1,6 | 45 – 65 | 20 – 30 |
| Таромоечные машины | 0,1-2 | 55 - 65 | 15 - 25 |

* – последовательность циклов мойки и дезинфекции технологического оборудования, а также операций, связанных с его разборкой, подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г., утвержденной Техническим комитетом по стандартизации № 000 "Молоко и молочные продукты" 10.02.98 г. и согласованной Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России 09.02.98 г.

- Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.

4.3.3.	Ополоснуть систему теплой водой (t = 40-6О°С, время - 10-15 минут).

Примечание: при наличии остатков углекислоты в очищаемом оборудовании (в танках) для предотвращения выделения газообразного хлора проветрить емкости или промыть их слабым щелочным раствором.

4.3.4.	Один раз в неделю или по необходимости после щелочной мойки провести кислотную мойку 1,О-2,0 %-ым раствором кислотного средства Colibri CIP-1, Colibri CIP-2  и промыть систему проточной водой.

Примечание: При наличии сильных, застарелых загрязнений, пригаров рекомендуется предварительное замачивание участков методом заполнения. Концентрация 1,О-5,0%, при тем-пературе 50-80С, экспозиция - 1-8 часов.

4.4.	Мойка тары, посуды и КЕГ

4.4.1.	Обработку тары, посуды и КЕГ осуществляют механизированным способом в специализированных машинах, концентрация 0,3-2,0%, температура в зоне мойки 55-65С при этом необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации

4.4.2.	Провести заключительную дезинфекцию поверхности в соответствии с отраслевыми СанПиНами.

4.5. Ручная мойка

Ручной способ обработки предусматривает многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства или многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершен при погружении в моющий раствор обрабатываемых объектов.

Для ручного способа обработки деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные моечные ванны 2-х -3-х секционные, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей и инвентаря.

После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения их ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств средства на обрабатываемой поверхности (в течение 5-10 минут в зависимости от протяженности трассы и размеров обрабатываемого объекта).

4.6. Провести контроль на полноту смываемости моющих растворов одним из двух способов:

4.6.1. Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щёлочности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щёлочность отсутствует.

4.6.2. Контроль на остаточную щёлочность в смывной воде проводят с помощью индикатора фенолфталеина, для чего в пробирку отбирают 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли 1%-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щёлочи в воде, при отсутствии щёлочи – вода остается бесцветной.

Значение pH воды очищенной после полного ополаскивания оборудования должно соответствовать pH исходной воды, взятой для контрольного смыва.

4.7. Профилактическую дезинфекцию технологического оборудования, инвентаря и производственных помещений термического отделения проводят не реже одного раза в месяц. Для дезинфекции следует применять любое дезинфицирующее средство, разрешенное Роспотребнадзором для применения в мясной промышленности в соответствии с действующей инструкцией. Наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции недопустимо.

5. Методы контроля качества средства

В соответствии с нормативной документацией (ГОСТ ) средство Colibri CIPX-12 контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля щелочных компонентов в пересчете на едкий натр, плотность концентрата при 20°С.

В таблице 3 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 3.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом хлора. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 12,5 ± 0,2 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3. | 1,24 ± 0,02 |
| 4 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия, %, в пределах. | 15,0 ± 4,0 |

5.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства Colibri CIPX-12 определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

5.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

5.3. Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

5.4. Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия.

5.4.1. Метод определения.

Метод основан на титровании щелочных компонентов раствором кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого.

5.4.2. Оборудование и реактивы:

– весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

– набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е;

– бюретка ,1 по ГОСТ ;

– колба Кн-250-34 ТХС по ГОСТ ;

– стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

– воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

– кислота соляная по ГОСТ 3118-77, водный раствор молярной концентрации С (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

– метиловый оранжевый, индикатор, по ТУ , водный раствор с массовой долей 0,1 %;

– вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

5.4.3. Проведение анализа.

0,6 – 0,8 г средства взвешивают в стаканчике, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Навеску средства переносят в колбу с помощью 80 – 100 см3 воды и титруют раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода окраски от желтого до оранжевого цвета.

5.4.4. Обработка результатов.

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на NaOH (X) в процентах вычисляют по формуле:

где

V – объём раствора соляной кислоты концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), израсходованный на титрование, см3;

0,0040 – масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

К – поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации C (HCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н). При приготовлении из фиксанала K = 1, в случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок "х. ч." или "ч. д.а.";

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

5.5. Определение свободного остаточного хлора

5.5.1. Метод определения.

Метод основан на окислении свободным хлором метилового оранжевого, в отличии от хлораминов, окислительный потенциал которых недостаточен для разрушения метилового оранжевого.

5.5.2. Оборудование и реактивы.

- Весы аналитические лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

- Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328.

- Бюретка 1-3-2-25,01 по ГОСТ 29251.

- Колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336.

- Стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336.

- Воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336.

- Кислота соляная по ГОСТ 3118, водный раствор молярной концентрации С(НСl)=0,1 моль/дм3 (0,1н), приготовленный по ГОСТ 25794.1.

- Метиловый оранжевый, индикатор, по ТУ 6-09-5171, водный раствор с массовой долей 0,1%.

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

5.5.3. Проведение анализа.

0,005%-ного раствора метилового оранжевого: 50 мг метилового оранжевого растворяют в дистиллированной воде, доводят до объема 1 л. 1 мл этого раствора соответствует 0,0217 мг свободного хлора.

Приготовление 5%-ного раствора соляной кислоты: в мерную колбу наливают дистиллированную воду, затем медленно добавляют 400 мл соляной кислоты и доводят дистиллированной водой до 1 л.

Заполнить бюретку 0,005 н раствором метилового оранжевого.

В 3 колбы отмерить по 100 мл анализируемой воды мерным сосудом.

Добавить в одну из колб с анализируемой водой 2-3 капли 5 н раствора соляной кислоты, перемешать.

Быстро оттитровать воду раствором метилового оранжевого до появления неисчезающей розовой окраски.

Повторить предыдущие 2 пункта для двух оставшихся колб с анализируемыми пробами.

Полученные данные занести в таблицу

5.5.4. Обработка результатов.

Содержание свободного остаточного хлора Сах в мг/л вычисляют по формуле

.          0,04 + (V × 0,0217 × 100)

Сах = ––––––––––––––––––––––,     где

Vв

V - объем раствора метилового оранжевого, израсходованного на титрование, мл;;

0,0217 – титр раствора метилового оранжевого;

0,04 – эмпирический коэффициент;

Vв - объем воды, взятый для анализа, мл

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5% при доверительной вероятности 0,95.

5.6. Определение моющей способности.

Определение моющей способности средства проводят по ОСТ6-1 5-1662.

5.7. Определение показателей безопасности и эффективности.

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в сборнике "Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности", Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч. 1 и 2 согласно нормативам, изложенным в перечне "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75 от 1997 г.

5.8. Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

6. Воздействие на материалы.

Не применять на поверхностях, не стойких к щелочам и растворам гипохлорита натрия, в том числе для сплавов алюминия и поверхностей, имеющих гальванические и химические покрытия. При обработке поверхностей строго соблюдать рекомендации по применению.

7. Безопасность.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном хранении не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать химический ожог.

8. Морозоустойчивость.

Не замерзает. При снижении температуры ниже минус 10°С возможно расслоение и выпадение осадка. После термостатирования в теплом помещении и перемешивании внешний вид восстанавливается. Все потребительские свойства сохраняются.

9. Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь щелочей, комплексообразователей, моющих и смачивающих добавок, гипохлорита натрия (45-50 г/л активного хлора в концентрате на дату выпуска).

Внешний вид: Однородная жидкость без механических примесей (при хранении возможно изменение цвета). Допускается опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,24 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С

Значение pH 12,50 ± 0,02 (1 % раствора в дистиллированной воде)

10. Требования по технике безопасности

10.1. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

10.2. На каждом предприятии по производству санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

10.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

10.4. При работе с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

При санитарной обработке оборудования, имеющего электропривод, на пусковых устройствах необходимо вешать таблички с надписью “Не включать - работают люди!”.

10.5. При всех работах с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу' и в глаза.

10.6. При приготовлении рабочих растворов следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70). кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

10.7. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с моющими и дезинфицирующими средствами должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

10.8. В случае пролива моющих и дезинфицирующих средств необходимо их нейтрализовать и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

10.9. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

10.10. В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки и дезинфекции оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

11. Меры первой помощи

11.1. Наблюдаемые симптомы

11.1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

11.1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

11.1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

11.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

11.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

11.2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

11.2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

12. Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

13. Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

14. Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в оригинальной таре производителя в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°С, вдали от источников тепла, в местах исключающих попадания прямого солнечного света. Хранить с плотно закрытыми крышками, в местах недоступных для детей. Хранить не более чем в 2 яруса. Не размещать посторонние предметы на канистрах! Не допускать опрокидывания тары. Не допускать длительного хранения при отрицательной температуре и перегрева. При неправильном хранении возможно «вздутие» тары. (В случае вздутия тары, необходимо открутить крышку и стравить избыток кислорода).

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

15. Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– активированный уголь;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т. д.).

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Значения зависимости электропроводности (мСм/см) от концентрации рабочего раствора (%) моющего средства Colibri CIPX-12 при температуре T