Средство для химчистки Colibri CARPET

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Средство предназначено для чистки натуральных и синтетических ковров и ковролиновых покрытий, текстильной обивки мягкой мебели, автомобильных сидений вручную или с применением специальных моющих пылесосов, ковромоечных машин. Применяется в общественных учреждениях (гостиницах, вокзалах, больницах, санаториях, офисах и т.п.), на транспорте, в промышленности и в быту.

Область применения

Рекомендуется использовать уборки в жилых, административных помещениях, на вокзалах, в гостиницах, медицинских учреждениях, на транспорте, в коммунальном хозяйстве и в быту.

Свойства

Концентрированное нейтральное высокопенное моющее средство..

Обладает высоким очищающим и диспергирующим действием. Наличие в составе средства специальных пенных компонентов позволяет создавать в рабочих водных растворах устойчивую стабильную "сухую" пену. При очистке пеной происходит эффективное растворение и удаление загрязнений без избыточного увлажнения обрабатываемых поверхностей.

Рекомендации по применению

1. Очистить покрытие от сухих загрязнений (пыль, песок, частицы грязи) с помощью обычного пылесоса или пылесоса-щетки. При необходимости удалить пятна с помощью пятновыводителя.

2. Очистка ковров и мягкой мебели вручную :

2.1. Приготовить рабочий раствор 5-20% концентрации (500-2000 мл на 10 л воды, t = 20-40 С).

2.2. Взбить приготовленный раствор в пену.

2.3. Обильно нанести пену на поверхность с помощью щетки с мягким ворсом.

2.4. Выдержать пену на поверхности в течение 3-7 минут, после чего поверхность тщательно очистить чистой щеткой (щетку регулярно промывать чистой водой, встряхивая ее для удаления избытка воды).

3. Очистка ковров ковромоечной машиной :

3.1. Заполнить раствором 3-8% концентрации бак однодисковой ковромоечной машины.

3.2. Круговыми движениями обработать ковровое покрытие.

3.3. Для полного удаления остатков грязи и моющего раствора промыть покрытие чистой теплой водой с помощью моющего пылесоса или ковромоечной машины.

4. После обработки уложить ворс ковра щеткой.

5. До полного высыхания по обработанному покрытию не ходить.

П р и м е ч а н и е. 1. При первом применении средства рекомендуется убедиться в стойкости красителей материала покрытия, обработав небольшой участок.

2. Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и методов очистки.

Воздействие на материалы.

Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, может применяться без ограничений для любых поверхностей.

Безопасность.

Является негорючей жидкостью, хорошо растворяется в воде, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. Не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. По степени воздействия на организм человека является малоопасным продуктом и относится к веществам IV класса опасности.

Морозоустойчивость.

Замерзает при температуре -2ºС, после размораживания возможна опалесценция, потребительские свойства сохраняются. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Технические характеристики

Состав: Оптимально подобранная смесь ПАВ, моющих и пенных добавок.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,04 ± 0,02 г/см куб. при t=20 С

Значение PH 9,70 ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими средствами.

- использовать резиновые перчатки и спецодежду;

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки и спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу:	Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Промыть проточной водой.

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

- Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

- Хранить только в оригинальной упаковке, не допускать загрязнения.

- Хранить в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.