Средство для удаления остатков цемента и высолов Colibri CEMENT CLEANER

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Средство предназначено для удаления следов цемента, строительных растворов, извести, солевых отложений, водного камня, шовных затирок, ржавых и солевых подтеков с кирпичной кладки, бетона, керамической плитки, гранита и других кислотостойких поверхностей. Используется для удаления кальциево-карбонатных высолов с кирпичной кладки, удаления выцветания на поверхности керамики и в швах. Очистка поверхностей производится различными способами: вручную, с использованием оборудования высокого или низкого давления.

Область применения

Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте зданий, сооружений, жилых домов, для очистки полов производственных помещений промышленных предприятий, очистки фасадов зданий.

Свойства

Кислотное концентрированное очищающее средство на основе соляной кислоты.

Обладает высоким очищающим действием, эффективно удаляет минеральные и органические отложения, в т.ч. застарелые.

Рекомендации по применению

1. Приготовить рабочий раствор 1-20% концентрации.

2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, кистью, методом распыления, с помощью пеногенератора или машин высокого давления. Расход рабочего раствора 100-500 мл/м кв. В жаркую, солнечную погоду поверхности предварительно смочить водой!

3. Выдержать раствор на обрабатываемой поверхности в течение 5-10 минут, при необходимости растереть щетками и смыть водой под давлением.

4. Для удаления особо труднорастворимых отложений, остатков цемента применять 20-50% рабочий раствор или концентрат. При сильных загрязнениях обработку повторить.

П р и м е ч а н и е : 1. При приготовлении растворов концентрат средства лить в воду!

2. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры очистки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Воздействие на материалы.

Перед использованием обязательно проведение теста на химическую стойкость обрабатываемого материала. Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, анодированный алюминий, искусственный камень, глазурованную плитку.

Безопасность.

Является негорючей жидкостью, водорастворимо, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать химический ожог.

Морозоустойчивость.

При отрицательных температурах возможно образование незначительного осадка. Не замерзает. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,09 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С

Значение PH 1,55 ± 0,20 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;

- использовать резиновые перчатки, спецодежду;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;

- не смешивать с щелочными и гипохлоритными моющими средствами.

О с т о р о ж н о, с о д е р ж и т к и с л о т у !

- в случае пролива моющих средств необходимо их нейтрализовать раствором пищевой соды и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли и жжении обратиться к врачу

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.