Средство для мойки стекол Colibri BRILLIANT

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Средство предназначено для очистки окон, витрин, зеркал, изделий из стекла и хрусталя, оргстекла, поликарбонатного стекла, керамической плитки, линолеума, пластика, окрашенных и деревянных поверхностей, нержавеющей стали, хромированных изделий, а также для мойки стекол транспортных средств.

Область применения

Средство применяется для ручной мойки различных поверхностей в жилых, административных, общественных зданиях, гостиницах, медицинских учреждениях, на вокзалах и в быту.

Рекомендации по применению

В зависимости от степени загрязнения и типа поверхности средство применять в готовом виде или  разбавить водой в 4 раза (2,5 л на 10 л воды).

Равномерно нанести на поверхность с помощью салфетки, губки, методом распыления. При необходимости растереть щеткой и промыть поверхность водой.

Остатки раствора (или воды) удалить мягкой чистой салфеткой или резиновым стеклоочистителем (сгоном). Для блеска отполировать сухой салфеткой.

Свойства

Концентрированное жидкое слабокислотное средство. Взрыво- и пожаробезопасно. Биоразлагаемо, водорастворимо. Не содержит метанол.

Средство обладает хорошим моющим и обезжиривающим действием, не оставляет разводов на стекле, хорошо удаляет пыль, масложировые пятна с различных поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, обладает антистатическим действием.

Средство является негорючей жидкостью. Не токсично, по степени воздействия на организм человека средство безопасно для здоровья. При отрицательных температурах замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, изменение цвета, моющая способность сохраняется.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, растворителей, комплексообразователей, красителя и отдушки.

Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 0,97 ± 0,02 г/см³ при t = 20°C.

Значение pH 5,60 ± 0,20 (1% раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами: - использовать резиновые перчатки, спецодежду; - соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

При работе с концентратом: - использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу:	Контакт с незащищенной кожей не вызывает сухость и раздражение.

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Не требуется.

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.