ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кислотного пенного средства для удаления пивного и винного камня Colibri BS-1F

ГОСТ 32478-2013,     СГР KG.11.01.09.015.E.003372.07.22

1. Назначение

Средство предназначено для удаления пивного, винного, дрожжевого камня, минеральных отложений с металлических поверхностей (хромникелевая сталь, алюминий) и кислотостойких пластмасс. Высокопенное средство для пенной технологии с использованием пеногенераторов.

2. Область применения

Рекомендуется использовать для очистки оборудования (резервуары, емкости, варочные системы, чаны, форфасы, трубопроводы) на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (пиво-безалкогольной, дрожжевой, ликеро-водочной).

3. Свойства

Концентрированное кислотное средство на основе серной кислоты. Водорастворимо, биоразлагаемо. Обладает хорошей очищающей способностью, эффективно при низких температурах и в воде любой жесткости. Предотвращает отложение солей жесткости. Хорошо растворяет и удаляет минеральные отложения (пивной камень, накипь и т.п.), органические остатки

4. Рекомендации по применению

4.1. Приготовление рабочих растворов.

4.1.1.Приготовление рабочих растворов средства следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала и закрываться герметичными крышками.

4.1.2. Для приготовления рабочих растворов средства а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

4.1.3. При сильных отложениях концентрация рабочего раствора 3-10%, температура 20-40С, продолжительность выдержки – от 20 минут до 60 минут.

Для приготовления рабочих растворов средства в ёмкости заливают воду и растворяют в ней препарат в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации. (см. Таблицу 2)

При приготовлении рабочих растворов руководствуются расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

| Требуемая концентрация,%, по средству | Кол-во средства, мл | Количество воды, мл |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 50 | 9950 |
| 0,6 | 60 | 9940 |
| 0,7 | 70 | 9930 |
| 0,8 | 80 | 9920 |
| 0,9 | 90 | 9910 |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 1,2 | 120 | 9880 |
| 1,5 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 300 | 9700 |
| 4.0 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 500 | 9500 |

Приготовление рабочих растворов в обьеме, отличающимся от приведенных в таблице 1 производят в соответствии с расчетами по формуле:

K = V х С/100 (л, мл), где

K - количество концентрата моющего средства (л, мл);

V - объем рабочего раствора (л, мл);

C - требуемая концентрация моющего средства (%).

Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора:

В = V - К (л, мл),

Срок хранения рабочих растворов при комнатной температуре не более 1 суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), пластмассовых, стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

4.3. Мойка технологического оборудования (циркуляционная и CIP -мойка)

4.3.1.	Удалить остатки продукта. Промыть систему теплой водой (t = 40-6О°С, время - 10-15 минут).

4.3.2.	Провести щелочную мойку методом средствами Colibri CIP-11, Colibri CIP-12, Colibri CIPX-12 в соответствии с инструкцией.

4.3.2. Промыть систему теплой водой (t = 40-6О°С, время - 10-15 минут) до полного отсутствия остаточных количеств щелочных моющих растворов.

4.3.2.	Провести кислотную мойку методом циркуляции, распыления раствором средства. Скорость потока не менее 2м/с. Средство вносится в моечную систему в автоматическом режиме или вручную в зависимости от настройки оборудования.

- Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.

4.3.3.	Ополоснуть систему теплой водой (t = 40-6О°С, время - 10-15 минут).

4.3.4. Подпитка рабочих растворов

При механизированной мойке возможно разбавление рабочих растворов водой. В этом случае рекомендуется готовить рабочий раствор с концентрацией, приближенной к верхней границе допустимого диапазона. При значительном разбавлении рабочего раствора в процессе мойки или при многократном его использовании также необходимо производить определение концентрации рабочего раствора по следующей методике:

Определение проводится методом кислотно-основного титрования, описанного в п.5.4 настоящей инструкции.

Кислотность должна быть не ниже 0,15% (соответствует 0,5-0,6% раствору). В случае выхода концентрации за нижний предел допустимых значений – произвести подпитку концентратом средства.

4.4.	Мойка тары, посуды и КЕГ

4.4.1.	Обработку тары, посуды и КЕГ осуществляют механизированным способом в специализированных машинах, концентрация 0,3-2,0%, температура в зоне мойки 50-60С при этом необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации

4.4.2.	Провести заключительную дезинфекцию поверхности в соответствии с отраслевыми СанПиНами.

4.5. Ручная мойка

Ручной способ обработки предусматривает многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства или многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершен при погружении в моющий раствор обрабатываемых объектов.

Для ручного способа обработки деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные моечные ванны 2-х -3-х секционные, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей и инвентаря.

После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения их ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств средства на обрабатываемой поверхности (в течение 5-10 минут в зависимости от протяженности трассы и размеров обрабатываемого объекта).

4.6. Провести контроль на полноту смываемости моющих растворов одним из двух способов:

4.6.1. Наличие или отсутствие остаточной кислотности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в оранжево-малиновый цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной кислотности. Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная кислотность отсутствует.

4.6.2. Контроль на остаточную кислотность в смывной воде проводят с помощью индикатора метилового красного, для чего в пробирку отбирают 10 – 15 см3 смывной воды и вносят в нее 2 – 3 капли индикатора. Окрашивание смывной воды в красный цвет свидетельствует о наличии кислоты в воде, при отсутствии кислоты – вода приобретает желтый цвет.

Значение pH воды очищенной после полного ополаскивания оборудования должно соответствовать pH исходной воды, взятой для контрольного смыва.

4.7. Профилактическую дезинфекцию технологического оборудования, инвентаря и производственных помещений термического отделения проводят не реже одного раза в месяц. Для дезинфекции следует применять любое дезинфицирующее средство, разрешенное Роспотребнадзором для применения в мясной промышленности в соответствии с действующей инструкцией. Наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции недопустимо.

5. Методы контроля качества средства

В соответствии с нормативной документацией (ГОСТ ) средство Colibri BS-1 контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля кислотных компонентов в пересчете на соляную кислоту, плотность концентрата при 20°С.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 2.

Контролируемы показатели и нормативы.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах. | Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета со слабовыраженным кислотным запахом. Допускается наличие небольшого осадка. |
| 2 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, ед., в пределах. | 1,25 ± 0,2 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3. | 1,33 ± 0,02 |
| 4 | Массовая доля кислотных компонентов, %, в пределах. | 43,0 ± 4,0 |

5.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства Colibri BS-1 определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 – 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах определяется органолептически.

5.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.

Показатель концентрации водородных ионов (pH) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 "Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов".

5.3. Определение плотности при 20°C.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо при помощи специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по применению к данному прибору.

5.4. Определение массовой доли кислот (в пересчете на соляную

кислоту).

5.4.1. Определение общей кислотности

5.4.2. Оборудование и реактивы:

– Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

– Бюретка вместимостью 25 см3.

– Колбы конические вместимостью 250 см3.

– Стандарт-титр гидроксида натрия 0,1 Н; 1 Н раствор.

– Фенолфталеин, индикатор чда; 1 % спиртовой раствор; готовят по ГОСТ 4919.1-77.

– Спирт этиловый ректификованный технический.

– Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.4.3 Проведение испытания:

К навеске средства массой 1 г, взятой в конической колбе вместимостью 250 см3 с точностью до четвертого десятичного знака, прибавляют 99 см3 дистиллированной воды и 3-4 капли индикатора фенолфталеина. Содержимое колбы титруют раствором гидроксида натрия до перехода окраски прозрачного раствора в красно-фиолетовый.

5.4.4 Обработка результатов

Общую кислотность (Х) в процентах вычисляют по формуле:

V × 0,0365 × 100

Х = ------------------------------

m

где V – объем точно 1 Н раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование, см3.

0,0365 - грамм-эквивалент HCl, соответствующий 1 мл 1 н раствора NaOH, г/см3.

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное рас-хождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,30%.

Допускается применение другой аппаратуры с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

5.5. Определение моющей способности.

Определение моющей способности средства проводят по ОСТ6-1 5-1662.

5.6. Определение показателей безопасности и эффективности.

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в сборнике "Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности", Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч. 1 и 2 согласно нормативам, изложенным в перечне "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75 от 1997 г.

5.7. Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками.

6. Воздействие на материалы.

При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Содержит комплекс современных ингибиторов коррозии. Не применять для поверхностей из цветных металлов!

7. Безопасность.

Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека относится к III классу опасности, не обладает кумулятивным действием. Безопасное средство, не токсично. Разрешено для применения в пищевой промышленности.

При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать химический ожог.

8. Морозоустойчивость.

Не замерзает, сохраняет моющую способность при низких температурах.

9. Технические характеристики

Состав: Средство содержит серную кислоту и другие органические и неорганические кислоты, ингибиторы коррозии и активные добавки.

Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета), допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность 1,33 ± 0,02 г/см куб. при t 20 С

Значение pH 1,25  ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде)

10. Требования по технике безопасности

10.1. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

10.2. На каждом предприятии по производству санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

10.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

10.4. При работе с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

При санитарной обработке оборудования, имеющего электропривод, на пусковых устройствах необходимо вешать таблички с надписью “Не включать - работают люди!”.

10.5. При всех работах с моющими и дезинфицирующими средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу' и в глаза.

10.6. При приготовлении рабочих растворов следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70). кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

10.7. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с моющими и дезинфицирующими средствами должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

10.8. В случае пролива моющих и дезинфицирующих средств необходимо их нейтрализовать и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

10.9. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

10.10. В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки и дезинфекции оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

11. Меры первой помощи

11.1. Наблюдаемые симптомы

11.1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

11.1.2. При воздействии на кожу: Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

11.1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

11.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

11.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

11.2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

11.2.2. При воздействии на кожу: Немедленно промыть проточной водой. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

11.2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

12. Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

13. Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

14. Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления

15. Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

– бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

– нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

– лимонная кислота (порошок или раствор);

– борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

– синтомициновая эмульсия;

– стерильный бинт;

– стерильная вата;

– белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

– 30%-ный раствор сульфацила натрия;

– активированный уголь;

– салол с белладонной;

– валидол;

– анальгин;

– капли Зеленина или валериановые капли;

– йод;

– марганцовокислый калий;

– перекись водорода;

– антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т. д.).

Инструмент:

– шпатель;

– стеклянная палочка;

– пипетка;

– резиновый жгут;

– ножницы.