Жидкое щелочное низкопенное средство для посудомоечных машин для предприятий общественного питания Colibri DISHWASHER DES

ГОСТ 32478-2013

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение

Средство   предназначено   для   мытья   различных   видов   посуды   в посудомоечных   машинах   промышленного   типа.   Применяется   для стеклянной,  фарфоровой,  фаянсовой  посуды,  а  так  же  посуды  из  нержавеющей      стали,   пластмассы.

Область применения

Средство применяется на предприятиях общественного питания (в столовых, ресторанах, кафе и т.п.), лечебно-профилактических учреждениях и в быту. Может использоваться для мойки оборотной стеклянной тары, оборудования, инвентаря на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Свойства

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство  с  бактерицидным действием.  Содержит активный хлор  (50-200 мг/л.активного хлора в 1%-ом растворе). Обладает  высоким    моющим,    обезжиривающим    и антимикробным  действием,  эффективно очищает посуду от остатков пищи, удаляет  следы  чая,  кофе,    вина,  соков,  танинные  пятна,    экономично  в использовании.  Содержание  гипохлорита  натрия  в  составе  средства увеличивает    очищающую    способность    и    препятствует    росту микроорганизмов  на рабочих  поверхностей  посудомоечной  машины  и  в самих моющих растворах.

Рекомендации по применению

1.Для приготовления рабочих растворов Cjlibri DISHWASHER DES, а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода" и ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".

2. Мойка посуды в посудомоечных машинах.

2.1. Руководствоваться соответствующими инструкциями для посудомоечных машин.

2.2. Дозировка моющего средства составляет 0,05-0,5 %, температура рабочего раствора -50-65°С.

2.3. После  мытья  посуды для  придания  блеска  рекомендуется  использовать  ополаскиватель

3. Санитарная обработка поверхностей и изделий.

3.1. Использовать раствор 0,5-3% концентрации.

3.2. Способ очистки: погружением в раствор, циркуляцией, обработка с помощью щетки, ветоши.

3.3. После очистки поверхности тщательно промыть водой

Примечание. 1. Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от типа машины, степени загрязнения и вида посуды. 2. Не рекомендуется использовать   концентрированное средство для обработки поверхностей из алюминия и цветных металлов.

Воздействие на материалы.

Не  оказывает  коррозионное  воздействие  на поверхности,  выполненные  из  нержавеющих  сталей,  стекла,  пластика.  При очистке  посуды  из  алюминия  и  его  сплавов,  цветных  металлов  следует применять моющий раствор после предварительной проверки материала на коррозионную стойкость.

Безопасность.

В  химическом  отношении  стабильно  в  воде  и  на  воздухе, хорошо растворимо в воде,  не разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо.

При соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы.  Продолжительный повторяющийся контакте незащищенной кожей может вызвать сухость.

Морозоустойчивость.

Замерзает,  после  размораживания  возможно выпадение  осадка,  моющая  способность  сохраняется.    Перед  применением препарат рекомендуется перемешать.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная    смесь    щелочных    моющих    компонентов, комплексообразователей, ингибиторов коррозии, гипохлорита натрия.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок

Плотность около 1,12± 0,02 г/см. куб. при t = 20°С.

Значение pH 11,90 ± 0,20 (1% раствора в дистиллированной воде)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами :

-соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

-использовать резиновые перчатки, спецодежду .

При работе с концентратом :

-при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз -обильно промыть водой, обратиться к врачу;-использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду.

Внимание!Не допускается загрязнение концентрата, смешивание с другими моющими средствами и нарушения условий хранения. В данном случае существует вероятность разложения гипохлорита натрия, входящей в состав средства, с выделением избыточного кислорода.

О с т о р о ж н о,  с о д е р ж и т  гипохлорит!

- в случае пролива моющих средств необходимо смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

- в отделении для приготовления моющих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

Меры первой помощи

1. Наблюдаемые симптомы

1.1.	При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):	Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений

1.2. При воздействии на кожу:	Контакт с незащищенной кожей вызывает сухость и раздражение.

1.3. При попадании в глаза;	Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит

1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):	При проглатывании - раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте.

2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

2.1. При отравлении ингаляционным путем:	Не требуется, т.к. продукты малолетучие, не вызывают опасности острых ингаляционных отравлений.

2.2. При воздействии на кожу: Промыть проточной водой. При сильной боли и жжении обратиться к врачу.

2.3. При попадании в глаза:	Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли	и жжении обратиться к врачу

2.4. При отравлении пероральным путем: При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства.

Меры и средства обеспечения пожаровзрывоопасности

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Не огнеопасно

Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0): Не достигаются

Опасность, вызываемая продуктами горения и'или термодеструкции: продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена полимерная упаковка. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВ с образование токсичных веществ - оксида азота, оксида углерода.

Рекомендуемые средства тушения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или огнетушителей.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 20л

Условия хранения

Для хранения моющих средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение, отделенное от продуктов питания. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - производителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

Хранить  в  таре  производителя с  в темном прохладном  месте  при  температуре  от  +1  до  +20°С,  вдали  от  источников тепла, в местах исключающих попадания прямого солнечного света. Хранить с плотно закрытыми крышками, в местах недоступных для детей. Хранить не более чем в 2 яруса. Не размещать посторонние предметы на канистрах! Не  допускать длительного  хранения  при  отрицательной  температуре  и перегрева. При неправильном хранении возможно «вздутие» тары. (В случае вздутия тары, необходимо открутить крышку и стравить избыток кислорода).

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

Условия транспортировки

Относится к неопасным грузам. Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный. RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO LATA- воздушный транспорт

Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): не регламентируется

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках): не применяются.

Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС. ADR (ДОПОГ). RID (МПОГ). IMDG Code (ММОГ). ICAO ГАТА (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч о «загрязнителях моря»): не требуется.

РАЗРАБОТАНО: Главный технолог ООО «Джой» Харитонов А.Е.

УТВЕЖДАЮ:  Директор ООО «Джой»

______________  Лосев Е.В.