Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.005-88

УДК.658.382.3:614.71:006.354  Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Occupational safety standards system.

General sanitary requirements for working zone air

ОКСТУ 0012 Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

РАЗРАБОТЧИКИ

А.А. Каспаров, Р.Ф. Афанасьева, Е.К. Прохорова, (руководители темы), О.Г. Алексеева, Л.Г. Арутюнян, Л.А. Басаргина, Н.А. Бессонова, Л.П. Боброва-Голикова, Н.Л. Василенко, Л.А. Гвозденко, Б.А. Дворянчиков, Г.А. Дьякова, Л.П. Еловская, Н.Г. Иванов, Н.Г. Карнаух, Б.А. Канцельсон, Б.А. Курляндский, Б.Г. Лыткин, Н.С. Михайлова, Н.Н. Молодкина, С.И. Муравьева, Л.В. Павлухин, Е.М. Ратнер, Г.Н. Репин, Л.А. Серебряный, К.К. Сидоров, Е.Л. Синицина, Н.В. Славинская, В.Н. Тетеревников, В.П. Чащин, Ф.М. Шлейфман, Н.И. Шумская

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388

3 ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.005-76

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
	Обозначение НТД, на который дана ссылка

 
	Номер пункта, приложения

 

	ГОСТ 8.010-90

 
	5.1, 5.2

 

	ГОСТ 12.1.007-76

 
	Приложение 1, п. 16

 

	ГОСТ 12.1.014-84

 
	5.6

 

	ГОСТ 12.1.016-79

 
	5.1, 5.2

 


5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ*

____________________

* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1 Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;
2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2 Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

1.3 Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4 В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22-24°С, его относительной влажности 60-40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5 При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 °С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

	
	
	Температура, °С
	Относительная
влажность, %
	Скорость
движения, м/с

	
	
	Оптимальная
	Допустимая
	Оптимальная
	Допустимая на
	Оптимальная
	Допустимая на

	Период года
	Категория
работ
	 
	верхняя
граница
	нижняя
граница
	 
	рабочих
местах
	не более
	рабочих 

	
	
	
	На рабочих местах
	
	Постоянных и
	
	местах

	
	
	
	Постоянных
	Непостоянных
	Постоянных
	Непостоянных
	
	Непостоянных, не более
	
	Постоянных и непостоянных*

	                       Холодный
	Легкая - Iа
	22-24
	25
	26
	21
	18
	40-60
	75
	0,1
	Не более
0,1

	
	Легкая - Iб
	21-23
	24
	25
	20
	17
	40-60
	75
	0,1
	Не более
0,2

	
	Средней тяжести- IIа
	18-20
	23
	24
	17
	15
	40-60
	75
	0,2
	Не более
0,3

	
	Средней тяжести- IIб
	17-19
	21
	23
	15
	13
	40-60
	75
	0,2
	Не более
0,4

	
	Тяжелая- III
	16-18
	19
	20
	13
	12
	40-60
	75
	0,3
	Не более
0,5

	                 Теплый
	Легкая - Iа
	23-25
	28
	30
	22
	20
	40-60
	55
(при 28°С)
	0,1
	0,1-0,2

	
	Легкая - Iб
	22-24
	28
	30
	21
	19
	40-60
	60
(при 27°С)
	0,2
	0,1-0,3

	
	Средней тяжести- IIа
	21-23
	27
	29
	18
	17
	40-60
	65
(при 26°С)
	0,3
	0,2-0,4

	
	Средней тяжести- IIб
	20-22
	27
	29
	16
	15
	40-60
	70
(при 25°С)
	0,3
	0,2-0,5

	
	Тяжелая- III
	18-20
	26
	28
	15
	13
	40-60
	75
(при 24°С)
	0,4
	0,2-0,6

	* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.


1.6 При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл. 1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7 При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8 Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м2- при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2- при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, “открытое” пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл. 1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9 В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл. 1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл. 1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11 В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т. п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

2.1 Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл. 1, пп. 1.4-1.6 и 1.8.

2.2 Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте, 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.).

2.3 В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата
	Площадь помещения, м2
	Количество участков измерения

	До 100
	4

	От 101 до 400 включ.
	8

	Св. 400
	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м


2.4 Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл. 1, пп. 1.4-1.6 и 1.8.

2.5 При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6 Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7 Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8 Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т. п.

2.9 Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т. п.

2.10 Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Требования к измерительным приборам
	Наименование показателя
	Диапазон измерения
	Предельное отклонение

	Температура воздуха по сухому термометру, °С
	От 30 до 50 включ.
	±0,2

	Температура воздуха по смоченному термометру, °С
	”  0   ”   50     ”
	±0,2

	Температура поверхности, °С
	”  0   ”   50  ”
	±0,5

	Относительная влажность воздуха, %
	” 10  ”   90     ”
	±5,0

	 
	”  0   ”   0,5    ”
	±0,05

	Скорость движения воздуха, м/с
	Св. 0,5
	±0,1

	Интенсивность теплового
	От 10 до 350 включ.
	±5,0

	облучения, Вт/м2 
	Св. 350
	±50,0


3 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДКМР.РЗ) и среднесменных рабочей зоны (ПДКСС.РЗ).

Величины ПДКМР.РЗи ПДКСС.РЗприведены в приложении 2.

3.3 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K1, K2... Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2... ПДКn) не должна превышать единицы

[image: image1.png]+. £ =1
oK, IR, | TR,





4 КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

4.1 Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2 Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2 Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1 Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2 Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДКМР.РЗ.

4.2.3 В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4 .При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5 Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3 Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1 Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДКСС.РЗ. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

[image: image2.png]r Katkn+ K
P





где КСС- среднесменная концентрация, мг/м3;

K1, K2, ... Kn- средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м3;

t1, t2, ... tn- продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2 Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

5 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

5.1 Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.010-90.

5.2 Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые, должны быть утверждены Минздравом СССР и метрологически аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79, ГОСТ 8.010-90.

5.3 Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне £0,5 ПДК.

5.4 Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не должна превышать ±25%.

5.5 Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К. (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6 Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84.

5.7 Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ остронаправленного действия должны быть использованы быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы, технические требования к которым должны быть согласованы с Минздравом СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ
	Термин
	Пояснение

	1 Производственные помещения
	Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

	2 Рабочая зона
	Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих

	3 Рабочее место
	Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности

	4 Постоянное рабочее место
	Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона

	5 Непостоянное рабочее место
	Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени

	6 Микроклимат производственных помещений
	Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения

	7 Оптимальные микроклиматические условия
	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности

	8 Допустимые микроклиматические условия
	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности

	9 Холодный период года
	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже

	10 Теплый период года
	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С

	11 Среднесуточная температура наружного воздуха
	Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы

	12 Категория работ
	Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).

	 
	Примечание. Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует производить в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении

	13 Легкие физические работы (категория I)
	Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал (174 Вт).

	 
	Примечание. Легкие физические работы разделаются на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт)..

	 
	К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).

	 
	К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.)

	14 Средней тяжести физические работы (категория II)
	Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт).

	 
	Примечание. Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт).

	 
	К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

	 
	К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)

	15 Тяжелые физические работы (категория III)
	Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт)

	 
	Примечание. К категории III относятся работы, связанные с постоянными перемещениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)

	16 Вредное вещество
	По ГОСТ 12.1.007-76

	17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений

	18 Зона дыхания
	Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

	Наименование вещества
	Величина ПДК, мг/м3
	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства
	Класс опасности
	Особенности действия на организм

	1
	Азота диоксид
	2
	п
	III
	0

	2
	Азота оксиды (в пересчете на NO2)
	5
	п
	III
	0

	3
	Акриламид+
	0,2
	п
	II
	 

	4
	Акриловый эфир этиленгликоля+
	0,5
	п
	II
	 

	5
	Акрилонитрил+
	0,5
	п
	II
	А

	6
	Акролеин
	0,2
	п
	II
	 

	7
	b-Аланин
	10
	а
	III
	 

	8
	Алипур
	1
	а
	II
	 

	9
	Алкилдифенилоксиды (алотерм-1)
	50
	п+а
	IV
	 

	10
	Алкоксициандифенилы CnH2n+1O/C12H8/CN, где n=1-8
	10
	а
	IV
	 

	11
	Аллил-a-аллилоксикарбонил-оксиакрилат
	0,03
	п
	I
	 

	12
	Аллиламин+
	0,5
	п
	II
	 

	13
	Аллила хлорид+
	0,3
	п
	II
	 

	14
	Аллилацетат+
	2
	п
	II
	 

	15
	Аллилцианид+
	0,3
	п
	II
	0

	16
	Аллилхлорформиат+
	0,4
	п
	II
	 

	17
	Альдегид изовалериановый
	10
	п
	III
	 

	18
	Альдегид изомасляный+
	5
	п
	III
	 

	19
	Альдегид кротоновый+
	0,5
	п
	II
	 

	20
	Альдегид масляный+
	5
	п
	III
	 

	21
	Альдегид пропионовый+
	5
	п
	III
	 

	22
	Алюминат лантана титанат кальция
	6
	а
	III
	Ф

	23
	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)
	2
	а
	III
	Ф

	24
	Алюминия гидроксид
	6
	а
	IV
	Ф

	25
	Алюминия магнид
	6
	а
	IV
	Ф

	26
	Алюминия нитрид
	6
	а
	IV
	Ф

	27
	Алюминия окись с примесью до 20%окоси трехвалентного хрома (катализатор ИМ-2201)
	1(по Cr2O3)
	а
	III
	 

	28
	Алюминия оксид с примесью свободного диоксида кремния до 15% и оксида железа до 10% (в виде аэрозоля конденсации)
	6
	а
	IV
	Ф

	29
	Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 15% (электрокорунд)
	4
	а
	III
	Ф

	30
	Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации
	2
	а
	III
	Ф

	31
	Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)
	6
	а
	IV
	Ф

	32
	Амила бромид+
	0,3
	п
	II
	 

	33
	Амилаза бактериальная
	1
	а
	II
	А

	34
	Амилацетат
	100
	п
	IV
	 

	35
	Амиломизентерин
	1
	п
	III
	 

	36
	Амилоризин
	1
	п
	III
	 

	37
	Амилформиат+
	10
	п
	III
	 

	38
	5,6-Амино-/2-п-аминофенил/-бензимидазол
	0,4
	а
	II
	 

	39
	a-Аминоантрахинон
	5
	п
	III
	 

	40
	п-Аминобензосульфамид (стрептоцид)
	1
	а
	II
	 

	41
	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-4,6-диметилпиримидин (сульфадимезин)
	1
	а
	II
	 

	42
	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиразин (сульфален)
	0,1
	а
	II
	 

	43
	6-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиридазин (сульфапиридазин)
	0,1
	а
	I
	 

	44
	4-/п-Аминобензолсульфамидо/-метоксипиримидин (сульфамонометоксин)
	0,1
	а
	I
	 

	45
	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-тиазол (норсульфазол)
	1
	а
	II
	 

	46
	2-/п-Аминобензолсульфамидо/5-этил-1,3,4-тиадизол (этазол)
	1
	а
	II
	 

	47
	п-Аминобензолсульфацетамин (сульфацил)
	1
	а
	II
	 

	48
	п-Аминобензолсульфонилгуанидин (сульгин)
	1
	а
	II
	 

	49
	м-Аминобензотрифторид
	0,5
	п
	II
	 

	50
	Аминокислоты, полученные микробным синтезом:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) Аланин
	5
	а
	III
	 

	 
	б) Аргинин
	10
	а
	III
	 

	 
	в) Аспарагиновая кислота
	10
	а
	III
	 

	 
	г) Валин
	5
	а
	III
	 

	 
	д) Гистидин
	2
	а
	III
	 

	 
	е) Глицин
	5
	а
	III
	 

	 
	ж) Глутаминовая кислота
	10
	а
	III
	 

	 
	з) Изолейцин
	5
	а
	III
	 


	 
	и) Лейцин
	5
	а
	III
	 

	 
	к) Лизин
	5
	а
	III
	 

	 
	л) Метионин
	5
	а
	III
	 

	 
	м) Оксипролин
	5
	а
	III
	 

	 
	н) Пролин
	5
	а
	III
	 

	 
	о) Серин
	5
	а
	III
	 

	 
	п) Тирозин
	5
	а
	III
	 

	 
	р) Треонин
	2
	а
	III
	 

	 
	с) Триптофан
	2
	а
	III
	 

	 
	т) Фенилаланин
	5
	а
	III
	 

	 
	у) Цистеин
	2
	а
	III
	 

	 
	ф) Цистин
	2
	а
	III
	 

	51
	4-Аминометилбензолсульфамида ацетат (мафенида ацетат)
	0,5
	а
	II
	 

	52
	2-Амино-4-нитроанизол+
	1
	п+а
	II
	 

	53
	5-Амино-8-окси-3,7-дибромнафтохинонимин
	1
	а
	II
	 

	54
	Аминопласты (пресспорошки)
	6
	а
	IV
	Ф, А

	55
	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин
	3
	п
	III
	 

	56
	Аминофенол (мета- и пара-изомеры)
	1
	а
	II
	 

	57
	Амины алифатические+
	 
	 
	 
	 

	 
	а) C7-C9 
	1
	п
	II
	 

	 
	б) C15-C20 
	1
	п+а
	II
	 

	58
	Аммиак
	20
	п
	IV
	 

	59
	Аммиачно-карбамидное удобрение
	25
	п+а
	IV
	 

	60
	Аммониевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-ДА)
	1
	а
	II
	 

	61
	Аммония диизопропилтиофосфат
	10
	а
	III
	 

	62
	Аммония кремнефторид (по F)
	0,2
	п+а
	II
	 

	63
	Аммония роданид
	5
	а
	III
	 

	64
	Аммония сульфамат
	10
	а
	III
	 

	65
	Аммония тиосульфат
	10
	а
	III
	 

	66
	Аммония хлорид
	10
	а
	III
	 

	67
	Аммония хлорплатинат+
	0,005
	а
	I
	А

	68
	Аммофос+ (смесь моно- и диаммоний фосфатов)
	6
	а
	IV
	Ф

	69
	Ампициллин
	0,1
	а
	II
	А

	70
	Ангидрид борный
	5
	а
	III
	 

	71
	Ангидрид малеиновый+
	1
	п+а
	II
	А

	72
	Ангидрид масляный+
	1
	п
	II
	 

	73
	Ангидрид метакриловой кислоты+
	1
	п
	II
	 

	74
	Ангидрид нафталевый+
	2
	а
	II
	А

	75
	Ангидрид серный+
	1
	а
	II
	 

	76
	Ангидрид сернистый+
	10
	п
	III
	 

	77
	Ангидрид тетрагидрофталевый+
	0,7
	а
	II
	А

	78
	Ангидрид тримеллитовой кислоты
	0,1
	а
	II
	 

	79
	Ангидрид фосфорный+
	1
	а
	II
	 

	80
	Ангидрид фталевый+
	1
	п+а
	II
	 

	81
	Ангидрид хромовый+
	0,01
	а
	I
	 

	82
	Ангидрид хлорэндиковый
	1
	п+а
	II
	 

	83
	п-Анизидин+ (п-Аминоанизол)
	1
	п
	II
	 

	84
	о-Анизидин+
	1
	п+а
	II
	 

	85
	Анизол
	10
	п
	III
	 

	86
	Анилин+
	0,1
	п
	II
	 

	87
	Антибиотики группы цефалоспоринов
	0,3
	а
	II
	А

	88
	9,10-Антрахинон
	5
	а
	III
	 

	89
	Армотерм+ (дибензилтолуолы - смесь изомеров)
	1
	п+а
	II
	 

	90
	Аценафтен
	10
	п+а
	III
	 

	91
	Ацетальдегид+
	5
	п
	III
	 

	92
	Ацетальдегид тетрамер (метальдегид)
	0,2
	а
	II
	 

	93
	Ацетоацетанилид+ (анилин ацетоуксусной кислоты)
	1
	а
	II
	 

	94
	N-Ацетоксиизопропилкарбамат (ацилат-1)
	2
	п+а
	III
	 

	95
	N-Ацетоксиэтил-N-цианэтиланилин+
	0,5
	п+а
	II
	 

	96
	Ацетон
	200
	п
	IV
	 

	97
	Ацетонитрил
	10
	п
	III
	 

	98
	Ацетопропилацетат
	5
	п
	III
	 

	99
	Ацетофенон+ (метилфенилкетон)
	5
	п
	III
	 

	100
	Ацетоциангидрин+
	0,9
	п
	II
	 

	101
	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил)
	1
	а
	III
	Ф

	102
	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом
	1
	а
	III
	Ф

	103
	Бальзам лесной марки А
	50
	п
	IV
	 

	104
	Барий-алюминий-титанат
	0,5
	а
	II
	 

	105
	Барий-кальций-титанат
	0,5
	а
	II
	 

	106
	Барий-титанат-цирконат
	0,5
	а
	II
	 

	107
	Барит
	6
	а
	IV
	Ф

	108
	Бария алюминат
	0,1
	а
	II
	 

	109
	Бария алюмосиликат
	1/0,5
	а
	II
	 

	110
	Бария гидроксид+
	0,1
	а
	II
	 

	111
	Бария карбонат
	0,5
	а
	II
	 

	112
	Бария нитрат
	0,5
	а
	II
	 

	113
	Бария тетратитанат
	0,5
	а
	II
	 

	114
	Бария фосфат двузамещенный
	0,5
	а
	II
	 

	115
	Бария фторид
	0,1
	а
	II
	 

	116
	Бария хлорид
	0,3
	а
	II
	 

	117
	Бациллихин (по бацитрацину)
	0,01
	а
	I
	А

	118
	Бациллы Турингиенсис
	20 000 клеток в 1 м3 
	а
	IV
	 

	119
	Белкововитаминный концентрат (по белку)
	0,1
	а
	II
	А

	120
	Бензальдегид
	5
	п
	III
	 

	121
	Бензальхлорид
	0,5
	п
	I
	 

	122
	Бензантрон
	0,2
	а
	II
	 

	123
	Бензила хлорид
	0,5
	п
	I
	 

	124
	Бензила цианид+
	0,8
	п
	II
	О

	125
	Бензиловый эфир уксусной кислоты
	5
	п
	III
	 

	126
	Бензилпенициллин
	0,1
	а
	II
	А

	127
	Бензин (растворитель, топливный)
	100
	п
	IV
	 

	128
	Бензоат моноэтаноламина+
	5
	п+а
	III
	 

	129
	Бензоила хлорид
	5
	п
	III
	 

	130
	Бензоксазалон
	1
	а
	II
	 

	131
	Бензол+
	15/5
	п
	II
	К

	132
	Бензотриазол+ (ингибитор коррозии БТА)
	5
	п+а
	III
	 

	133
	Бензотрифторид
	100
	п
	IV
	 

	134
	Бензотрихлорид
	0,2
	п
	II
	 

	135
	п-Бензохинон
	0,05
	п
	I
	 

	136
	Бенз(а)пирен
	0,00015
	а
	I
	К

	137
	Бентон-34
	10
	а
	IV
	 

	138
	Бериллий и его соединения (в пересчете на Ве)
	0,001
	а
	I
	К, А

	139
	Бетанал
	0,5
	а
	II
	 

	140
	Биовит (по хлортетрациклину)
	0,1
	а
	II
	А

	141
	Бис/10-дигидрофенарсазинил/оксид (п-оксид)
	0,02
	а
	I
	 

	142
	Бис-N1N’-гексаметиленмочевина (карбоксид)
	0,5
	п+а
	II
	 

	143
	1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3
	5
	а
	III
	 

	144
	Бис-/4-оксифенил/сульфид (4,4-тиодифенил; 4,4-дигидрооксифенилсульфид)
	3
	п+а
	III
	 

	145
	Бис-/10-феноксарсинил/оксид+ (оксофин)
	0,02
	а
	I
	 

	146
	Бис-фосфит
	3
	п+а
	III
	 

	147
	Бисфурфурилиденгексаметиленди-амин (бисфургин)
	0,2
	п+а
	II
	А

	148
	Бис-/хлорметил/-бензол
	1
	п
	II
	 

	149
	1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,5,6,7,7-гексахлор-бицикло-2,2,1-гептен-4,5+ (алодан)
	0,5
	п+а
	II
	 

	150
	Бис-/хлорметил/-ксилол
	1
	п
	II
	 

	151
	Бис-/хлорметил/-нафталин
	0,5
	а
	II
	 

	152
	Бицикло-/2,2,1/-гептадиен-2,5 (норборнадиен)
	1
	п
	II
	 

	153
	2,3-Бицикло-/2,2,1/-гептен (норборнен)
	3
	п
	II
	 

	154
	Боверин
	0,3
	а
	II
	А

	155
	Бокситы
	6
	а
	IV
	Ф

	156
	Бора карбид
	6
	а
	IV
	Ф

	157
	Бора нитрид кубический и гексагональный
	6
	а
	IV
	Ф

	158
	Бора фторид
	1
	п
	II
	О

	159
	Боросодержащие смеси (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)
	10
	а
	IV
	Ф

	160
	Бром+
	0,5
	п
	II
	О

	161
	Бромацетопропилацетат+
	0,5
	п
	II
	 

	162
	Бромбензантрон
	0,2
	а
	II
	 

	163
	Бромбензол
	3
	п
	II
	 

	164
	2-Бромпентан+
	5
	п
	III
	 

	165
	Бромфенол+/орто-, параизомеры/
	0,3
	п
	II
	 

	166
	N-/4-бром-3-хлорфенил/-N-метокси- N-метилмочевина (малоран)
	0,5
	а
	II
	 

	167
	1,3-Бутадиен (дивинил)
	100
	п
	IV
	 

	168
	Бутан
	300
	п
	IV
	 

	169
	3-Бутено-b-лактон (дикетен)
	1
	п
	II
	 

	170
	Бутила бромид+
	0,3
	п
	II
	 

	171
	Бутилакрилат
	10
	п
	III
	 

	172
	Бутиламид бензолсульфокислоты
	0,5
	п+а
	II
	 

	173
	Бутила хлорид+
	0,5
	п
	II
	 

	174
	Бутилацетат
	200
	п
	IV
	 

	175
	Бутилбензилфталат
	1
	п+а
	II
	 

	176
	Бутилбутират
	20
	п
	IV
	 

	177
	Бутилизоцианат
	1
	п
	II
	 

	178
	Бутилметакрилат
	30
	п
	IV
	 

	179
	Бутилнитрит
	1
	п
	II
	 

	180
	Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (бутиловый эфир 2,4-Д)
	0,5
	п+а
	II
	 

	181
	Бутиловый эфир 2-фуранкарбоновой кислоты
	0,5
	а
	II
	 

	182
	Бутиловый эфир 5-хлорметил-2-фуранкарбоновой кислоты
	0,5
	а
	II
	 

	183
	Бутиловый эфир этиленгликоля
	5
	п
	III
	 

	184
	трет-Бутилперацетат
	0,1
	п
	I
	 

	185
	трет-Бутилпербензоат
	1
	п
	II
	 

	186
	2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс)
	2
	п
	III
	 

	187
	1,4-Бутиндиол
	1
	п+а
	II
	 

	188
	2-Бутокси-3,4-дигидропиран (б-пиран)
	10
	п
	III
	 

	189
	Ванадий и его соединения:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) дым оксида ванадия (V)
	0,1
	а
	I
	 

	 
	б) пыль оксида ванадия (III)
	0,5
	а
	II
	 

	 
	в) пыль оксида ванадия (V)
	0,5
	а
	II
	 

	 
	г) феррованадий
	1
	а
	II
	 

	 
	д) пыль ванадийсодержащих шлаков
	4
	а
	III
	 

	190
	Винила хлорид
	5/1
	п
	I
	К

	191
	Винилацетат
	10
	п
	III
	 

	192
	Винилацетилен
	20
	п
	IV
	 

	193
	Винилбутиловый эфир
	20
	п
	IV
	 

	194
	Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен)
	50
	п
	IV
	 

	195
	Винилоксиэтилметакрилат
	20
	п
	IV
	 

	196
	2-/5-винил-2-пиридил/1,3-бисдиметиламинопропан+
	2
	п
	III
	 

	197
	2-Винилпиридин+
	0,5
	п
	II
	 

	198
	N-Винилпирролидон+
	1
	п
	II
	 

	199
	Винилтолуол
	50
	п
	IV
	 

	200
	Вискоза-77
	5
	а
	III
	 

	201
	Висмут и его неорганические соединения
	0,5
	а
	II
	 

	202
	Водорода бромид
	2
	п
	II
	О

	203
	Водорода хлорид
	5
	п
	II
	О

	204
	Водорода цианид
	0,3
	п
	I
	О

	205
	Водород мышьяковистый (арсин)
	0,1
	п
	I
	О

	206
	Водород фосфористый (фосфин)
	0,1
	п
	I
	О

	207
	Водород фтористый (в пересчете на F)
	0,5/0,1
	п
	I
	О

	208
	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена:
	 
	 
	 
	 


	 
	менее 0,075%
	0,2
	п
	II
	К

	 
	0,075-0,15%
	0,1
	п
	I
	К

	 
	от 0,15 до 0,3%
	0,05
	п
	I
	К

	209
	Вольфрам, вольфрама карбид и силицид
	6
	а
	IV
	Ф

	210
	Вольфрама сульфид и дисульфид
	6
	а
	III
	 

	211
	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%
	4
	а
	III
	Ф

	212
	Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе
	0,5
	п
	III
	 

	213
	Галантамин+
	0,05
	п+а
	I
	 

	214
	Галлия оксид
	3
	а
	III
	 

	215
	Гексабромбензол
	2
	а
	III
	 

	216
	Гексаметилдисилазан
	2
	п
	III
	 

	217
	Гексаметилендиамин
	0,1
	п
	I
	А

	218
	Гексаметилендиизоцианат+
	0,05
	п
	I
	А

	219
	Гексаметиленимин+
	0,5
	п
	II
	 

	220
	Гексаметиленимина метанитробензоат (ингибитор коррозии Г-2)
	3
	а
	III
	 

	221
	Гексан
	300
	п
	IV
	 

	222
	Гексафторбензол
	5
	п
	III
	 

	223
	Гексафторпропилен
	5
	п
	III
	 

	224
	Гексахлорацетон
	0,5
	п
	II
	 

	225
	Гексахлорбензол+
	0,9
	п+а
	II
	 

	226
	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-/2,2,1/-гептен-5,6-бис-оксиметилен-сульфит+ (тиодан)
	0,1
	п+а
	I
	 

	227
	Гексахлорбутадиен+
	0,005
	п
	I
	 

	228
	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а- гексагидро-1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафталин+ (альдрин)
	0,01
	п+а
	I
	 

	229
	Гексахлорпараксилол+
	10
	а
	III
	 

	230
	Гексахлорциклогексан+ (гексахлоран)
	0,1
	п+а
	I
	 А

	231
	g-Гексахлорциклогексан+ (g-гексахлоран)
	0,05
	п+а
	I
	 А

	232
	Гексахлорциклопентадиен+
	0,01
	п
	I
	 

	233
	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-эпокси-1,4,5,8-диэндометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидронафталин (дильдрин)
	0,01
	п+а
	I
	 

	234
	Гексила бромид
	0,3
	п
	II
	 

	235
	1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден (гептахлор)
	0,01
	п
	I
	 

	236
	Гептиловый эфир акриловой кислоты
	1
	п
	II
	 

	237
	Германий
	2
	а
	III
	 

	238
	Германий четыреххлористый (в пересчете на германий)
	1
	а
	II
	 

	239
	Германия гидрид
	5
	п
	III
	 

	240
	Германия оксид
	2
	а
	III
	 

	241
	Гигромицин Б+
	0,001
	а
	I
	 А

	242
	Гидразин и его производные+
	0,1
	п
	I
	 

	243
	Гидроксид трициклогексилолова+ (пликтран)
	0,02
	а
	I
	 

	244
	b-Гидрооксиэтилмеркаптан
	1
	п
	II
	 

	245
	Гидроперекись изопропилбензола+ (гидроперекись кумола)
	1
	п
	II
	 

	246
	Гидроперекись третичного амила+
	5
	п
	III
	 

	247
	Гидроперекись третичного бутила+
	5
	п
	III
	 

	248
	Гидротерфенил
	5
	п+а
	III
	 

	249
	Гидрохлорид гамма-амино- бета-фенилмасляной кислоты (фенибут)
	1
	а
	II
	 

	250
	Глифтор
	0,05
	п
	I
	 

	251
	Глутаровый диальдегид
	5
	п
	III
	 А

	252
	Глюкавамарин
	2
	а
	III
	 

	253
	Глюкоэндомикопсин
	1
	а
	III
	 

	254
	Датолитовый концентрат
	4
	а
	III
	 Ф

	255
	Дезоксипеганин-гидрохлорид+
	0,5
	а
	II
	 

	256
	Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)
	1
	п
	II
	 

	257
	Декабромдифенилоксид
	3
	а
	III
	 

	258
	Декагидронафталин (декалин)
	100
	п
	IV
	 

	259
	Денацил+
	2
	п+а
	III
	 

	260
	Дефолианты “УДМ-П”, “С”, “МН”
	10
	а
	III
	 

	261
	Диалкилфталат (ДАФ-56)
	1
	п+а
	II
	 

	262
	Диаллиламин+
	1
	п
	II
	 

	263
	Диаллилизофталат
	0,5
	п+а
	II
	 

	264
	Диаллилфталат
	1
	п+а
	II
	 

	265
	Диаминодифенилоксид
	5
	а
	III
	 

	266
	4,4-Диаминодифенилсульфид
	1
	а
	II
	 

	267
	1,4-Диаминодифенилсульфон
	5
	а
	III
	 

	268
	4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин)
	2
	п
	III
	 

	269
	Диангидрид динафтилгексакарбоновой кислоты
	5
	а
	III
	 А

	270
	Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты
	1
	а
	II
	 А

	271
	Диангидрид пиромеллитовой кислоты
	5
	а
	III
	 

	272
	Диборан
	0,1
	п
	I
	 

	273
	Диборид магния (в пересчете на бор)
	1
	а
	III
	 

	274
	Диборид титана-хрома (в пересчете на бор)
	1
	а
	III
	 

	275
	Дибромбензатрон
	0,2
	а
	II
	 

	276
	1,2-Дибромпропан
	5
	п
	III
	 

	277
	Дибутиладипинат+
	5
	п+а
	III
	 

	278
	Дибутилкетон+
	20
	п
	IV
	 

	279
	Ди-трет-бутилперекись
	100
	п
	IV
	 

	280
	Дибутилсебацинат
	10
	п+а
	III
	 

	281
	Дибутилфенилфосфат+
	0,1
	п+а
	II
	 

	282
	Дибутилфталат
	0,5
	п+а
	II
	 

	283
	2,5-Дивинилпиридин+
	1
	п
	II
	 

	284
	Дигидрат перфторацетона+
	2
	п
	III
	 

	285
	6,15-Дигидро-5,9,14,18-антразинтетрон (индантрон)
	5
	а
	III
	 

	286
	b-Дигидрогептахлор (дилор)
	0,2
	п+а
	II
	 

	287
	2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин+ (витавакс)
	1
	а
	II
	 

	288
	2,2-Дигидрокси-3,3,5,5,6,6- гексахлордифенилметан+ (гексахлорофен)
	0,1
	а
	II
	 

	289
	1,1-Дигидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты
	30
	п
	IV
	 

	290
	1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты
	30
	п
	IV
	 

	291
	N,N-Ди-1,4-диметилпентил- п-фенилендиамин (Сантофлекс-77)
	5
	п+а
	III
	 

	292
	Дидодецилфталат
	1
	п+а
	III
	 

	293
	Диизобутилфталат
	1
	п+а
	II
	 

	294
	Диизопропананоламин+
	1
	п+а
	II
	 А

	295
	Диизопропиламин+
	5
	п
	II
	 

	296
	Диизопропилбензол (смесь м- и п-изомеров) +
	50
	п
	IV
	 

	297
	Диизопропиловый эфир
	100
	п
	IV
	 

	298
	0,0-Диизопропилфосфит
	4
	п+а
	III
	 

	299
	Дикрезиловый эфир N-метилкарбаминовой кислоты (дикрезил)
	0,5
	п+а
	II
	 

	300
	Дикумилметан+
	5
	а
	III
	 

	301
	Димер метилцианкарбамата
	0,5
	а
	II
	 

	302
	Димер метилциклопентадиена
	10
	п
	III
	 

	303
	Ди-/метакрилоксиэтил/-метилфосонат
	0,1
	п
	II
	 

	304
	Диметиламин+
	1
	п
	II
	 

	305
	Диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты (дианат)
	1
	а
	II
	 

	306
	/N/3-Диметиламинопропил/-3-хлорфенотиазин/хлоргидрат+ (аминазин)
	0,3
	а
	II
	 А

	307
	Диметиламинопропионитрил
	10
	п
	III
	 

	308
	2-/Диметиламиноэтил/5-винилпиридин+
	1
	а
	II
	 

	309
	Диметиланилин+
	0,2
	п
	II
	 

	310
	0,0-Диметил-S-2-ацетил-аминоэтилдитиофосфат+ (амифос)
	0,5
	п+а
	II
	 

	311
	Диметилбензиламин
	5
	п
	III
	 

	312
	0,0-Диметил-S/1,2-бис-карбоэтоксиэтил/дитиофосфат+ (карбофос)
	0,5
	п+а
	II
	 

	313
	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)
	20
	п
	IV
	 

	314
	Диметилвинилкарбинол+
	10
	п
	III
	 

	315
	Диметилвинилэтинилкарбинол
	0,05
	п
	I
	 

	316
	Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан
	0,6
	п+а
	II
	 

	317
	Ди-/3-метилгексил/ фталат
	1
	п+а
	II
	 

	318
	0,0-Диметил-0-/1,2-дибром-2,2,дихлорэтил/фосфат+ (дибром)
	0,5
	п
	II
	 

	319
	4,4-Диметилдиоксан-1,3
	3
	п
	III
	 

	320
	4,4-Диметилдиоксан-1,4
	10
	п
	II
	 

	321
	Диметилдипропилентриамин+
	1
	п
	II
	 

	322
	N,N-Диметил-2,2-дифенилацетамид
	5
	п+а
	III
	 

	323
	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-бромфенил/-тиофосфат (бромофос)
	0,5
	п+а
	II
	 А

	324
	0,0-Диметил-2,2- дихлорвинилфосфат+ (ДДВФ)
	0,2
	п
	II
	 

	325
	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-иодофенил/тиофосфат (йодофенфос)
	0,5
	п+а
	II
	 А

	326
	2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил-1,4-дигидропиридин (дилудин)
	2
	а
	III
	 

	327
	0,0-Диметил-S-/карбэтоксиметил/тиофосфат+ (метилацетофос)
	1
	п+а
	II
	 

	328
	0,0-Диметил-S-/N-метил-карбамидометил/дитиофосфат (фосфамид, рогор)
	0,5
	п+а
	II
	 

	329
	0,0-Диметил-S-/N-метил-N-формилкарбамоилметил/-дитиофосфат+ (антио)
	0,5
	п+а
	I
	 

	330
	0,0-Диметил-/4-нитро-3-метилфенил/тиофосфат+ (метилнитрофос)
	0,1
	п+а
	I
	 

	331
	0,0-Диметил-0-/4- нитрофенил/тиофосфат+ (метафос)
	0,1
	п+а
	I
	 

	332
	0,0-Диметил-/1-окси-2,2,2-трихлорэтил/фосфонат+ (хлорофос)
	0,5
	п+а
	II
	 А

	333
	Диметилпропандиамин+
	2
	п
	III
	 

	334
	Диметилсебацинат
	10
	п+а
	III
	 

	335
	Диметилсульфат+
	0,1
	п
	I
	 О

	336
	Диметилсульфид+
	50
	п
	IV
	 

	337
	Диметилсульфоксид
	20
	п+а
	IV
	 

	338
	Диметилтерефталат
	0,1
	п+а
	II
	 

	339
	3,5-Диметил-1,2,3,5-тетрагидротиадиазинтион-2 (тиазон)
	2
	а
	III
	 

	340
	0,0-Диметил-0-/2,4,5-трихлорфенил/-тиофосфат (тролен)
	0,3
	п+а
	II
	 А

	341
	2,6-Диметилфенол+
	2
	п
	III
	 

	342
	Диметилформамид+
	10
	п
	II
	 

	343
	Диметилфосфит+
	0,5
	п
	II
	 

	344
	Диметилфталат
	0,3
	п+а
	II
	 

	345
	0,0-Диметил-S-/фталимидометил/-дитиофосфат (фталофос)
	0,3
	п+а
	II
	 

	346
	Диметилхлортиофосфат
	0,5
	п
	II
	 

	347
	N,N-Диметил-N’-хлорфенилгуанидин+ (ФДН)
	0,5
	п+а
	II
	 

	348
	Диметилцианамид+
	0,5
	п
	I
	 

	349
	0,0-Диметил-0-/4- цианофенил/тиофосфат (цианокс)
	0,3
	п+а
	II
	 

	350
	Диметилциклогексиламин+
	3
	п
	III
	 

	351
	Диметилэтаноламин+
	5
	п
	III
	 

	352
	0,0-Диметил-S-Этилмеркаптоэтилдитиофосфат+ (М-81, экатин)
	0,1
	п+а
	I
	 

	353
	2,6-Диметокси-4-/п-аминобензосульфамидо/пиримидин (сульфадиметоксин)
	0,1
	а
	I
	 

	354
	1,2-Диметоксиэтан
	10
	п
	III
	 

	355
	Динил
	10
	п+а
	III
	 

	356
	Динитрил адипиновой кислоты
	10
	а
	IV
	 

	357
	Динитрил перфторадипиновой кислоты
	0,1
	п
	I
	 

	358
	Динитрил перфторглютаровой кислоты
	0,05
	п
	I
	 

	359
	2,4-Динитроанилин
	0,3
	а
	II
	 

	360
	Динитробензол+
	1
	а
	II
	 

	361
	2,4-Динитро-2-вторбутилфенол+ (диносеб)
	0,05
	п+а
	I
	 

	362
	Динитроданбензол+
	2
	а
	II
	 

	363
	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин+ (трефлан)
	3
	п+а
	III
	 

	364
	4,6-Динитро-2-изопропилфенол+
	0,05
	п+а
	I
	 

	365
	Динитро-окрезол+
	0,05
	п+а
	I
	 

	366
	2,4-Динитро-6-/2-октил/ фенилкротонат (каратан)
	0,2
	а
	II
	 

	367
	Динитронафталин
	1
	а
	II
	 

	368
	Динитротолуол+
	1
	п+а
	II
	 

	369
	Динитрофенол+
	0,05
	п+а
	I
	 

	370
	2,4-Динитрохлорбензол+
	0,05
	п+а
	I
	 А

	371
	3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид+
	0,05
	п+а
	I
	 А

	372
	Динонилфталат
	1
	п+а
	II
	 

	373
	Диоксан-1,4+ (диоксид диэтилена)
	10
	п
	III
	 

	374
	Диоктилсебацинат
	10
	п
	III
	 

	375
	Диприн
	0,3 (по белку)
	а
	II
	 

	376
	Ди-н-пропиламин+
	2
	п
	II
	 

	377
	Диспергатор НФ
	2
	а
	III
	 

	378
	Дистенсиллиманит
	6
	а
	IV
	 Ф

	379
	Дисульфан
	1
	а
	II
	 

	380
	4,4-Дитио-/бисфенилмалеимид/
	5
	а
	III
	 

	381
	Дитолилметан+
	1
	п+а
	II
	 

	382
	Дифенила оксид хлорированный+
	0,5
	п
	II
	 

	383
	2-/Дифенилацетил/- индандион-1,3 (ратиндан, дифенацил)
	0,01
	а
	I
	 

	384
	4,4-Дифенилметандиизоцианат+
	0,5
	п+а
	II
	 

	385
	Дифенилоксид (дифениловый эфир)
	5
	п
	III
	 А

	386
	0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)
	1
	а
	II
	 

	387
	Дифенилолпропан
	5
	а
	III
	 

	388
	Дифенилы хлорированные+
	1
	п
	II
	 

	389
	Дифтордихлорэтилен
	1
	п
	II
	 

	390
	1,1-Дифтор-2,2-дихлорэтилметиловый эфир (ингалан)
	200
	п
	IV
	 

	391
	Дифтортетрахлорацетон+
	2
	п
	III
	 

	392
	Дифторхлорбромметан (фреон 12В1)
	1000
	п
	IV
	 

	393
	Дифторхлорметан (фреон 22)
	3000
	п
	IV
	 

	394
	Дифторхлорэтан (фреон 142)
	3000
	п
	IV
	 

	395
	Дифторэтан (фреон 152)
	3000
	п
	IV
	 

	396
	N,N-Дифурфураль-п-фенилендиамин+
	2
	п+а
	II
	 А

	397
	Дифурфурилиденацетон+
	10
	п+а
	III
	 А

	398
	Дихлоральмочевина
	5
	а
	III
	 

	399
	Дихлорангидрид 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты+
	0,5
	а
	II
	 А

	400
	Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты+
	1
	а
	II
	 А

	401
	3,4-Дихлоранилин+
	0,5
	п
	II
	 

	402
	1,3-Дихлорацетон+
	0,05
	п
	I
	 

	403
	Дихлорбензол+
	20
	п
	IV
	 

	404
	3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5-дихлор-4-циклопентан-1,3-дион)/ (ЭФ-2)
	0,2
	п+а
	II
	 

	405
	2,3-Дихлорбутадиен-1,3+
	0,1
	п
	II
	 

	406
	1,3-Дихлорбутен-2+
	1
	п
	II
	 

	407
	1,4-Дихлорбутен-2+
	0,1
	п
	II
	 

	408
	3,4-Дихлорбутен-1+
	1
	п
	II
	 

	409
	Дихлоргидрин
	5
	п
	III
	 

	410
	4,4-Дихлордифенилсульфон
	10
	а
	III
	 

	411
	п-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
	0,1
	п+а
	I
	 

	412
	Дихлордифторметан (фреон 12)
	3000
	п
	IV
	 

	413
	2,3-Дихлор-5 (дихлорметилен-2-циклопентенон-1,4-дион) + (дикетон)
	0,05
	п+а
	I
	 

	414
	b, b’-Дихлордиэтиловый эфир+ (хлорекс)
	2
	п
	III
	 

	415
	1,2-Дихлоризобутан
	20
	п
	IV
	 

	416
	1,3-Дихлоризобутилен+
	0,5
	п
	II
	 

	417
	3,3-Дихлоризобутилен+ (симметричный изомер)
	0,3
	п
	II
	 

	418
	3,3-Дихлорметилоксациклобутан+
	0,5
	п
	II
	 

	419
	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлор)
	0,5
	а
	II
	 

	420
	3,3-Дихлорнитробензол+
	1
	п
	II
	 

	421
	1,2-Дихлорпропан
	10
	п
	III
	 

	422
	1,3-Дихлорпропилен
	5
	п
	III
	 

	423
	2,3-Дихлорпропилен
	3
	п
	III
	 

	424
	3,4-Дихлорпропионанилид (пропанид)
	0,1
	а
	I
	 

	425
	Дихлорстирол
	50
	п
	IV
	 

	426
	Дихлортетрафторэтан (фреон 114)
	3000
	п
	IV
	 

	427
	2,4-Дихлортолуол+
	10
	п
	III
	 

	428
	0-2,4-Дихлорфенил-N-изопропил-амидохлорметилтиофосфонат+ (изофос-2)
	0,5
	п+а
	II
	 

	429
	3,4-Дихлорфенилизоцианат+
	0,3
	п
	II
	 А

	430
	Дихлорфенилтрихлорсилан (по НCl)
	1
	п
	II
	 

	431
	a, a-Дихлор-a-фтортолуол+
	1
	п
	II
	 

	432
	Дихлорфторэтан (фреон 141)
	1000
	п
	IV
	 

	433
	Дихлорэтан+
	10
	п
	II
	 

	434
	Ди-b-хлорэтиловый эфир финилфосфоновой кислоты+ (винифос)
	0,6
	п+а
	II
	 

	435
	Дициклобутилиден+
	10
	п
	III
	 

	436
	Дициклогексиламина малорастворимая соль (ингибитор коррозии МСДА-11)
	1
	а
	II
	 

	437
	Дициклогексиламина нитрит (ингибитор коррозии НДА)
	0,5
	п
	II
	 

	438
	Дициклопентадиен+
	1
	п
	II
	 

	439
	Диэтаноламин+
	5
	п+а
	III
	 

	440
	N,N-Диэтил-С6-8алкилоксамат (оксамат)
	5
	п+а
	III
	 

	441
	Диэтиламин+
	30
	п
	IV
	 

	442
	b-Диэтиламиноэтилмеркаптан+
	1
	п
	II
	 

	443
	Диэтиламинэтилметакрилат
	800
	п
	IV
	 

	444
	Диэтилбензол
	10
	п
	III
	 

	445
	Ди-(2-этилгексил)-фенилфосфат+
	1
	п
	II
	 

	446
	Ди-(2-этилгексил)-фталат
	1
	п+а
	II
	 

	447
	N,N-Диэтил-N,N-дифенилтиурамдисульфид (тиурам ЭФ)
	2
	а
	III
	  

	448
	Диэтилендиамина адипинат
	5
	а
	III
	 

	449
	Диэтиленгликоль
	10
	п+а
	III
	  

	450
	0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-8-пиримидил) тиофосфат+ (базудин)
	0,2
	п+а
	II
	 

	451
	Диэтилмалеинат+
	1
	п+а
	II
	 

	452
	0,0-Диэтил-0-(4-нитрофенил)-тиосульфат+ (тиофос)
	0,05
	а
	I
	 

	453
	Диэтилперфторадипинат+
	0,1
	п
	I
	  

	454
	Диэтилперфторглютарат+
	0,1
	п
	I
	 

	455
	Диэтиловый эфир
	300
	п
	IV
	 

	456
	Диэтилртуть
	0,005
	п
	I
	 

	457
	Диэтилтеллурид
	0,0005
	п
	I
	 

	458
	0,0-Диэтилтиофосфорил-0-/a-цианбензальдоксим/ (валексон)
	0,1
	п+а
	II
	 

	459
	Диэтилфталат
	0,5
	п+а
	II
	 

	460
	0,0-Диэтил-S-/6-хлорбензоксазонлин-3-метил/-дитиофосфат (фозалон)
	0,5
	п
	II
	 

	461
	Диэтилхлортиофосфат
	1
	п
	II
	 

	462
	Диэтилэтаноламин+
	5
	п
	III
	 

	463
	Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N-(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонилбензолсульфамид (хардин)
	5
	а
	III
	 

	464
	Додецилгуанидинацетат (мельпрекс, карпен)
	0,1
	а
	II
	 

	465
	Додецилмеркаптан третичный
	5
	п
	III
	 

	466
	Доломит
	6
	а
	IV
	 Ф

	467
	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде
	0,3
	а
	II
	 А

	468
	Дрожжи углеводородокисляющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 “в”,ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640)
	500 клеток в 1 м3 
	а
	II
	 

	469
	Дунитоперидотитовые пески
	6
	а
	IV
	 Ф

	470
	Железа пентакарбонил+
	0,1
	п
	I
	 

	471
	Железный агломерат
	4
	а
	III
	 Ф

	472
	Железорудные окатыши
	4
	а
	III
	 Ф

	473
	Зола горючих сланцев
	4
	а
	III
	 Ф

	474
	Известняк
	6
	а
	IV
	 Ф

	475
	Изоамила бромид+
	0,5
	п
	II
	 

	476
	Изобутилен
	100
	п
	IV
	 

	477
	Изобутилена хлорид+
	0,3
	п
	II
	 

	478
	Изобутилметакрилат
	40
	п
	IV
	 

	479
	Изобутинилкарбинол+
	10
	п
	III
	 

	480
	Изопрен
	40
	п
	IV
	 

	481
	Изопрена олигомеры
	15
	п
	IV
	 

	482
	Изопропенилацетилен
	20
	п
	IV
	 

	483
	Изопропиламин+
	1
	п
	II
	 

	484
	Изопропиламинодифениламин
	2
	а
	II
	 

	485
	0,0-Изопропил-S-бензил-тиофосфат (китацин, рицид II)
	0,3
	а
	II
	 

	486
	Изопропилбензол (кумол)
	50
	п
	IV
	 

	487
	Изопропилиденацетон+ (мезитила оксид)
	1
	п
	III
	 

	488
	Изопропилнитрат
	5
	п
	III
	 

	489
	Изопропилнитрит
	1
	п
	II
	 О

	490
	Изопропил-м-терфенил
	5
	п+а
	III
	 

	491
	Изопропил-N-фенилкарбамат (ИФК)
	2
	п+а
	III
	 

	492
	Изопропилхлоркарбонат
	0,1
	п
	I
	 

	493
	Изопропил-N-3-хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор)
	2
	п+а
	III
	 

	494
	3-Изоциантолуол+
	0,1
	п
	I
	 А

	495
	Индия оксид
	4
	а
	III
	 

	496
	Иод+
	1
	п
	II
	 

	497
	1-Иодгептафторпропан
	1000
	п
	IV
	 

	498
	Иттрия оксид
	2
	а
	III
	 

	499
	Кадмий и его неорганические соединения
	0,05/0,01
	а
	I
	 

	500
	Кадмия стеарат
	0,1
	а
	I
	 

	501
	Калиевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты
	5
	а
	III
	 

	502
	Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль)
	4
	а
	III
	 

	503
	Калий железистосинеродистый (красная кровяная соль)
	4
	а
	III
	 

	504
	Калий кремнефтористый (по F)
	0,2
	п+а
	II
	 

	505
	Калийная магнезия
	5
	а
	III
	 

	506
	Калия карбонат
	2
	а
	III
	 

	507
	Калия ксантогенат бутиловый+
	10
	а
	III
	 

	508
	Калия ксантогенат изоамиловый+
	1
	а
	II
	 

	509
	Калия ксантогенат изобутиловый+
	1
	а
	II
	 

	510
	Калия ксантогенат изопропиловый+
	1
	а
	II
	 

	511
	Калия ксантогенат этиловый+
	0,5
	а
	II
	 

	512
	Калия нитрат
	5
	а
	III
	 

	513
	Калия сульфат
	10
	а
	III
	 

	514
	Калия хлорид
	5
	а
	III
	 

	515
	Кальций алюмохромфосфат (в пересчете на CrO3)
	0,01
	а
	I
	 

	516
	Кальций никельхромфосфат (по Ni)
	0,005
	а
	I
	 

	517
	Камфора
	3
	п
	III
	 

	518
	Капролактам
	10
	а
	III
	 

	519
	Капрон
	5
	а
	III
	 Ф

	520
	Карбамид (мочевина)
	10
	а
	III
	 

	521
	Карбокромен (интенкордин, интенсаин)
	0,3
	а
	II
	 

	522
	2-пара-о-Карбоксибензамидо-бензолсульфамидотиазол (фталазол)
	1
	а
	II
	 

	523
	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль
	10
	а
	III
	 

	524
	Карбонат 4,4-диаминодициклогексилметана (ингибитор коррозии В-30)
	2
	п+а
	III
	 

	525
	Карбонат тройной
	1/0,5
	а
	II
	 

	526
	Катализатор меднохромбариевый (в пересчете на CrO3)
	0,01
	а
	I
	 

	527
	Керамика
	2
	а
	III
	 Ф

	528
	Керосин (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	 

	529
	Кислота акриловая
	5
	п
	III
	 

	530
	Кислота 4,4-азобензолдикарбоновая
	3
	а
	III
	 

	531
	Кислота азотная+
	2
	а
	III
	 

	532
	Кислота адипиновая
	4
	а
	III
	 

	533
	Кислота аминопеларгоновая
	8
	а
	III
	 

	534
	Кислота 6-аминопенициллановая+
	0,4
	а
	II
	 А

	535
	Кислота аминоэнантовая
	8
	а
	III
	 

	536
	Кислота ацетилсалициловая
	0,5
	а
	II
	 

	537
	Кислота борная
	10
	п+а
	III
	 

	538
	Кислота валериановая
	5
	п
	III
	 

	539
	Кислота 1,10-декандикарбоновая
	10
	а
	III
	 

	540
	Кислота b, b-диметилакриловая
	5
	п+а
	III
	 

	541
	Кислота 3,5-динитро-4-хлорбензойная
	1
	а
	II
	 

	542
	Кислота a, a-Дихлорпропионовая
	10
	п+а
	III
	 

	543
	Кислота a, b-дихлор-b-формилакриловая (кислота мукохлорная)+
	0,1
	а
	II
	 

	544
	Кислота изофталевая+
	0,2
	а
	II
	 А

	545
	Кислота капроновая
	5
	п
	III
	 

	546
	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку)
	1
	а
	III
	 Ф

	547
	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку) в смеси:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)
	1
	а
	III
	 Ф

	 
	б) с цирконом)
	2
	а
	III
	 Ф

	548
	Кислота масляная
	10
	п
	III
	 

	549
	Кислота метакриловая
	10
	п
	III
	 

	550
	Кислота 2-метокси-3,6 дихлорбензойная+
	1
	а
	II
	 

	551
	Кислота a-монохлорпропионовая+
	2
	п+а
	III
	 

	552
	Кислота монохлоруксусная+
	1
	п+а
	II
	 

	553
	Кислота муравьиная+
	1
	п
	II
	 

	554
	Кислота 2,6-нафталиндикарбоновая+
	0,1
	а
	II
	 

	555
	Кислота 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновая+
	0,5
	а
	II
	 

	556
	Кислота 2-нафтойная
	0,1
	а
	II
	 

	557
	Кислота никотиновая
	1
	а
	II
	 

	558
	Кислота нитрилотриметиленфосфоновая
	2
	а
	III
	 

	559
	Кислота п-нитробензойная
	2
	а
	III
	 

	560
	Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойная+
	1
	а
	II
	 

	561
	Кислота b-окси-нафтойная
	0,1
	а
	II
	 

	562
	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая
	2
	а
	III
	 

	563
	Кислота пентафторпропионовая
	2
	п
	III
	 

	564
	Кислота пропионовая
	20
	п
	IV
	 

	565
	Кислота себациновая
	4
	а
	III
	 

	566
	Кислота серная+
	1
	а
	II
	 

	567
	Кислота терефталевая
	0,1
	п+а
	I
	 А

	568
	Кислота тиогликолевая+
	0,1
	п+а
	I
	 

	569
	Кислота тримеллитовая
	0,05
	а
	I
	 

	570
	Кислота трифторуксусная+
	2
	п
	III
	 

	571
	Кислота 3,5,6-трихлор-4-аминопиколиновая (тордон-22К, хлорамп)
	2
	а
	III
	 

	572
	Кислота a, a, b-трихлорпропионовая
	10
	п+а
	III
	 

	573
	Кислота трихлоруксусная+
	5
	п+а
	III
	 

	574
	Кислота уксусная+
	5
	п
	III
	 

	575
	Кислота феноксиуксусная+
	1
	а
	III
	 

	576
	Кислота 4-хлорбензофенон-2-карбоновая
	1
	а
	II
	 

	577
	Кислота хлорпеларгоновая
	5
	п
	III
	 

	578
	Кислота хлорпропионовая
	5
	п
	III
	 

	579
	Кислота дихлоруксусная
	4
	п+а
	III
	 

	580
	Кислота хризантемовая
	10
	п+а
	III
	 

	581
	Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на кофеин основание)
	0,5
	а
	II
	 

	582
	Кофеин основание
	0,5
	а
	II
	 

	583
	Кислота циануровая+
	0,5
	а
	II
	 

	584
	Кобальт
	0,5
	а
	II
	 

	585
	Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада+ (по Со)
	0,01
	п
	I
	 О, А

	586
	Кобальта оксид+
	0,5
	а
	II
	 А

	587
	Корунд белый
	6
	а
	IV
	 Ф

	588
	Красители органические активные винилсульфоновые
	2
	а
	III
	 

	589
	Красители органические на основе фталоцианина меди
	5
	а
	III
	 

	590
	Красители органические активные хлортиазиновые
	2
	а
	III
	 

	591
	Красители органические дисперсные антрахиноновые
	5
	а
	III
	 

	592
	Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты
	5
	а
	III
	 

	593
	Красители органические основные арилметановые
	0,2
	а
	II
	 

	594
	Красители органические фталоцианиновые
	5
	а
	III
	 

	595
	Крезидин+
	2
	п+а
	III
	 

	596
	Крезол+
	0,5
	п
	II
	 

	597
	Кремнемедистый сплав
	4
	а
	III
	 Ф

	598
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%
	1*
	а
	III
	 Ф

	599
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%
	2*
	а
	III
	 Ф

	600
	Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%
	1*
	а
	III
	 Ф

	601
	Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)
	1*
	а
	III
	 Ф

	602
	Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.)
	1*
	а
	III
	 Ф

	603
	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углепородная пыль и др.)
	2*
	а
	III
	 Ф

	604
	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)
	4*
	а
	III
	 Ф

	_________________ * ПДК для общей ма ссы аэрозоля

	605
	Кремния карбид (карборунд)
	6
	а
	IV
	 Ф

	606
	Кремния нитрид
	6
	а
	IV
	 Ф

	607
	Кремния тет раборид
	6
	а
	IV
	 Ф

	608
	“Кристаллин” (удобрение)
	5
	а
	III
	 

	609
	Ксилидин+
	3
	п
	III
	 

	610
	Ксилоглюканофоетидин
	 
	 
	 
	 

	 
	- со степенью очистки Пх и ПЗх
	2
	а
	III
	 

	 
	- со степенью очистки П10х и П20х
	4
	а
	III
	 

	611
	Ксилол
	50
	п
	III
	 

	612
	Купроцин
	0,5
	а
	II
	 

	613
	Лавсан
	5
	а
	III
	 Ф

	614
	Левомицетин
	1
	а
	II
	 А

	615
	Лигроин (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	 

	616
	Лизин кормовой кристаллический
	5
	а
	III
	 

	617
	Линкомицина гидрохлорид моногидрат
	0,5
	а
	II
	 А

	618
	Лупинин+
	0,2
	п+а
	II
	 

	619
	Люминофор ЛФ-490-I
	4
	а
	III
	 Ф

	620
	Люминофоры Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I
	6
	а
	IV
	 Ф

	621
	Люминофоры ЛР-I (0-борат магния, активированный титаном и оловом)
	6
	а
	IV
	 Ф

	622
	Люминофоры, содержащие кадмий (К-82, К-83, Р-540у, КТБ, В-З-Ж) (по кадмию)
	0,1
	а
	II
	 

	623
	Люминофоры типа К-77 (по оксиду иттрия)
	2
	а
	III
	 

	624
	Люминофоры типа К-82-Н, К-75 (по сульфиду цинка)
	5
	а
	III
	 

	625
	Люминофоры типа К-86 (по оксиду цинка)
	2
	а
	III
	 

	626
	Люминофоры типа ФЛД-605
	6
	а
	IV
	 Ф

	627
	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В
	5
	а
	III
	 Ф

	628
	Люминофор ЭЛС-670и
	2
	а
	III
	 

	629
	Магнезит
	10
	а
	IV
	 Ф

	630
	Магния хлорат
	5
	а
	III
	 

	631
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:
	 
	 
	 
	 

	 
	до 20%
	0,2
	а
	II
	 

	 
	от 20 до 30%
	0,1
	а
	II
	 

	632
	Марганца оксиды (в пересчете на MnO2):
	 
	 
	 
	 

	 
	а) аэрозоль дезинтеграции
	0,3
	а
	II
	 

	 
	б) аэрозоль конденсации
	0,05
	а
	I
	 

	633
	Масла минеральные нефтяные+
	5
	а
	III
	 

	634
	Медь
	1/0,5
	а
	II
	 

	635
	Меди гидрохинонат
	0,5
	а
	II
	 

	636
	Меди магнид
	6
	а
	IV
	 Ф

	637
	Меди салицилат
	0,1
	а
	II
	 

	638
	Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) по меди
	0,5
	а
	II
	 

	639
	Меди трихлорфенолят
	0,1
	а
	I
	 

	640
	Меди фосфид (ТУ 113-25-06-02-84 и ТУ 6-09-01-550-78)
	0,5
	а
	II
	 

	641
	Меди фталоцианин
	5
	а
	III
	 

	642
	Меди хромфосфат (в пересчете на CrO3)
	0,02
	а
	I
	 

	643
	Мезидин
	1
	п
	II
	 

	644
	Меламин
	0,5
	а
	II
	 

	645
	Меприн-бактериальный(ацидофильные бактерии)
	0,3 по белку
	а
	II
	 

	646
	Меркаптофос+
	0,02
	п+а
	I
	 

	647
	Меркуран+ (по ртути)
	0,005
	п+а
	I
	 

	648
	Метакриламид
	1
	п+а
	II
	 

	649
	Метакриловый эфир этиленгликоля
	20
	п
	IV
	 

	650
	Металлилхлорид+
	0,3
	п
	II
	 

	651
	Металлокерамический сплав на основе диборида титанахрома (в пересчете на бор)
	1
	а
	III
	 

	652
	Метила бромид
	1
	п
	I
	 

	653
	Метилакрилат
	5
	п
	III
	 

	654
	Метилаль
	10
	п
	III
	 

	655
	2-Метил-4-амино-5-этокси-метилпиримидин (аминопиримидин)
	1
	п+а
	II
	 

	656
	п,о-Метиланизол
	10
	п
	III
	 

	657
	Метила хлорид
	5
	п
	II
	 

	658
	Метилацетат
	100
	п
	IV
	 

	659
	Метилацетилен-алленовая фракция (по метилацетилену)
	135
	п
	IV
	 

	660
	Метил-N- (2-бензимидозолил) карбамат (БМК)
	0,1
	а
	II
	 

	661
	5-Метилбензотриазол
	5
	п+а
	III
	 

	662
	Метилвинилкетон+
	0,1
	п
	I
	 

	663
	2-Метил-5-винилпиридин+
	2
	п
	III
	 

	664
	6-Метил-2-винилпиридин+
	0,5
	п
	II
	 

	665
	Метилгексилкетон
	200
	п
	IV
	 

	666
	Метилдигидропиран+
	5
	п
	III
	 

	667
	1-Метил-4-диэтилкарбамилпиперазина цитрат (дитразинцинтрат)
	5
	а
	III
	 

	668
	Метилена бромид
	10
	п
	III
	 

	669
	Метилена хлорид
	50
	п
	IV
	 

	670
	Метиленмочевина
	10
	а
	III
	 

	671
	Метилентетрагидропиран+
	50
	п
	IV
	 

	672
	Метилизобутилкарбинол+ (2-метил-пентанол-2)
	10
	п
	III
	 

	673
	Метилизобутилкетон+
	5
	п
	III
	 

	674
	Метилизотиоцианат+
	0,1
	п
	I
	 А

	675
	Метилизоцианат+
	0,05
	п
	I
	 О, А

	676
	Метилмеркаптан
	0,8
	п
	II
	 

	677
	Метилмеркаптофос+
	0,1
	п+а
	I
	 

	678
	Метилметакрилат
	10
	п
	III
	 

	679
	N-Метил-N’-метокси-N’-/3,4-дихлорфенил/мочевина (линурон)
	1
	а
	II
	 

	680
	N-Метилморфолин+
	5
	п
	III
	 

	681
	1-Метилнафталин, 2-Метилнафталин
	20
	п
	IV
	 

	682
	Метиловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат)
	5
	п
	III
	 

	683
	Метиловый эфир валериановой кислоты+
	1
	п
	II
	 

	684
	Метиловый эфир изовалериановой кислоты+
	5
	п
	III
	 

	685
	Метиловый эфир изомасляной кислоты+
	10
	п
	III
	 

	686
	Метиловый эфир капроновой кислоты+
	1
	п
	III
	 

	687
	Метиловый эфир масляной кислоты+
	5
	п
	III
	 

	688
	Метиловый эфир нитроуксусной кислоты
	2
	п+а
	III
	 

	689
	Метиловый эфир пропионовой кислоты+
	10
	п
	III
	 

	690
	Метиловый эфир п-толуиловой кислоты
	10
	п
	III
	 

	691
	1-Метил-2/3-пиридил/-пирролидинсульфат (никотин сульфат)
	0,1
	п+а
	I
	 

	692
	N-Метилпирролидон
	100
	п+а
	I
	 

	693
	Метилпропилкетон
	200
	п
	IV
	 

	694
	a-Метилстирол
	5
	п
	III
	 

	695
	Метилтестостерон
	0,005
	а
	I
	 

	696
	2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-симмтриазин (прометрин)
	5
	а
	III
	 

	697
	2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (семерон)
	2
	а
	III
	 

	698
	3-Метил-4-тиометилфенол+
	2
	п+а
	III
	 

	699
	2-Метилтиофен, 3-Метилтиофен
	20
	п
	IV
	 

	700
	Метилтретично-бутиловый эфир
	100
	п
	IV
	 

	701
	п-Метилуретанбензолсульфо-гидразин (порофор ЧХЗ-5)
	0,05
	а
	I
	 

	702
	Метилфторфенилдихлорсилан+ (по HCl)
	1
	п
	II
	 

	703
	2-Метилфуран (сильван)
	1
	п
	II
	 

	704
	Метилхлорацетат
	5
	п
	III
	 

	705
	0-Метил-0-/2-хлор-4-третбутилфенил/-N-метиламидофосфат+ (амидофос)
	0,5
	п
	II
	 

	706
	Метилхлорформиат+
	0,05
	п
	I
	 

	707
	Метилциклогексан
	50
	п
	IV
	  

	708
	Метилциклопропилкетон
	1
	п
	II
	 

	709
	Метильный дихлорид+
	0,1
	п
	I
	 

	710
	Метилэтилкетон
	200
	п
	IV
	 

	711
	0-Метил-0-этил-нитрофенилтиофосфат+ (метилэтилтиофос)
	0,03
	п+а
	I
	 

	712
	2-Метил-5-этилпиридин+
	2
	п
	III
	 

	713
	0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-трихлорфенил-/-тиофосфат+ (трихлорметафос-3)
	0,03
	п+а
	II
	 

	714
	0-Метил-о-этилхлортиофосфат
	0,3
	п
	II
	 

	715
	Метоксидиэтиленгликолевый эфир акриловой кислоты
	20
	п+а
	IV
	 

	716
	3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедиафам)
	2
	а
	III
	 

	717
	Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий)
	50000 клеток в 1 м3 
	а
	IV
	 

	718
	Молибдена нерастворимые соединения
	6/1
	а
	III
	 

	719
	Молибдена растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации
	2
	а
	III
	 

	720
	Молибдена растворимые соединения в виде пыли
	4
	а
	III
	 

	721
	Молибдена силицид
	4
	а
	III
	 Ф

	722
	Молибден металлический
	3/0,5
	а
	III
	 

	723
	Моноакрилат пропиленгликоля+
	1
	п
	III
	 

	724
	Монобензилтолуол+
	1
	п+а
	II
	 

	725
	Монобутиламин+
	10
	п
	III
	 

	726
	Моноизопропаноламин+
	1
	п+а
	II
	 А

	727
	Монометиламин+
	1
	п
	II
	 

	728
	м-Монометиловый эфир резорцина+
	0,5
	п
	II
	 

	729
	Мононитронафталин
	1
	а
	II
	 

	730
	Монофурфурилиденацетон+
	0,1
	п
	II
	 

	731
	Монохлордибромтрифторэтан
	50
	п
	IV
	 

	732
	Монохлордиметиловый эфир+ (по хлору)
	0,5
	п
	II
	 

	733
	Монохлормонофторэтан (фреон 151)
	1000
	п
	IV
	 

	734
	Монохлорпентафторбензол
	2
	п
	III
	 

	735
	Монохлорстирол
	50
	п
	IV
	 

	736
	Моноэтаноламин+
	0,5
	п+а
	II
	 

	737
	Моноэтанолэтилендиамин+
	3
	п+а
	III
	 

	738
	Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты
	3
	п+а
	III
	 

	739
	Моноэтиловый эфир этиленгликоля
	5
	п+а
	III
	 

	740
	Морфолин+
	1,5/0,5
	п
	II
	 

	741
	Мочевино-формальдегидно-аммофосное удобрение
	10
	а
	III
	 

	742
	Мочевино-формальдегидное удобрение
	10
	а
	III
	 

	743
	Мышьяка неорганические соединения (по мышьяку):
	 
	 
	 
	 

	 
	а) при содержании мышьяка до 40%
	0,04/0,01
	а
	II
	 К

	 
	б) при содержании мышьяка более 40%
	0,04/0,01
	а
	I
	 К

	744
	Натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты
	5
	а
	III
	 

	745
	Натриевая соль полифталоцианина кобальта
	5
	а
	III
	 

	746
	Натриевая соль фенилуксусной кислоты
	2
	а
	III
	 

	747
	Натрий кремнефтористый (F)
	0,2
	п+а
	II
	 

	748
	Натрия гидрокарбонат
	5
	а
	III
	 

	749
	Натрия метилдитиокарбамат+ (карбатион) (по метилизоцианату)
	0,1
	а
	I
	 А

	750
	Натрия перборат
	1
	а
	II
	 

	751
	Натрия роданит (технический)
	10
	а
	IV
	 

	752
	Натрия сульфат
	10
	а
	IV
	 

	753
	Натрия сильфид
	0,2
	а
	II
	 

	754
	Натрия хлорат
	5
	а
	III
	 

	755
	Натрия хлорид
	5
	а
	III
	 

	756
	Натрия хлорит+
	1
	а
	III
	 

	757
	Нафталин
	20
	п
	IV
	 

	758
	Нафталины хлорированные высшие+
	0,5
	п
	IV
	 А

	759
	1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин)
	1
	а
	II
	 А

	760
	b-Нафтол
	0,1
	а
	II
	 

	761
	a-Нафтол
	0,5
	а
	II
	 

	762
	a-Нафтохинон+
	0,1
	п
	I
	 

	763
	Нефелин и нефелиновый сиенит
	6
	а
	IV
	 Ф

	764
	Нефрас С 150/200 (в пересчете на С)
	100
	п
	IV
	 

	765
	Нефть+
	10
	а
	III
	 

	766
	Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni)
	0,05
	а
	I
	 К, А

	767
	Никеля карбонил
	0,0005
	п
	I
	 О, К, А

	768
	Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni)
	0,005
	а
	I
	 К, А

	769
	Никеля хромфосфат (по Ni)
	0,005
	а
	I
	 К, А

	770
	Никотинамид
	1
	а
	II
	 

	771
	Ниобия нитрид
	10
	а
	IV
	 Ф

	772
	Нитрафен (содержание алкилфенолов 72,5-67,5%)
	1
	а
	II
	 

	773
	Нитрил бензойной кислоты
	1
	п
	II
	 

	774
	Нитроаммофоска
	4
	а
	III
	 Ф

	775
	о-Нитроанизол+
	1
	п+а
	II
	 

	776
	п-Нитроанизол
	3
	п
	III
	 

	777
	о-Нитроанилин+
	0,5
	а
	II
	 

	778
	п-Нитроанилин+
	0,1
	а
	I
	 

	779
	п-Нитробензоилхлорид+
	0,2
	п+а
	II
	 

	780
	Нитробензол+
	3
	п
	II
	 

	781
	м-Нитробензотрифторид
	1
	п
	II
	 

	782
	м-Нитробромбензол
	0,1
	п
	II
	 

	783
	Нитробутан
	30
	п
	IV
	 

	784
	Нитрозоанабазин
	0,5
	п+а
	II
	 

	785
	Нитроксилол+
	5
	п
	II
	 

	786
	Нитрометан
	30
	п
	IV
	 

	787
	Нитрон
	5
	а
	III
	 Ф

	788
	Нитропропан
	30
	п
	IV
	 

	789
	Нитротолуол (пара-, мета и ортоизомеры)+
	3
	п
	III
	 

	790
	Нитроформ+
	0,5
	п
	II
	 

	791
	Нитрофоска азотносернокислотная
	5
	а
	III
	 

	792
	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная
	2
	а
	III
	 

	793
	N-/5-Нитро-2-фурфурилиден/3-амино-2-оксазолидон (фуразолидон)
	0,5
	а
	II
	 

	794
	3-Нитро-4-хлоранилин+
	1
	а
	II
	 

	795
	Нитрохлорбензол+ (о, м-, п-изомеры)
	1
	п
	II
	 

	796
	3-Нитро-4-хлорбензотрифторид+
	0,5
	п+а
	II
	 

	797
	Нитроциклогексан
	1
	п
	II
	 

	798
	Нитроэтан
	30
	п
	IV
	 

	799
	Нонилакрилат
	1
	п
	II
	 

	800
	Озон
	0,1
	п
	I
	 О

	801
	Оксалон
	5
	а
	III
	 

	802
	Оксафтортолуол
	5
	п
	III
	 

	803
	Оксациллин
	0,05
	а
	I
	 А

	804
	4-Оксибутин-2-ил-N-3-хлорфенилкарбамат (оксикарбамат)
	0,5
	п+а
	II
	 

	805
	п-Оксидифениламин
	0,5
	п
	II
	 

	806
	Оксид триметилэтилена+
	5
	п
	III
	 

	807
	N-Окси-N-метилморфолин+
	5
	п+а
	III
	 

	808
	N-Оксиметилтетрагидрофталимид
	0,7
	а
	II
	 

	809
	4-Окси-2-метилфенилдиметил-сульфония хлорид
	3
	а
	III
	 

	810
	4-Окси-3-метоксибензальдегид(ванилин)
	1,5
	п+а
	III
	 

	811
	Окситетрациклин+
	0,1
	а
	II
	 А

	812
	3-Оксифенилметилкарбамат
	1
	а
	II
	 

	813
	3-Оксифенилэтилкарбамат
	2
	а
	II
	 

	814
	N-Оксиэтилбензотриазол+
	5
	п+а
	III
	 

	815
	2-/2-оксиэтил/-5-винилпиридин
	5
	а
	III
	 

	816
	2-Оксиэтилтриметиламмония хлорид (холинхлорид)
	10
	а
	III
	 

	817
	4-Оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (триацетонамин)
	3
	п
	III
	 

	818
	Октаметилтетрамид пирофосфорной кислоты+ (октаметил)
	0,02
	п+а
	I
	 

	819
	Октафтордихлорциклогексан
	1
	п
	II
	 

	820
	Октафторциклобутан (фреон 318С)
	3000
	п
	IV
	 

	821
	Октахлорэндометилентетрагидро-индан+ (хлориндан)
	0,01
	п+а
	I
	 

	822
	Октилдифенил
	5
	а
	III
	 

	823
	Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
	1
	п+а
	II
	 

	824
	Олеандомицина фосфат+
	0,4
	а
	II
	 А

	825
	Папаверин хлористоводородный
	0,5
	а
	II
	 

	826
	Паральдегид
	5
	п
	III
	 

	827
	Пектаваморин
	3
	а
	III
	 

	828
	Пектиназа грибная+
	4
	а
	III
	 А

	829
	Пектоклостридин
	3
	а
	III
	 

	830
	Пектофоетидин
	4
	а
	IV
	 

	831
	Пенообразователи ППК-30, КЧНР
	5
	а
	III
	 

	832
	Пентан
	300
	п
	IV
	 

	833
	Петнафторанилин
	0,5
	п
	II
	 

	834
	Пентафторбензол
	5
	п
	II
	 

	835
	Пентафторфенол
	5
	п
	III
	 

	836
	Пентафторхлорэтан (фреон 115)
	3000
	п
	IV
	 

	837
	Петнахлорацетон+
	0,5
	п
	II
	 

	838
	Пентахлорнитробензол+
	0,5
	п+а
	II
	 

	839
	Пентахлорфенол+
	0,1
	п+а
	I
	 

	840
	Пентахлорфенолят натрия+
	0,1
	п+а
	I
	 

	841
	Перфтордиэтилметиламин
	500
	п
	IV
	 

	842
	Перфторизобутилен
	0,1
	п
	I
	 О

	843
	Перфторпентан
	0,5
	п
	II
	 

	844
	Перхлор-4-метиленциклопентен+
	0,1
	п+а
	II
	 А

	845
	Перхлорметилмеркаптан
	1
	п
	II
	 

	846
	Пиколины (смесь изомеров)
	5
	п
	III
	 

	847
	3-/2-Пиперидил/-пиридин+ (анабазин основание)
	0,1
	п+а
	I
	 

	848
	3-/2-Пиперидил/-пиридина гидрохлорид (анабазин гидрохлорид)
	0,5
	а
	II
	 

	849
	3-/2-Пиперидил/-пиридина сульфат (анабазин сульфат)
	0,1
	п+а
	I
	 

	850
	Пиперидин+
	0,2
	п
	II
	 

	851
	Пиперилен (пентадиен-1,3)
	40
	п
	IV
	 

	852
	Пирен+
	0,03
	а
	I
	 

	853
	Пиридин
	5
	п
	II
	 

	854
	Пирролидин+ (тетраметиленимин)
	0,1
	п
	II
	 

	855
	Полиакрилин
	0,5
	а
	II
	 

	856
	Полиамидные пресс-порошки ПМ-69,ПАИ-1
	5
	а
	III
	 

	857
	Полибензоксазол
	10
	а
	III
	 

	858
	Полиборид магния
	6
	а
	IV
	 Ф

	859
	Поливинилхлорид
	6
	а
	III
	 

	860
	Полидазол
	0,1
	а
	II
	 

	861
	Поли-/1,12-додекаметиленпирро-мелит/ (полиалканимид АИ-1П)
	5
	а
	III
	 

	862
	Поликарбонат
	10
	а
	IV
	 

	863
	Полимарцин
	0,5
	а
	II
	 А

	864
	Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров
	10
	а
	IV
	 

	865
	Полимиксин М+
	0,1
	а
	II
	 А

	866
	Полиоксадиазол
	10
	а
	III
	 

	867
	Полиоксипропилендиэпоксиды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону)
	100
	п
	IV
	 

	868
	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по ацетону)
	100
	п
	IV
	 

	869
	Полипропилен (нестабилизированный)
	10
	а
	III
	 

	870
	Полифениленоксиды (Арелокс-100, Арелокс-200, Арелокс-300)
	10
	а
	IV
	 

	871
	Полиформальдегид
	5
	а
	III
	 

	872
	Полихлорпинен+
	0,2
	п+а
	II
	 А

	873
	Полиэпоксипропилкарбазол
	1
	а
	II
	 

	874
	Полиэтилен
	10
	а
	IV
	 

	875
	Препарат “Кеим” (трасформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.)
	5
	а
	III
	 

	876
	н-Пропиламин
	5
	п
	II
	 

	877
	Пропилацетат
	200
	п
	IV
	 

	878
	S-Пропил-N, N-дипропилтиокар-бамат+ (вернам)
	5
	п+а
	III
	 

	879
	Пропилен
	100
	п
	IV
	 

	880
	Пропилена оксид+
	1
	п
	II
	 

	881
	Пропиленгликоль
	7
	п+а
	III
	 

	882
	Пропиленгликолькарбонат
	7
	п
	III
	 

	883
	Пропиленхлоргидрин+
	2
	п
	III
	 

	884
	Пропилпропионат
	70
	п
	IV
	 

	885
	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат+ (гетерофос)
	0,02
	п+а
	I
	 

	886
	S-Пропил-N-этил-N-н-бутилтиокарбамат (тилам)
	1
	п+а
	II
	 

	887
	Протеаза щелочная (активность 60 000 ед)
	0,5
	а
	II
	 А

	888
	Протерризин
	0,5
	а
	II
	 

	889
	Протомезентерин
	0,5
	а
	II
	 

	890
	Протосубтилин
	0,5
	а
	II
	 

	891
	Псоберан+
	1
	а
	II
	 

	892
	Пыль растительного и животногопроисхождения:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) зерновая
	4
	а
	III
	 А, Ф

	 
	б) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)
	6
	а
	IV
	 А, Ф

	 
	в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)
	2
	а
	IV
	 А, Ф

	 
	г) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%
	4
	а
	IV
	 А, Ф

	893
	Ранкотекс+
	1
	а
	II
	 

	894
	Ренацит II
	5
	а
	III
	 

	895
	Ренацит IV
	2
	а
	III
	 

	896
	Рениномезентерин
	0,5
	а
	II
	 

	897
	Рибофлавин
	1
	а
	II
	 А

	898
	Рифампицин+
	0,02
	а
	I
	 А

	899
	Ронит
	1
	п+а
	II
	 

	900
	Ртуть металлическая
	0,01/0,005
	п
	I
	 

	901
	Ртути неорганические соединения+ (по ртути)
	0,2/0,05
	а
	I
	 

	902
	Рубидия гидроксид+
	0,5
	а
	II
	 

	903
	Рубидия соли (сульфат, хлорид, нитрат, карбонат)
	0,5
	а
	II
	 

	904
	Рутения диоксид
	1
	а
	II
	 

	905
	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)
	0,01/0,005
	а
	I
	 

	906
	Свинца гидрохинонат
	0,005
	а
	I
	 

	907
	Свинца салицилат
	0,005
	а
	I
	 

	908
	Селен аморфный
	2
	а
	III
	 

	909
	Селена диоксид+
	0,1
	а
	I
	 

	910
	Сера элементарная
	6
	а
	IV
	 Ф

	911
	Серы монохлорид+
	0,3
	п
	II
	 

	912
	Серы шестифторид
	5000
	п
	IV
	 

	913
	Серебра неорганические соединения
	0,5
	а
	II
	 

	914
	Серебро металлическое
	1
	а
	II
	 

	915
	Сероводород+
	10
	п
	II
	 О

	916
	Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5 
	3
	п
	III
	 

	917
	Сероуглерод
	1
	п
	III
	 

	918
	Силикатсодержащие пыли,силикаты, алюмосиликаты:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10%
	2
	а
	III
	 Ф, К

	 
	б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10%
	4
	а
	III
	 Ф, К

	 
	в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	г) асбестобакелит, асбесторезина
	8
	а
	IV
	 Ф

	 
	д) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10% свободного диоксида кремния
	4
	а
	III
	 Ф

	 
	е) искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или содержащие до 5% Cr+3и др.)+
	2
	а
	III
	 Ф

	 
	ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)
	4
	а
	III
	 Ф

	 
	и) цеолиты (природные и искусственные)
	2
	а
	III
	 Ф

	919
	Сильвинит
	5
	а
	III
	 

	920
	Синтетические моющие средства “Лотос”, “Ока”, “Эра”
	5
	а
	III
	 Ф

	921
	Синтокс-12, Синтокс-20М
	5
	а
	III
	 

	922
	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%
	2
	а
	III
	 А

	923
	Скипидар в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	 

	924
	Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты)
	0,5
	п+а
	III
	 

	925
	Смесь алкипиридинов+ (ингибитор коррозии И-1-А) (по 2-метил-5-этилпиридину)
	2
	п
	III
	 

	926
	Смолодоломит
	2
	а
	III
	 Ф

	927
	Сода кальцинированная+
	2
	а
	III
	 

	928
	Сольвент-нафта (в пересчете на С)
	100
	п
	IV
	 

	929
	Сополимер стирола с a-метилстиролом
	5
	а
	IV
	 Ф

	930
	Сополимеры на основе винилхлорида и винилиденхлорида
	10
	а
	IV
	 

	931
	L-Сорбоза
	10
	а
	IV
	 

	932
	Спек боксита и нефелина
	4
	а
	III
	 Ф

	933
	Спек бокситов низкокремнистых
	2
	а
	III
	 Ф

	934
	Спирт амиловый+
	10
	п
	III
	 

	935
	Спирт ацетопропиловый
	10
	п
	III
	 

	936
	Спирт бензиловый+
	5
	п
	III
	 

	937
	Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный
	10
	п
	III
	 

	938
	Спирт н-гептиловый+
	10
	п
	III
	 

	939
	Спирт глицидный
	5
	п
	III
	 

	940
	Спирт н-дециловый
	10
	п+а
	III
	 

	941
	Спирт диацетоновый
	100
	п
	IV
	 

	942
	Спирт додециловый (лауриловый)
	10
	п+а
	III
	 

	943
	Спирт изоамиловый
	5
	п
	III
	 

	944
	Спирт изобутиловый+
	10
	п
	III
	 

	945
	Спирт изооктиловый
	50
	п
	IV
	 

	946
	Спирт изопропиловый
	10
	п
	III
	 

	947
	Спирт метиловый+
	5
	п
	III
	 

	948
	Спирт н-нониловый
	10
	п+а
	III
	 

	949
	Спирт актафторамиловый
	20
	п
	IV
	 

	950
	Спирт н-октиловый
	10
	п+а
	III
	 

	951
	Спирт пропаргиловый
	1
	п
	II
	 

	952
	Спирт пропиловый
	10
	п
	III
	 

	953
	Спирт тетрафторпропиловый
	20
	п
	IV
	 

	954
	Спирт трифторбутиловый
	20
	п
	IV
	 

	955
	Спирт трифторэтиловый
	10
	п
	III
	 

	956
	Спирт фуриловый+ (фурфуриловый)
	0,5
	п
	II
	 

	957
	Спирт этиловый
	1000
	п
	IV
	 

	958
	Спирты непредельные жирного ряда+ (аллиловый, кротониловый и др.)
	2
	п
	III
	 

	959
	Стеклокристаллический цемент (по свинцу)
	0,01/0,005
	а
	I
	 

	960
	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы
	5
	а
	III
	 

	961
	Стеклоэмаль (по свинцу)
	0,01/0,005
	а
	I
	 

	962
	Стирол
	30/10
	п
	III
	 

	963
	Стиромаль
	6
	а
	IV
	 Ф

	964
	Стрептомицин+
	0,1
	а
	I
	 А

	965
	Стронция нитрат
	1
	а
	II
	 

	966
	Стронция оксид и гидроксид
	1
	а
	II
	 

	967
	Стронция сульфат, карбонат, фосфат
	6
	а
	IV
	 

	968
	Строфантидин-ацетат
	0,05
	а
	I
	 

	969
	Сульфазин
	1
	а
	II
	 

	970
	Сульфазина серебряная соль
	1
	а
	II
	 

	971
	Сульфантрол
	1
	а
	II
	 

	972
	Сульфоаммиачное удобрение
	25
	п+а
	IV
	 

	973
	Сульфолан (тетраметиленсульфон)
	40
	п+а
	IV
	 

	974
	Суперфосфат двойной
	5
	а
	III
	 

	975
	Сурьма и ее соединения:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) пыль сурьмы металлической
	0,5/0,2
	а
	II
	 

	 
	б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)
	1
	а
	II
	 

	 
	в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)
	2
	а
	III
	 

	 
	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)
	1
	а
	II
	 

	 
	д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)
	2
	а
	III
	 

	 
	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)
	0,3
	п+а
	II
	 

	 
	ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)
	0,3
	п+а
	II
	 

	 
	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)
	0,3
	п+а
	III
	 

	 
	и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)
	0,3
	п+а
	III
	 

	976
	Табак
	3
	а
	III
	 А

	977
	Таллия бромид, иодид (по таллию)
	0,01
	а
	I
	 

	978
	Танин
	1
	а
	II
	 

	979
	Тантал и его оксиды
	10
	а
	IV
	 Ф

	980
	Теллур
	0,01
	а
	I
	 

	981
	Теобромин
	1
	а
	II
	 

	982
	Теофиллин
	0,5
	а
	II
	 

	983
	Терлон
	10
	а
	IV
	 Ф

	984
	п-Терфенил
	5
	п+а
	III
	 

	985
	Терфенильная смесь (63%, орто-, 19% метаизомеров, 15% дифенила)
	5
	п+а
	III
	 

	986
	Тестостерон
	0,005
	а
	I
	 

	987
	Тетрабромдифенилолпропан
	10
	а
	III
	 

	988
	Тетрабромэтан
	1
	п
	II
	 

	989
	Тетрагидробензальдегид+
	0,5
	п
	II
	 

	990
	Тетрагидробензиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты
	1
	п
	II
	 

	991
	Тетрагидрофталимид
	0,7
	а
	II
	 

	992
	3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил- (+)-цис, транс-хризантемат (неопинамин)
	5
	а
	III
	 

	993
	Тетрагидрофуран
	100
	п
	IV
	 

	994
	Тетралин (тетрагидронафталин)
	100
	п
	IV
	 

	995
	Тетраметилдипропилентриамин
	1
	п
	II
	 

	996
	2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидил-аминопропионовойкислоты (диацетам-5)
	5
	а
	III
	 

	997
	0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тиоди-п-фенилентиофосфат+ (абат)
	0,5
	п+а
	II
	 

	998
	Тетраметилтиурамдисульфид+ (тиурам Д, ТМТД)
	0,5
	а
	II
	 А

	999
	Тетранитрометан+
	0,3
	п
	II
	 

	1000
	Тетрафтордибромэтан (фреон 114 В2)
	1000
	п
	IV
	 

	1001
	Тетрафторэтилен
	30
	п
	IV
	 

	1002
	Тетрафторэтиловый эфир 2,4-диаминофенола
	2
	а
	III
	 

	1003
	b-Тетрафторэтилфениловый эфир (фентален 14)
	20
	п
	IV
	 

	1004
	Тетрахлорбутадиен+
	0,5
	п
	III
	 

	1005
	1,2,3,4-Тетрахлорбутан+
	0,5
	п
	II
	 

	1006
	1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2+
	2
	п
	III
	 

	1007
	Тетрахлоргексатриен+
	0,3
	п
	II
	 

	1008
	Тетрахлоргептан
	1
	п
	II
	 

	1009
	Тетрахлордифторэтан (фреон 112)
	1000
	п
	IV
	 

	1010
	Тетрахлорнонан
	1
	п+а
	II
	 

	1011
	Тетрахлорпентан
	1
	п
	II
	 

	1012
	Тетрахлорпропан
	1
	п
	II
	 

	1013
	Тетрахлорпропен+
	0,1
	п
	II
	 

	1014
	Тетрахлорундекан
	5
	п+а
	III
	 

	1015
	Тетрахлорэтан+
	5
	п
	III
	 

	1016
	Тетрахлорэтилен
	10
	а
	III
	 

	1017
	Тетрациклин+
	0,1
	а
	II
	 А

	1018
	Тетраэтилсвинец+
	0,005
	п
	I
	 О

	1019
	Тетраэтоксисилан
	20
	п
	IV
	 

	1020
	Тилозин
	1
	а
	II
	 

	1021
	Тиоциланилид
	20
	п
	IV
	 

	1022
	Тиомочевина
	0,3
	а
	II
	 

	1023
	Тиофен (тиофуран)
	20
	п
	IV
	 

	1024
	Титана нитрид, силицид
	4
	а
	III
	 Ф

	1025
	Титана сульфид и дисульфид
	6
	а
	III
	 

	1026
	Титан и его диоксид
	10
	а
	IV
	 Ф

	1027
	Титан четыреххлористый+ (по HCl)
	1
	п
	II
	 

	1028
	п-, м-Толуидин+
	1
	п
	II
	 

	1029
	о-Толуидин+
	1/0,5
	п
	II
	 К

	1030
	Толуилендиамин+
	2
	п+а
	III
	 

	1031
	Толуилендиизоцианат+
	0,05
	п
	I
	 О, А

	1032
	Толуол
	50
	п
	III
	 

	1033
	Торий
	0,05
	а
	I
	 

	1034
	Третичная окись фосфина+
	2
	п+а
	III
	 

	1035
	Триаллиламин+
	1
	п
	II
	 

	1036
	2,4,4,-Триаминобензанилин
	5
	а
	III
	 

	1037
	Трибромметан (бромоформ)
	5
	п
	III
	 

	1038
	Трибутиламин+
	1
	п
	II
	 

	1039
	S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос)
	0,2
	п+а
	II
	 

	1040
	Трибутилфосфат+
	0,5
	п
	II
	 

	1041
	Трибутоксиэтилфосфат+
	1
	п+а
	II
	 

	1042
	1,1,5-Тригидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты
	30
	п
	IV
	 

	1043
	1,1,7-Тригидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты
	30
	п
	IV
	 

	1044
	Триизопропаноламин+
	5
	п+а
	III
	 А

	1045
	Трикапролактамомедь (II) дихлорид моногидрат (фитон, картоцид)
	2
	а
	III
	 

	1046
	Трикапролактамомедь (II) сульфатгидрат (церкоцид)
	2
	а
	III
	 

	1047
	Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров+
	0,1
	а
	I
	 

	1048
	Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров+
	0,5
	а
	II
	 

	1049
	Триксиленилфосфат+
	1,5
	а
	III
	 

	1050
	Три-3,5-ксиленилфосфат+
	5
	а
	III
	 

	1051
	Триметиламин+
	5
	п
	III
	 

	1052
	1,3,5-Триметилбензол
	10
	п
	III
	 

	1053
	2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил)
	1
	а
	II
	 

	1054
	Триметилолпропан (этриол)
	50
	п
	IV
	 

	1055
	3,5,5-Триметилциклогексан (дигидроизофорон)
	1
	п
	II
	 

	1056
	1,5,5-Триметилциклогексенон-3 (изофорон)
	1
	п
	II
	 

	1057
	Тринатриевая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты
	5
	а
	III
	 

	1058
	2,2,4-Тринитробензанилид+
	1
	а
	II
	 А

	1059
	Тринитротолуол+
	0,5/0,1
	а
	II
	 

	1060
	Три-н-пропиламин+
	2
	п
	II
	 

	1061
	Трис-втор-октилфосфиноксид+
	2
	п+а
	III
	 

	1062
	Трифенилфосфат
	1
	а
	II
	 

	1063
	Трифенилфосфит+
	0,1
	п+а
	II
	 

	1064
	Трифторбромметан (фреон 13 В1)
	3000
	п
	IV
	 

	1065
	2-Трифторметил-10-/3- (4-метил-1-пиперазинил) пропил/-фенотиазин дигидрохлорид (трифтазин)
	0,01
	а
	I
	 

	1066
	N’-3-Трифторметилфенил-N,N-диметилмочевина (которан)
	5
	а
	III
	 

	1067
	м-Трифторметилфенилизоцианат
	1
	п
	II
	 

	1068
	Трифторметилфенилмочевина
	3
	а
	III
	 

	1069
	3,3,3-Трифторпропен
	3000
	п
	IV
	 

	1070
	Трифторпропиламин
	5
	п
	III
	 

	1071
	Трифторстирол
	5
	п
	III
	 

	1072
	Трифтортрихлорацетон
	2
	п
	III
	 

	1073
	1,1,1-Трифтор-2-хлорбромэтан (фторотан)
	20
	п
	III
	 

	1074
	Трифторхлорпропан+
	1
	п
	II
	 

	1075
	Трифторхлорэтилен
	5
	п
	III
	 

	1076
	Трифторэтан (фреон 143)
	3000
	п
	IV
	 

	1077
	Трифторэтиламин
	100
	п
	IV
	 

	1078
	S-(2,3,3-Трихлораллил)-N-, N-диизопропилтиокарбамат (диптал, триаллат, авадекс)
	1
	п+а
	II
	 

	1079
	Трихлорацетальдегид (хлораль)
	5
	п
	III
	 

	1080
	1,1,3-Трихлорацетон
	0,3
	п
	II
	 

	1081
	4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2 (трилан)
	0,1
	а
	II
	 

	1082
	Трихлорбензол
	10
	п
	II
	 

	1083
	Трихлорбутадиен+
	3
	п
	III
	 

	1084
	1,2,3-Трихлорбутен-3+
	0,1
	п
	II
	 

	1085
	Трихлорнафталин+
	1
	п+а
	II
	 

	1086
	1,2,3-Трихлорпропан
	2
	п
	III
	 

	1087
	1,2,3-Трихлорпропилен
	3
	п
	III
	 

	1088
	Трихлорсилан+ (по HCl)
	1
	п
	II
	 

	1089
	2,3,6-Трихлортолуол+
	10
	а
	III
	 

	1090
	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)
	0,1
	п
	I
	 

	1091
	Трихлортрифторэтан (фреон 113)
	5000
	п
	IV
	 

	1092
	Трихлорфторметан (фреон 11)
	1000
	п
	III
	 

	1093
	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)
	20
	п
	IV
	 

	1094
	Трихлорэтилен
	10
	п
	III
	 

	1095
	Триходермин
	0,1
	а
	I
	 

	1096
	Триэтиламин+
	10
	п
	III
	 

	1097
	Три-(2-этилгексил)-фосфат
	0,1
	п
	II
	 

	1098
	Триэтилортоацетат
	50
	п
	IV
	 

	1099
	Триэтоксисилан
	1
	п
	II
	 

	1100
	Тэпрем-6 (замасливатель)
	5
	а
	III
	 

	1101
	Уайт-спирит (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	 

	1102
	Углеводороды алифатические предельные С1-С10(в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	 

	1103
	Углерода оксид*
	20
	п
	IV
	 О

	_______________* При длительност и работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях

	1104
	Углерода пыли:
	 
	 
	V
	 

	 
	а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния:
	 
	 
	 
	  

	 
	до 5%
	10
	а
	IV
	 Ф

	 
	от 5% до 10%
	4
	а
	III
	 Ф

	 
	г) алмазы природные и искусственные
	8
	а
	IV
	 Ф

	 
	д) алмаз металлизированный
	4
	а
	III
	 Ф

	 
	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг на 1 кг
	4
	а
	III
	 Ф, К

	 
	ж) углеродные волокнистые материалы на основегидратцеллюлозных волокон+
	4/2
	а
	IV
	 

	 
	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+
	4/2
	а
	IV
	 

	1105
	Углерода серокись
	10
	п
	II
	 

	1106
	Углерод четыреххлористый*
	20
	п
	II
	 

	1107
	Уран, нерастворимые соединения
	0,075
	а
	I
	 

	1108
	Уран, растворимые соединения
	0,015
	а
	I
	 

	1109
	Уросульфан
	1
	а
	II
	 

	1110
	Фенантрен
	0,8
	а
	II
	 

	1111
	Фенацетин (п-ацетаминофенетол)
	0,5
	а
	II
	 

	1112
	п-Фенетидин+
	0,2
	п
	II
	 

	1113
	Фенетидин гидрохлорид
	0,5
	а
	II
	 

	1114
	Фенетол (этиловый эфир фенола)
	20
	п
	IV
	 

	1115
	1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 (феназон, пирамин)
	0,5
	п+а
	II
	 

	1116
	3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/-4-оксикумарин (зоокумарин)
	0,001
	а
	I
	 

	1117
	1-Фенил-2, 3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (амидопирин)
	0,5
	а
	II
	 

	1118
	1-Фенил-2, 3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-метансульфат натрия (анальгин)
	0,5
	а
	II
	 

	1119
	N’-фенил-N,N-диметилмочевина (фенурон)
	3
	а
	III
	 

	1120
	1-Фенил-3,5-дихлорпиридазон-6
	0,05
	а
	I
	 А

	1121
	п-Фенилен-бис-3/6/- аминофенилбензидимидозололил-2 (М-8)
	2
	а
	III
	 

	1122
	м-Фенилендиамин
	0,1
	п+а
	II
	 А

	1123
	о-Фенилендиамин
	0,5
	п+а
	I
	 А

	1124
	п-Фенилендиамин
	0,05
	п+а
	I
	 А

	1125
	N,N-м-Фенилендималеимид
	1
	а
	II
	 

	1126
	Фенилизоцианат+
	0,5
	п
	II
	 О

	1127
	Фенилметилдихлорсилан+ (по HCl)
	1
	п
	II
	 

	1128
	Фенилметилмочевина
	3
	а
	III
	 

	1129
	N-Фенил-N-гидроокси-N’-метилмочевина (метурин)
	3
	а
	III
	 

	1130
	3-Феноксибензальдегид
	5
	п+а
	III
	 

	1131
	м-Феноксифенол+
	1
	п
	II
	 

	1132
	Фенол+
	0,3
	п
	II
	 

	1133
	Фенолформальдегидные смолы:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) по фенолу
	0,1
	п
	II
	 А

	 
	б) по формальдегиду
	0,05
	п
	II
	 А

	1134
	Фенопласты
	6
	а
	III
	 Ф, А

	1135
	Феррит бариевый
	4
	а
	III
	 

	1136
	Феррит магниймарганцевый
	1
	а
	III
	 

	1137
	Феррит марганеццинковый
	1
	а
	III
	 

	1138
	Феррит никельмедный
	2
	а
	III
	 

	1139
	Феррит никельцинковый
	2
	а
	III
	 

	1140
	Феррит стронциевый
	6
	а
	III
	 

	1141
	Феррохром металлический (сплав хрома 65% с железом)
	2
	а
	III
	 Ф

	1142
	Флоримицин+
	0,1
	а
	II
	 А

	1143
	Формальгликоль+ диоксолан-1, 3)
	50
	п
	IV
	 

	1144
	Формальдегид+
	0,5
	п
	II
	 О, А

	1145
	Формамид
	3
	п
	III
	 

	1146
	Фосген
	0,5
	п
	II
	 О

	1147
	Фосфиноксид разнорадикальный С5-С9 
	2
	п+а
	III
	 

	1148
	Фосфиноксиды полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (полиамфолиты ПА-1, ПА-1М, ПА-121)
	10
	а
	IV
	 

	1149
	Фосфор желтый элементарный
	0,03
	п
	I
	 

	1150
	Фосфор пятихлористый+
	0,2
	п
	II
	 

	1151
	Фосфор тиотреххлористый+
	0,5
	п
	II
	 

	1152
	Фосфор треххлористый+
	0,2
	п
	II
	 

	1153
	Фосфора хлороксид+
	0,05
	п
	I
	 О

	1154
	Фосфорит
	6
	а
	IV
	 О

	1155
	Фтористоводородной кислоты соли (по F):
	 
	 
	 
	 

	 
	а) фториды натрия, калия, аммония, цинка, олова, серебра, лития и бария, криолит, гидрофторид аммония
	1/0,2
	а
	II
	 

	 
	б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома
	2,5/0,5
	а
	III
	 

	1156
	Фторопласт-4
	10
	а
	IV
	 Ф

	1157
	Фтор хлорид бария, активированный европием (люминофор Р-385)
	0,1
	а
	II
	 

	1158
	Фуран+
	0,5
	п
	II
	 А

	1159
	Фурфурол+
	10
	п
	III
	 А

	1160
	Хинолин
	0,5/0,1
	п+а
	II
	 

	1161
	Хлор+
	1
	п
	II
	 О

	1162
	Хлора диоксид+
	0,1
	п
	I
	 О

	1163
	цис-b-Хлоракрилат натрия(акрофол)
	0,5
	а
	II
	 

	1164
	Хлорангидрид акриловой кислоты+
	0,3
	п
	II
	 А

	1165
	Хлорангидрид бензосульфокислоты+
	1
	п+а
	II
	 

	1166
	Хлорангидрид метакриловой кислоты+
	0,3
	п
	II
	 А

	1167
	Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты+
	0,3
	п
	II
	 

	1168
	Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты+
	2
	п+а
	III
	 

	1169
	Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты+
	0,1
	п
	I
	 

	1170
	Хлорангидрид хризантемовой кислоты+
	2
	п
	III
	 

	1171
	м-Хлоранилин+
	0,05
	п
	I
	 

	1172
	п-Хлоранилин+
	0,3
	п
	II
	 

	1173
	a-Хлорацетоацетанилид+
	0,5
	а
	II
	 

	1174
	Хлорацетопропилацетат+
	2
	п
	III
	 

	1175
	п-Хлорбензилхлорид+ (a-хлор-4-хлортолуол)
	0,5
	п+а
	II
	 

	1176
	Хлорбензол+
	100/50
	п
	III
	 

	1177
	п-Хлорбензотрифторид+
	20
	п
	IV
	 

	1178
	п-Хлорбензотрихлорид+
	0,01
	п+а
	I
	 

	1179
	2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин)
	2
	а
	III
	 

	1180
	2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин (пропазин)
	5
	а
	III
	 

	1181
	2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симмтриазин (симазин)
	2
	а
	III
	 

	1182
	1,3-Хлорбромпропан
	3
	п
	III
	 

	1183
	0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N/3-хлорфенил/карбамат (карбин)
	0,5
	а
	II
	 

	1184
	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (хлорпинаколин)
	20
	п
	IV
	 

	1185
	2-Хлор-4-диэтиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (ипазин)
	2
	а
	III
	 

	1186
	2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин+ (рамрод)
	0,5
	а
	II
	 

	1187
	g-Хлоркротиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (кротилин)
	1
	п+а
	II
	 

	1188
	3-Хлор-4-метиланилид метилвалериановой кислоты (солан)
	1
	п+а
	II
	 

	1189
	Хлорметилтрихлорсилан+ (по HCl)
	1
	п
	II
	 

	1190
	Хлорметилфталимид+
	0,1
	а
	II
	 А

	1191
	Хлоропрен
	0,05
	п
	I
	 

	1192
	Хлорпалладозамин+
	0,005
	а
	I
	 А

	1193
	Хлортен (хлорированные бициклические соединения)
	0,2
	п+а
	II
	 

	1194
	Хлортетрациклин+
	0,1
	а
	II
	 А

	1195
	Хлортолуол+ (о-, п-изомеры)
	10
	п
	III
	 

	1196
	0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил) винилин/-0,0-диметилфосфат (гардона)
	1
	а
	II
	 

	1197
	Хлорфенилизоцианат+ (п-, м-изомеры)
	0,5
	п
	II
	 О, А

	1198
	п-Хлорфенил-н-хлорбензолсульфонат
	2
	п+а
	III
	 

	1199
	10-Хлорфеноксарсин+ (хлорфин)
	0,02
	а
	I
	 

	1200
	п-Хлорфенол+
	1
	п
	II
	 

	1201
	Хлорциклогексан
	50
	п
	IV
	 

	1202
	2-Хлорциклогексилтиофталемид
	2
	а
	III
	 

	1203
	2-Хлорэтансульфохлорид+
	0,3
	п
	II
	 

	1204
	2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-симмтриазин (атразин)
	2
	а
	III
	 

	1205
	1-Хлор-2-этилгексан
	10
	п
	III
	 

	1206
	b-Хлорэтилтриметиламмония хлорид+ (хлорхолинхлорид)
	0,3
	а
	I
	 

	1207
	2-Хлор-этоксиметил-2-метил-6-этилацетанилид (ацетал)
	1
	а
	II
	 

	1208
	Хромаммония сульфат (хромаммиачные квасцы) (по Cr+3)
	0,02
	а
	I
	 А

	1209
	Хрома оксид (по Cr+3)
	1
	а
	III
	 А

	1210
	Хрома трихлорид гексагидрат (по Cr+3)
	0,01
	а
	I
	 А

	1211
	Хроматы, бихроматы (в пересчете на CrO3)
	0,01
	а
	I
	 К, А

	1212
	Хрома фосфат однозамещенный (по Cr+3)
	0,02
	а
	I
	 А

	1213
	Хрома фосфат трехзамещенный
	2
	а
	III
	 А

	1214
	Хромин
	5
	а
	III
	 

	1215
	Цезия гидроксид
	0,3
	а
	II
	 

	1216
	Целловеридин
	2
	а
	III
	 

	1217
	Целлюлаза
	2
	а
	III
	 

	1218
	Церия диоксид
	5
	а
	III
	 

	1219
	Церия фторид
	2,5/0,5
	а
	III
	 

	1220
	Цианамид+ (свободный)
	0,5
	п+а
	II
	 

	1221
	Цианамид кальция
	1
	а
	II
	 

	1222
	Цианурат меламина+
	0,5
	а
	II
	 

	1223
	Циклогексан
	80
	п
	IV
	  

	1224
	Циклогексанон
	10
	п
	III
	 

	1225
	Циклагексаноноксим
	10
	п
	III
	 

	1226
	Циклогексен
	50
	п
	IV
	 

	1227
	Циклогексиламин
	1
	п
	II
	 

	1228
	Циклогексиламина бензоат(ингибитор ВЦГА)
	10
	а
	III
	 

	1229
	Циклогексиламина 3,5-динитробензоат
	10
	а
	III
	 

	1230
	Циклогексиламина карбонат (КЦА)
	10
	п
	III
	 

	1231
	Циклогексиламина маслорастворимая соль (ингибитор коррозии М-1)
	10
	п+а
	III
	 

	1232
	Циклогексиламина нитробензоат (м-, п-, о-изомеры)
	10
	а
	III
	 

	1233
	Циклогексилмочевина
	0,5
	а
	II
	 

	1234
	N-Циклогексилтиофталемид
	7
	а
	III
	 

	1235
	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (гексилур)
	0,5
	п+а
	II
	 

	1236
	2-/3-Циклогексилуреид/ циклопентен-1-2 карбоксибутан-1 (енамин)
	1
	а
	III
	 

	1237
	Циклододеканол
	10
	а
	III
	 

	1238
	Циклододеканон
	10
	п+а
	III
	 

	1239
	Циклопентадиен
	5
	п
	III
	 

	1240
	Циклопентадиенилтрикарбонил марганца
	0,1
	п
	I
	 

	1241
	Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 (кетоэфир)
	2
	п+а
	III
	 

	1242
	Циклотриметилентринитроамин (гексоген)
	1
	п+а
	II
	 

	1243
	Циклофос+
	0,3
	п+а
	II
	 

	1244
	Цинка магнид
	6
	а
	III
	 

	1245
	Цинка оксид
	0,5
	а
	II
	 

	1246
	Цинка сульфид
	5
	а
	III
	 

	1247
	Цинка фосфид
	0,1
	а
	II
	 

	1248
	Цимол+ (о-, м-, п-изомеры)
	10
	п
	III
	 

	1249
	Циодрин+
	0,2
	п+а
	II
	 

	1250
	Цирконий и его соединения:
	 
	 
	 
	 

	 
	а) цирконий металлический
	6
	а
	III
	 

	 
	б) циркон
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	в) диоксид циркония
	6
	а
	IV
	 Ф

	 
	г) карбид циркония
	6
	а
	IV
	Ф

	 
	д) нитрит циркония
	4
	а
	III
	 Ф

	 
	е) фторцирконат
	1
	а
	II
	 

	1251
	Чай
	3
	а
	III
	 

	1252
	Чугун в смеси с электрокорундом до 20%
	6
	а
	IV
	 Ф

	1253
	Шамотнографитовые огнеупоры
	2
	а
	III
	 Ф

	1254
	Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на NaOH)
	0,5
	а
	II
	 

	1255
	Электрокорунд, электрокорунд хромистый
	6
	а
	IV
	Ф

	1256
	Энтобактерин+
	1
	а
	II
	А

	1257
	Энтомофторин
	15000 клеток в 1 м3 
	а
	II
	 

	1258
	Эпихлоргидрин+
	1
	п
	II
	 А

	1259
	Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину):
	 
	 
	 
	 

	 
	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная
	1
	п
	II
	 А

	 
	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682
	0,5
	п
	II
	 А

	 
	в) УП-650, УП-650-Т
	0,3
	п+а
	II
	 А

	 
	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1
	0,2
	п
	II
	 А

	 
	д) ЭА
	0,1
	п
	II
	 А

	1260
	Эприн
	0,3 (по белку)
	а
	II
	 

	1261
	Эритромицин+
	0,4
	а
	II
	 А

	1262
	Этила бромид
	5
	п
	III
	 

	1263
	Этилакрилат
	5
	п
	III
	 

	1264
	Этила хлорид
	50
	п
	IV
	 

	1265
	Этилацетат
	200
	п
	IV
	 

	1266
	Этилбензол
	50
	п
	III
	 

	1267
	S-Этил-N-гексаметилентиокарбамат (ялам, ордрам)
	0,5
	п+а
	II
	 

	1268
	2-Этилгексеналь
	3
	п
	III
	  

	1269
	2-Этилгексилдифенилфосфит+
	0,5
	п+а
	II
	 

	1270
	2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты
	1
	п
	II
	 

	1271
	S-Этил-N, N-дипропилтиокарбамат (эптам)
	2
	п+а
	III
	 

	1272
	0-Этилдихлортиофосфат+
	0,3
	п+а
	II
	 

	1273
	0-Этил-0- (2,4-дихлорфенил)-хлортиофосфат+
	1
	п+а
	II
	 

	1274
	Этилен
	100
	п
	IV
	 

	1275
	Этилена оксид
	1
	п
	II
	 

	1276
	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат цинка (цинеб, купрозан)
	0,5
	а
	II
	 А

	1277
	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат марганца (манеб)
	0,5
	п
	II
	 А

	1278
	Этиленгликоль
	5
	п+а
	III
	 

	1279
	Этилендиамин
	2
	п
	III
	 А

	1280
	Этиленимин+
	0,02
	п
	I
	 А, О

	1281
	Этиленсульфид+
	0,1
	п
	I
	 

	1282
	Этиленхлоргидрин+
	0,5
	п
	II
	 О

	1283
	Этиленциангидрин
	10
	п+а
	III
	 

	1284
	Этилидендиацетат
	30
	п
	IV
	 

	1285
	Этилмеркаптан+
	10
	п
	II
	 

	1286
	Этилмеркурфосфат+ (по ртути)
	0,005
	п+а
	I
	 

	1287
	Этилмеркурхлорид (гранозан) (по ртути)
	0,005
	п+а
	I
	 А

	1288
	Этилметакрилат
	50
	п
	IV
	 

	1289
	N-Этилморфолин+
	5
	п
	III
	 

	1290
	Этиловый эфир b, b-диметилакриловой кислоты
	10
	п
	III
	 

	1291
	Этиловый эфир 0, 0-диметилдитиофосфорил-1-фенилуксусной кислоты (цидиал)
	0,15
	п+а
	II
	 

	1292
	Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты
	5
	п+а
	III
	 

	1293
	Этиловый эфир 6-кето-8-хлороктановой кислоты+
	1
	п+а
	II
	 

	1294
	Этиловый эфир нитроуксусной кислоты
	5
	п+а
	III
	 

	1295
	Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты
	5
	п+а
	III
	 

	1296
	Этиловый эфир хризантемовой кислоты
	10
	п
	III
	 

	1297
	о-Этил-S-пропил-2,4 дихлорфенилтиофосфат (этафос)
	0,1
	а
	II
	 

	1298
	Этилтолуол
	50
	п
	IV
	 

	1299
	0-Этил-0-фенилхлортиофосфат+
	0,5
	п+а
	II
	 

	1300
	b-Этоксипропионитрил
	50
	п
	IV
	 

	1301
	5-Этоксифенил-1, 2-тиазтионий хлористый+
	0,2
	а
	II
	 

	1302
	Эуфиллин
	0,5
	а
	II
	 

	1303
	Этилцеллозольв (этиловый эфир этиленгликоля)
	10
	п
	III
	 

	1304
	N-Этил-N, b-цианэтиланилин+
	0,1
	п+а
	II
	 

	1305
	Этинилвинилбутиловый эфир+
	0,5
	п
	II
	 

	1306
	3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (десмедифам)
	1
	а
	II
	 

	1307
	Эфир-N-оксиэтилбензотриазола и СЖК фракции С9-[image: image3.png]


 
	5
	п+а
	III
	 

	Примечания:1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в приложении 3. Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.2. Условные обозначения:п - пары и/или газы;а - аэрозоль;а+п - смесь паров и аэрозоля;+ - требуется специальная защита кожи и глаз;О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;К - канцерогены;Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ В ТАБЛИЦЕ
	Наименование вещества и его порядковый номер

	Абат 997

	Авадекс 1078

	Акрофол 1163

	Алодан 149

	Алотерм-1 9

	Альдрин 228

	Амидопирин 1117

	Амидофос 705

	Аминазин 306

	п-Аминоанизол 83

	Аминопиримидин 655

	Амифос 310

	Анабазин гидрохлорид 848

	Анабазин основание 847

	Анабазин сульфат 849

	Анальгин 1118

	Анилид ацетоуксусной кислоты 93

	Антио 329

	Арилокс-100 870

	Арилокс-200 870

	Арилокс-300 870

	Арсин 205

	Атразин 1204

	Ацетал 1207

	Ацетонанил 1053

	п-Ацетаминофенетол 1111

	Ацилат-1 94

	Базудин 450

	Бисфургин 147

	БМК 660

	Бромоформ 1037

	Бромофос 323

	Бутилкаптакс 186

	Бутиловый эфир 2,4-Д 180

	Бутифос 1039

	Бутосил 101

	Валексон 458

	Ванилин 810

	Вернам 878

	Винифос 434

	Витавакс 287

	Гардона 1196

	Гексахлоран 230

	g-Гексахлоран 231

	Гексахлорофен 288

	Гексилур 1235

	Гексоген 1242

	Гептахлор 235

	Гетерофос 885

	Гидроперекись кумола 245

	Глинозем 31

	Гранозан 1287

	2,4-ДА 60

	ДАФ-56 261

	ДДВФ 324

	ДДТ 411

	Декалин 258

	Десмедифам 1306

	Диамин 268

	Дианат 305

	Диацетам-5 996

	Дибром 318

	Дивинил 167

	Дигидроизофорон 1055

	4,4-Дигидрооксидифенилсульфид 144

	Дикетен 169

	Дикетон 413

	Дикрезил 299

	Дилор 286

	Дилудин 326

	Дильдрин 233

	Диносеб 361

	Диоксид диэтилена 373

	Диоксолан-1,3 1143

	Диптал 1078

	Дитразинтитрат 667

	Дифенацил 383

	Дифениловый эфир 385

	Дихлор 419

	1,1-Дихлорэтилен 194

	Енамин 1236

	Желтая кровяная соль 502

	Зоокумарин 1116

	Изофорон 1056

	Изофос-2 428

	Ингалан 390

	Ингибитор коррозии БТА 132

	Ингибитор коррозии БЦГА 1228

	Ингибитор коррозии В-30 524

	Ингибитор коррозии Г-2 220

	Ингибитор коррозии И-1-А 925

	Ингибитор коррозии М-1 1231

	Ингибитор коррозии МСДА-11 436

	Ингибитор коррозии НДА 437

	Индантрон 285

	Интенсаин 521

	Интеркордин 521

	Иодофенфос 325

	Ипазин 1185

	ИФК 491

	ИФК-хлор 493

	Каратан 366

	Карбатион 749

	Карбин 1183

	Карбоксид 142

	Карборунд 605

	Карбофос 312

	Картоцид 1045

	Карпен 464

	Кетоэфир 1241

	Кислота мукохлорная 543

	Китацин 485

	Которан 1066

	Красная кровяная соль 503

	Кротилин 1187

	Кумол 486

	Купрозан 1276

	КЦА 1230

	Линурон 679

	М-8 1121

	М-81 352

	Малоран 166

	Манеб 1277

	Мафенида ацетат 51

	Мезитила оксид 487

	Мельпрекс 464

	Метальдегид 92

	Метафос 331

	Метилакрилат 682

	Метилацетофос 327

	Метилнитрофос 330

	2-Метилпентанол 672

	Метилфенилкетон 99

	Метилхлороформ 1093

	Метилэтилтиофос 711

	Метурин 1129

	Монокорунд 31

	Мочевина 520

	Неопинамин 992

	Никотин сульфат 691

	Норборнадиен 152

	Норборнен 153

	Норсульфазол 45

	Оксамат 440

	п-Оксид 141

	Оксикарбамат 804

	Оксифосфонат 386

	Оксофин 145

	Октаметил 818

	Ордрам 1267

	Пентадиен-1,3 851

	Пинаколин 313

	б-Пиран 188

	Пирамин 1115

	Пликтран 243

	Полиалканимид АК-111 861

	Полиамфолиты 1148

	Порофор ЧХЗ-5 701

	Прометрин 696

	Пропазин 1180

	Пропанид 424

	Рамрод 1186

	Ратиндан 383

	Рицид II 485

	Рогор 328

	Роксбор-БЦ 159

	Роксбор-КС 159

	Роксбор-МВ 159

	Сантофлекс-77 291

	Севин 759

	Семерон 697

	Сильван 703

	Симазин 1181

	Солан 1188

	Спирт аллиловый 958

	Спирт кротониловый 958

	Спирт лауриловый 942

	Стрептоцид 40

	Сульгин 48

	Сульфадимезин 41

	Сульфадиметоксин 353

	Сульфален 42

	Сульфамонометоксин 44

	Сульфапиридазин 43

	Сульфацил 47

	Тетраметиленимин 854

	Тетраметиленсульфон 973

	Тиазон 339

	Тилам 886

	Тиодан 226

	4,4-Тиодифенил 144

	Тиофос 452

	Тиофуран 1023

	Тиурам Д 998

	Тиурам ЭФ 447

	ТМТД 998

	Тордон-22К 571

	Трефлан 363

	Трифтазин 1065

	Триаллат 1078

	Триацетонамин 817

	Трилан 1081

	Трихлорметафос-3 713

	Тролен 340

	ФДН 347

	Феназон 1115

	Фенибут 249

	Фенмедифам 716

	Фентален-14 1003

	Фенурон 1119

	Фитон 1045

	Фозалон 460

	Фосфамид 328

	Фосфин 206

	Фреон 11 1092

	Фреон 12 412

	Фреон 12В1392

	Фреон 13В11064

	Фреон 22 393

	Фреон 112 1009

	Фреон 113 1091

	Фреон 114 426

	Фреон 114В21000

	Фреон 115 836

	Фреон 141 432

	Фреон 142 394

	Фреон 143 1076

	Фреон 151 733

	Фреон 152 395

	Фреон 318С 820

	Фталазол 522

	Фталафос 345

	Фторотан 1073

	Фуразолидон 793

	Хардин 463

	Хлоразин 1179

	Хлораль 1079

	Хлорамп 571

	Хлорекс 414

	Хлориндан 821

	Хлорофос 332

	Хлорпинаколин 1184

	Хлорфин 1199

	a-Хлор-4-хлортолуол 1175

	Хлорхолинхлорид 1206

	Холинхлорид 816

	Церкоцид 1046

	Цианокс 349

	Цианухлорид 1090

	Цидиал 1291

	Цинеб 1276

	Экатин 352

	Электрокорунд 29, 31

	Эптам 1271

	Этазол 46

	Этафос 1297

	Этиловый эфир фенола 1114

	Этиловый эфир этиленгликоля 1303

	Этриол 1054

	ЭФ-2 404

	Ялан 1267


