Столы каменьщиков (5.5х1.8м. и 4.0х1.8м.)

Подмости предназначены для кладки кирпичных стен жилых, общественных и промышленных зданий.

Подмости состоят из стола и складных опор-тумб прямоугольного профиля (ферменного типа). Настил стола выполнен из досок толщиной 40 мм. Установка и перемещение подмостей выполняется с помощью крана.

Технические характеристики:

- Габариты рабочего стола:  длина                                          5,5 м

ширина                                  1.8 – 2,0 м

- Высота подмостей со сложенными опорами                     1050 мм

- Высота подмостей раскрытыми опорами                          1900 мм

- Высота яруса кладки                                                                1 м

- Максимальная высота кладки                                                 3 м

- Максимальная нагрузка на рабочую площадку стола    400 кг/м2