Наименование продукта:  Biolactase L20

Код продукта:	   5B06976

Производитель: 	   Kerry Bio-Science

Общее описание

Biolactase L20  это фермент лактаза, полученный путем ферментации штаммов Kluyveromyces lactis.

Лактаза (β-D-галактозидаза) расщепляет лактозу на составляющие моносахариды, глюкозу и галактозу. Эти моносахара относительно сладкие (примерно на 80% в сравнении с сахарозой)

и в 3-4 раза лучше растворимы, чем лактоза сама по себе.

Область применения

Производство молока  и молочных продуктов с пониженным содержанием лактозы для людей не усваивающих лактозу.

Молочные напитки:  При производстве ароматизированных молочных напитков произведенных с применением лактазы, добавление сахара можно снизить без снижения эффекта сладости. Количество ароматизатора также может быть снижено.

Сгущенное молоко:  Применение лактазы помогает избежать кристаллизации молочного сахара в процессе хранения  и таким образом снизить риск загустения продукта вызванного коагуляцией казеина на кристаллах лактозы.

Ферментированные молочные продукты:  Обычно, молоко гидролизованное Biolactase L20 сквашивается быстрее, чем молоко, не обработанное ферментным препаратом. При производстве творога, сметаны, йогурта и т.д. период от момента внесения закваски до момента достижения необходимого уровня рН в молоке, обработанном Biolactase L20, сокращается. К тому же йогурт получается более сладким. При производстве йогурта с фруктами количество подсластителя может быть снижено, что приведет к снижению калорийности продуктов.

Мороженое:  Обработка смеси для производства мороженого Biolactase L20,  препятствует кристаллизации лактозы. Это позволяет избежать песчанистой консистенции в готовом продукте даже при увеличении сывороточного порошка. Также обработка смеси ферментным препаратом  способствует увеличению сливочного вкуса в готовом продукте.

Обработка сыворотки:  После обработки  Biolactase L20 сыворотка может быть очищена и концентрирована до состояния сиропа для использования в различных пищевых продуктах. Без очищения сиропы хорошо подходят для корма скота. Biolactase L20  можно использовать, как при производстве отдельных партий товара, так и постоянно.

Использование

Biolactase L20  применяется для конверсии лактозы в молоке.

Дозировка зависит от желаемой степени гидролиза, температуры и рН молока, времени реакции и типа молока/субстрата. Для предотвращения нежелательного роста микроорганизмов рекомендуется обработать молоко при t 6-10°С в течение 12-24 часов. Как альтернатива, может применяться обработка при t 37°С в течение 6 часов, несмотря на то, что этот способ менее обычен.

При температуре t 6°С

-80% гидролиз может быть получен при типичной дозировке 0,07 – 0,12% в течение 24 часов

-100% гидролиз может быть получен при типичной дозировке 0,18 – 0,24% в течение 24 часов

При температуре t 37°С

-80% гидролиз может быть получен при типичной дозировке 0,07 – 0,09% в течение 6 часов

-100% гидролиз может быть получен при типичной дозировке 0,14 – 0,17% в течение 6 часов

Для подбора дозировки в случае особого применения, необходимо выполнить ряд испытаний.

Спецификация

Внешний вид  Biolactase L20  светло-коричневый жидкий ферментный препарат.

Состав  лактаза, полученная ферментацией штаммов Kluyveromyces lactis.

Технические данные  активность лактазы минимально 20,000 GU/мл, продукт имеет кошерный, халалный сертификаты

Правовой статус  Biolactase L20 отвечает требованиям для пищевых ферментов, обозначенным FCC/JECFA. Необходимо также проконсультироваться с местным законодательством по пищевым продуктам в отношении особых применений и необходимого декларирования. Закон может меняться от страны к стране.

Упаковка и хранение  Biolactase L20 поставляется в 25 килограммовых пластиковых бочках. Как правило, при транспортировке охлаждения не требуется, но при длительном хранении необходимо поддерживать температуру не выше 10°С. Хранение продукта при более низких температурах  позволяет сохранить 95% активности ферментного препарата, как минимум в течение 18 месяцев. По истечении этого срока рекомендуется проводить переоценку.

Меры предосторожности  Продукт не горюч, полностью смешивается с водой и безопасен при использовании согласно инструкции. Пары фермента могут вызывать аллергию при вдыхании. В случае попадания в глаза или на кожу следует обильно промыть водой.

Температурный профиль

Оптимальная температура для Biolactase L20  t 37°С. При использовании препарата свыше указанной температуры, продукт становится нестабильным и быстро теряет активность. Поэтому рекомендуется использовать Biolactase L20 при t не выше 37°С.

рН профиль

Необходимая степень гидролиза может быть получена путем выбора дозы внесения ферментного препарата, времени реакции и температуры, но рН должен оставаться в пределах от 6 до 7.

Оптимальный рН для Biolactase L20  - 6,0.

Product Data Sheet Biolactase L20 (5B06976)

Профили активности Biolactase L20