Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 1 из 9

Согласно REACH Regulation (EC) 1907/2006 включая Amendment Regulation (EU) 2020/878.

Секция 1: Идентификация

  - Идентификация продукта: nChlorhexidine.

Другой вид идентификации: NS122.

  - Рекомендованное применение: ветеринария.

  - Производитель\поставщик: NanoScoping Nanotechnology Solutions.

Адрес:  500,  José  Carlos  Daux  Highway,  Ed.  Techno  Towers,  tower  2,  G4,  room  3,  João  Paulo, 88030-000, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil. E-mail: info@nanoscoping.com.br.

  - Номер телефона в случае ЧС: +55 (48) 3012-4004.

Секция 2: Идентификация опасностей

  - Классификация вещества или смеси: Согласно Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP). Раздражение глаз - Категория 2, 2A - H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.

Токсичность для водной среды - Категория 3 - H412: Вреден для водных организмов с длительными последствиями.

  - Элементы маркировки:

Согласноo Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP).

| Пиктограммы опасностей: |  |
| --- | --- |
| Сигнальное слово: | Внимание. |
| Указания на опасность: | H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. H412: Вреден для водных организмов с длительными последствиями. |
| Меры предосторожности: | P280: Надевать средства защиты глаз/лица. P273: Избегать попадания в окружающую среду. |
| Реагирование: | P305 + P351 + P338: При попадании в глаза: тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если легко снимаются. Продолжать промывать. P310: Позвонить немедленно в |

Product:

nChlorhexidine

Cod:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Last revision date:

21/11/2023

Page: 2 of 9

|  | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ врачу. |
| --- | --- |

Опасные ингредиенты должны быть указаны на маркировке: Chlorhexidine.

  - Другие опасности:

Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются стойкими, биоаккумулирующими и токсичными (PBT) или очень стойкими и сильно биоаккумулирующими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

Экологическая информация: Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают разрушающими эндокринную систему свойствами согласно REACH Article 57(f) или Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 или Commission Regulation (EU) 2018/605 на уровне 0.1% или выше.

Токсикологическая информация: Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают разрушающими эндокринную систему свойствами согласно REACH Article 57(f) или Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 или Commission Regulation (EU) 2018/605 на уровне 0.1% или выше.

Секция 3: Состав/Информация об ингредиентах

Согласно regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH) с поправками.

3.2 Смесь:

| Компонент | CAS- No | EC- No | Классификация | Концентрация (% w/w) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorhexidine. | 55-56-1 | 200-238-7 | Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз - Категория 1 - H318: Вызывает серьезное повреждение глаз. | ≤ 2 |
| Butylhydroxytoluene | 128-37-0 | 204-881-4 | Опасен для водной среды (хронический) - Категория 1 - H410: Очень токсичен для водных организмов с длительными последствиями. | ≤ 1 |

Секция 4: Меры первой помощи

  - Описание мер первой помощи:

Общие замечания: Убедитесь в том, что медицинский персонал осведомлен о соответствующих материалах и принимает меры предосторожности для собственной защиты.

При вдыхании: переместить пострадавшего человека на свежий воздух.

При контакте с кожей: при возникновении раздражения: вымыть с большим количеством воды.

При контакте с глазами: промыть с большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 3 из 9

При проглатывании: не вызывать рвоту. Немедленно промыть ротовую полость. Обратиться за медицинской помощью.

Самозащита первого помощника соответствующей одеждой.

  - Наиболее важные симптомы/последствия, острые и отсроченные: неизвестно.

  - Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения: неизвестно.

Секция 5: Противопожарные меры безопасности

  - Средства пожаротушения:

Подходящие средства пожаротушения: диоксид углерода (CO2); туман воды; пена; сухой химический порошок.

Неподходящие средства пожаротушения: струя воды.

  - Особые опасности, связанные с веществом или смесью: недоступно.

  - Рекомендации для пожарных:

Защитная одежда включая защиту дыхательных органов. Следуйте рекомендациям Национальной ассоциации противопожарной защиты или местным рекомендациям, соответствующим реагированию на чрезвычайные ситуации.

Секция 6: Меры при случайном разливе\утечке

  - Меры предосторожности для персонала, средства защиты и аварийные процедуры:

    - Для персонала, не работающих с ЧС:

Защитное снаряжение: недоступно.

Процедуры в случае ЧС: недоступно.

    - Для аварийно-спасательных служб: использование личного защитного снаряжения.

  - Меры предосторожности в отношении окружающей среды: Не допускайте попадания продукта в канализацию. Если продукт загрязняет реки, озера или сточные воды, сообщите об этом соответствующим органам.

  - Методы и материалы для локализации и очистки:

    - Для локализации:

При значительных разливах: Если это безопасно, остановите выброс материала. Если возможно, закрыть пролитый материал дамбами. Замочить с помощью вермикулита, сухого песка или почвы и переложить в контейнеры. После извлечения промыть участок водой.

При незначительных разливах: Впитывать впитывающим материалом (например, тканью, флисом). Тщательно очистить поверхность, чтобы удалить все оставшиеся загрязнения.

Не используйте повторно оригинальную тару в случае разлива. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

    - Для очистки: Перелить продукт в подходящие емкости, пропитать продукт инертным материалом и утилизировать отходы надлежащим образом. Провести последующую очистку водой с мылом.

6.3.3.Другая информация: недоступно.

  - Ссылки на другие секции: за другой информацией, действовать в соответствии с секцией 13 ПБ.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 4 из 9

Секция 7: Обращение и хранение

  - Условия для безопасного обращения:

Меры по защите:

Меры для предотвращения пожара: недоступно.

Меры по предотвращению образования аэрозолей и пыли: недоступно.

Меры по защите окружающей среды: Хранить продукт в оригинальной упаковке. Не открывать или обращаться с продуктом вблизи источника тепла или химически активных продуктов.

Рекомендации по общей гигиене: Мыть руки до и после работы с продуктом. Не кушать, не пить и не курить при работе с продуктом. Снимать загрязненную защитную одежду и оборудование перед входом в зоны приема пищи.

  - Условия хранения, включая любые несоответствия: хранить продукт в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от солнца месте с температурными условиями ниже 25ºC.

  - Конкретное конечное использование: ветеринарная индустрия.

Секция 8: Контроль воздействия/индивидуальные средства защиты

  - Параметры контроля: Не содержит веществ с предельными значениями профессионального воздействия.

  - Средства индивидуальной защиты для контроля воздействия:

Конкретные параметры контроля: недоступно.

Технические меры контроля: Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Рекомендуется обеспечить промывку глаз и аварийный душ в рабочей зоне.

Надлежащие средства индивидуальной защиты:

Защита глаз\лица: защитные очки.

Защита кожи и тела: фартук с длинными рукавами, закрытая обувь и резиновые перчатки.

Защита дыхательных органов: маска.

Секция 9: Физические и химические свойства

  - Информация о базовых физико-химических свойствах:

Агрегатное состояние: жидкость.

Цвет: от белого до светло бежевого.

Запах: характерный.

Порог запаха: недоступно.

Точка застывания: недоступно.

Точка кипения\замерзания: нет лимита: недоступно.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 5 из 9

Нижний передел взрываемости / нижний предел воспламеняемости: недоступно.

Точка вспышки: недоступно.

Температура распада: недоступно.

pH:5,0 - 7,0.

Давление пара: недоступно. Относительная плотность: 0.9 – 1.1.

Плотность: недоступно.

Насыпная плотность: недоступно.

Относительное давление пара: недоступно.

  - Другая информация: недоступно.

Секция 10: Стабильность и реакционноспособность

  - Реакционноспособность: Никакой опасной реактивности не ожидается.

  - Химическая стабильность: Продукт стабилен при нормальных температурных условиях (< 30°Cзащищен от света) и давления.

  - Возможность опасных реакций: недоступно.

  - Условия для избегания: недоступно.

  - Несовместимые материалы: недоступно.

  - Опасные продукты разложения: недоступно.

Секция 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсикологических эффектах:

Смесь: недоступно.

Компоненты: Chlorhexidine.

Острая токсичность: LD50/перорально (крыса): ca. 5,000 mg/kg bw - OECD Guideline 401 - Острая/кожная токсичность (кролики): очень низкая.

Коррозия\раздражение кожи: Раздражение кожи: в живом организме (кролик) - Результат: не раздражающий.

Серьезное повреждение\раздражение глаз: Раздражение глаз: в живом организме (кролик) - OECD 405 - Результат: Раздражает глаза.

Респираторная\кожная сенсибилизация: Сенсибилизация кожи: в живом организме (non-LLNA) - OECD 405 - Результаты: Не сенсибилизирует.

Мутагенность половых клеток: недоступно.

Канцерогенность: недоступно.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 6 из 9

Репродуктивная токсичность: недоступно.

STOT- единичное воздействие: недоступно.

STOT- повторное воздействие: Хроническая токсичность: перорально - OECD 452 - Результат: LOEL: 8.88 mg/kg вес тела/день.

Опасность аспирации: недоступно.

Компоненты: Butilhidroxitolueno.

Острая токсичность:

LD50/перорально (крысы): > 6,000 mg/kg - Результаты: Не вызывает заметных симптомов. LD50/кожные покровы (крысы): > 2,000 mg/Kg - Результаты: Никаких клинических признаков.

Коррозия\раздражение кожи: Раздражение кожи: в живом организме (кролики) - Результаты: Вызывает очень легкое раздражение кожи.

Серьезное повреждение\раздражение глаз: недоступно.

Respiratory or skin sensitization: сенсибилизация кожи: в живом организме (non-LLNA) - OECD 405. - Результаты: не сенсибилизирует.

Мутагенность половых клеток: генетическая токсичность в живом организме - Результаты: Отсутствие токсичности.

Канцерогенность: недоступно.

Репродуктивная токсичность: недоступно.

STOT- единичное воздействие: недоступно.

STOT- повторное воздействие: недоступно.

Опасность аспирации: недоступно.

  - Дополнительная информация:

Однако при надлежащем обращении с продуктом опасные последствия маловероятны. Обращайтесь с ним в соответствии с надлежащими нормами промышленной гигиены и техники безопасности.

Секция 12: Экологическая информация

  - Токсичность:

Острая (кратковременная) токсичность:

Рыбы: недоступно. Ракообразные: недоступно.

Водоросли/водные растения: недоступно.

Другие организмы: недоступно.

Хроническая (долговременная) токсичность:

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 7 из 9

Рыбы: недоступно.

Ракообразные: недоступно.

Водоросли/водные растения: недоступно.

Другие организмы: недоступно.

  - Стойкость и разлагаемость: недоступно.

Компоненты: Chlorhexidine.

Абиотическая деградация: недоступно.

Физико- и фото-химическая элиминация: недоступно.

Биологическое разложение: недоступно.

Компоненты: Butylhydroxytoluene.

Абиотическая деградация: недоступно.

Физико- и фото-химическая элиминация: недоступно.

Биологическое разложение: Нелегко поддается биологическому разложению.

  - Потенциал биоаккумуляции: недоступно.

  - Подвижность в почве:

Известное или прогнозируемое распределение по отсекам окружающей среды: недоступно. Поверхностное натяжение: недоступно.

Адсорбция/десорбция: недоступно.

  - Результаты PBT и vPvB тестов: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются стойкими, биоаккумулирующими и токсичными (PBT) или очень стойкими и очень сильно биоаккумулирующими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

  - Разрушающие эндокринную систему свойства: недоступно.

  - Другие побочные эффекты: недоступно.

  - Дополнительная информация: недоступно.

Секция 13: Условия утилизации

13.1 Методы переработки отходов:

Продукт: Продукт должен быть утилизирован в соответствии с руководящими принципами федерального законодательства, законодательства штатов и муниципального образования. Остатки продукта должны храниться в оригинальной упаковке, быть надлежащим образом закрыты и утилизированы в соответствии с требованиями к продукту.

Загрязненная упаковка:  Опорожнить оставшееся содержимое.  Не использовать пустые контейнеры повторно.  Пустые контейнеры следует сдавать в утвержденный центр по переработке отходов.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 8 из 9

Секция 14: Транспортная информация

  - UN номер ADR/RID:

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -

  - UN надлежащее отгрузочное наименование ADR/RID:

Не опасные грузы.	IMDG: Не опасные грузы.	IATA: Не опасные грузы.

  - Классы опасности при транспортировке ADR/RID:

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -

  - Группа упаковки ADR/RID:

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -

  - Опасность для окружающей среды ADR/RID:

ADR/RID: нет.	IMDG загрязнитель морской среды: нет.	IATA: нет.

  - Особые меры предосторожности для пользователя: недоступно.

Дальнейшая информация: Не классифицируется как опасный согласно правилам перевозки.

Секция 15: Нормативная информация

  - Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичные для данного вещества или смеси: Настоящий паспорт безопасности материала соответствует требованиям нормативного документа (EC) No. 1907/2006.

  - Другие правила: принять к сведению Dir 94/33/EC о защите молодежи на рабочем месте.

  - Оценка химической безопасности: Для данного продукта оценка химической безопасности не проводилась.

Секция 16: Другая информация

Аббревиатура:

CAS = Служба рефератов по химии.

EC = Европейские сообщества.

VPvB = Очень стойкий и очень биоаккумулирующий.

LD50 = Смертельная доза для 50% исследуемой популяции (средняя смертельная доза).

STOT = Специфическая токсичность для органов-мишеней.

OECD = Организация экономического сотрудничества и развития.

QSAR/QSPR = Качественная структура Взаимосвязи деятельности/Количественная структура–взаимосвязь свойств.

PBT = Стойкий, биоаккумулирующий и токсичный.

Продукт:

nChlorhexidine

Код:

NS122

SDS nº:

55

Rev:

2.0

Дата последнего пересмотра:

21/11/2023

Стр.: 9 из 9

ADR/RID = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов/Правила, касающиеся международной железнодорожной перевозки опасных грузов.

IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта.

IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам.

Дополнительные детали

Предоставленная информация считается точной, но не должна рассматриваться как исчерпывающая; она служит только в качестве справочной. Содержание этого документа отражает наше текущее понимание и относится к продукту при использовании с соблюдением необходимых мер предосторожности. Это не является гарантией характеристик продукта. Компания NanoScoping не несет ответственности за любой вред, который может возникнуть в результате обращения с вышеупомянутым продуктом или контакта с ним.