##### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- ГЕНУ пектин тип VIS

| ### Описание продукта |  | ГЕНУ пектин тип VIS – это пектин с высокой степенью этерификации, экстрагированный из цитрусовых выжимок и стандартизированный сахарозой. |
| --- | --- | --- |
| #### Свойства |  | - Развитие вязкости в напитках - Усиление органолептических характеристик напитков |
| Типовые области использования |  | Производство напитков |
| Типовые нормы внесения |  | 0.05 – 0.10% |
| ### Стандартная упаковка |  | Продукт упакован в 20 кг бумажные мешки. Все упаковочные материалы соответствуют пищевым стандартам Европейского Союза и Администрации по Продовольствию и Медикаментам (FDA) |

| Соответствие нормативам |  | Настоящий(ие) гидроколлоид(ы) соответствует(ют) действующим требованиям к чистоте и безопасности продукта: - Кодекс Пищевых Химических Продуктов (FCC) - Нормативные документы Пищевого и сельскохозяйственного комитета Всемирной Организации здравоохранения (FAO/WHO) и Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам ВОЗ (JECFA) - Директива Европейского Союза Дополнительная информация: ###### Публикация ГЕНУ Название Спецификация на продукт 0000001 Требования к чистоте пектинов |
| --- | --- | --- |
| Информация по маркировке |  | GENU pectin тип VIS Е440 Пектин, стандартизированный сахарозой, CAS: 9000-69-5, 57-50-1 Для производства продуктов питания только. Продукт не предназначен для розничной торговли. |

www.cpkelco.com

стр. 1

ГЕНУ пектин тип VIS

| #### Технические условия |  | ###### Показатели Тех. условия Методы контроля рН 1% раствора 3.2 – 3.6 0006041 Влага, % <= 12.0 0006042 Вязкость 4% р-ра, cП 400 - 500 0102001 |
| --- | --- | --- |
| Другие характеристики |  | - Сыпучий неспекающийся порошок - Размер частиц: менее 1% камеди на испытательном сите с размером ячеек 0.250 мм. - Цвет: от кремового до светло-бежевого - Без вкуса, без посторонних аромата и запаха - Степень этерификации не указывается, обычно 72% |
| Функциональные свойства (использовать до) |  | Хранить в хорошо проветриваемом помещении в фабричной упаковке. Срок хранения продукта без существенного изменения функциональных свойств– 12 месяцев с даты изготовления. |
| Документация |  | Методики контроля и информация о пищевой ценности предоставляются по запросу. СP Kelco оставляет за собой право определять качество выпускаемой продукции по методикам компании. |
| Производство |  | Возможные заводы-изготовители компании СP Kelco: СP Kelco, Гроссенброде, Германия CP Kelco, Лимейра, Бразилия CP Kelco, Лилле Скенсвед, Дания |

стр. 2