СПЕЦИФИКАЦИЯ

- АГАР-АГАР ТИП 900

1. ОПИСАНИЕ

Агар-агар коллоидное вещество экстрагируемое из морских водорослей тип Rhodophyceae ( Красные водоросли), из рода Грацилярии. Это один из древнейших стабилизаторов используемых для производства пищевых продуктов. Он упоминался еще в 16 веке. Он использовался в Японии и называлcя « Кантен»

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Физико-химические показатели/

- Фунциональные свойства			Показания		Ед. изм.

Прочность геля					801-900			г/см2

Влажность						<20				%

РН							6,5-7,5			-

Общая зола по сухому веществу		не более 6,5			%

Зола нерастворимая в кислоте 		 не более 0,5			%

Мутность раствора				<30				NTU

Микробиологические

показатели						Показания		Ед. изм.

- Аэробные бактерии (Общ. Обсем.)		<5.000		колоний/г

- Е.Коли						<10			NMP/г

Фекальные колиформы				отсутствуют	(NMP)

- Сальмонелла (присутствие в 50г)		отсутствует		-

- Дрожжи и плесень (Общ. Обсем.)		<200			колоний/г

Система классификации		ECC Директива для продуктов питания, Е322

- 3. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порошок от белого до кремового цвета.

Агар-агар не растворим в холодной воде, но растворим в кипящей воде.

Водный раствор Агар-агара может образовывать гель при охлаждении до температуры около 450С

4. СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

- При хранении продукта в проветриваемом сухом месте, в закрытой упаковке, он может сохранять функциональные свойства без значительных изменений по меньшей мере три года.

According to regulation 98/86/EEC DATED 11. 11. 98. (plus Updates)

FAO Food and Nutrition Paper, 52, 2001

Page 1 of 1