QUICK SHINE

СПЕЦИФИКАЦИЯ

QUICK SHINE – полирующий / глазирующий агент для шоколадного драже, даже если условия производства и хранения критичны.

QUICK SHINE представляет собой водную, молочно-мутную дисперсию средней вязкости, состоящую из полисахаридов, глюкозного сиропа и растительного жира.

Состав:

Глюкозный сироп

Вода

Стабилизатор: гуммиарабик

Растительный жир (пальмовый жир)

Подкислитель: лимонная кислота

Консервант:  Сорбат калия

Физико-химические характеристики:

Внешний вид                                                   жидкость

Цвет                                                                   молочно-белый

Запах                                                                 типичный

Вкус                                                                   типичный

Содержание твердых веществ                   51 – 54 %

Плотность (20˚С)*                                          около  1,1 – 1,3 г/см3

рН (20˚С)                                                           3,4 – 4,0

* эти данные приводятся для информации и не определяются в каждой партии

Микробиологические характеристики:

Общее количество микроорганизмов, не более, КОЕ/г      1.000

Е-коли, не более,  в 1г                                                                   10

Плесень, не более, в 1 г                                                                10

Дрожжи, не более, в 1 г                                                                10

Упаковка:

Пластиковые канистры по 10кг нетто.

Условия хранения:

QUICK SHINE следует хранить в оригинальной ненарушенной упаковке при температуре от 20 до 30 °С.

Рекомендации по использованию:

При соблюдении вышеупомянутых условий рекомендуется использовать в течение 18 месяцев.

QUICK SHINE: правовой статус.

QUICK SHINE  полностью соответствует требованиям текущего европейского законодательства по пищевым продуктам и разрешен к применению в пищевой и кондитерской промышленности, за исключением конечных продуктов, подпадающих под действие Немецкого декрета по какао согласно Европейской Директиве 2000/36/ЕС. Окончательный контроль касательно соответствия применения данного продукта национальным законодательствам осуществляется покупателем.

Дополнительно, мы поставляем наш продукт в соответствии с требованиями RSPO как Квик Шайн Баланс по массе (Quick Shine / MB). Если производственная партия должна быть засертифицирована RSPO, это будет указано во всех сопроводительных документах на данную партию. Норево ГмбХ RSPO сертифицирован Контрольным Союзом по сертификации.