Безопасное использование насосов PROCON. Прочитайте эти предупреждения по технике безопасности, прежде чем устанавливать и эксплуатировать насосы PROCON.

Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям:

1) Не перекачивайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости. Ваш насос не предназначен для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей. Если вы используете насос с опасными жидкостями, и в какой-то момент он начнет протекать, это может привести к различным опасным ситуациям как пожар, загрязнение окружающей среды и угроза здоровью.

2) Не используйте насос, который протекает. Если помпа Procon начинает протекать, немедленно прекратите его использование. Отключите питание двигателя и очистите жидкость. Насосы с протечкой не должны быть использованы снова; приобретите новый насос или отремонтируйте насос заменив вышедшие из строя запчасти.

Защайте насос от протекания, следующими способами:

- Не позволяйте насосу работать на сухом ходу.

Не позволяйте насосу работать на сухом ходу более 2х минут. Самосмазывающие внутренние части защищают насос только против кратковременных сухих вращений.
Работа насоса всухую может привести к изнашиванию внутренних частей, что приводит к потере производительности. А также, может повредить механическое уплотнение, в результате чего жидкость начнет протекать из насоса.

- Не запускайте насос при закрытом выходе.

Если насос работает с закрытым или заблокированным выходом насоса, это вызовет перегрузку давления до опасного уровня, если у насоса нет предохранительного клапана.
Насос будет перегреваться и это может привести к поспешному изнашиванию внутренних частей. А также это может повредить механическое уплотнение.
Клапаны давления насосов PROCON предназначены для защиты вашего насоса только против коротких периодов избыточного давления. Предохранительные клапаны PROCON не должны использоваться в качестве клапанов контроля потока.

3) Убедитесь, что жидкость не окружает насос. Пол вокруг насоса должен быть сухим. Если увидите какую-либо жидкость возле насоса, уберите ее немедленно, так как если подскользнетесь может возникнуть серьезная травма. Не прикасайтесь к насосу, когда есть жидкость на полу. Помпа работает с электродвигателем. Вас может ударить ток, если вы стоите на мокром полу. Вы можете увеличить свою безопасность с помощью “автоматических выключателей” с заземлением.

4) Защитите детей. Держите детей и других людей, которые не знают, как эксплуатировать ваши насосы подальше от насосов и оборудования, где они используются. Дети иногда не могут понять, что оборудование может нанести вред им и окружающим. Никогда не позволяйте детям играться с насосами или эксплуатировать их.

5) Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям.  Будьте готовы к пожарам, травмам и другим чрезвычайным ситуациям. Держите аптечку и огнетушитель рядом с насосами и оборудованием. Имейте экстренные номера врачей скорой помощи, больниц и пожарных отрядов рядом с телефоном. Знайте где и как отключить питание на электродвигателе насоса.

- ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

- Знайте свои обязанности в качестве работодателя.

- Убедитесь, что ваши сотрудники знают, как безопасно оперировать с насосами.

- Убедитесь, что ваши сотрудники знают о правилах безопасности этого каталога.

- Тщательно обучите своих сотрудников, безопасно эксплуатировать оборудование, где установлены насосы.

- Храните насосы в исправном рабочем состоянии. Если вы вносите несанкционированные изменения в насосы, вы можете снизить работоспособность и безопасность насоса.

- Передавайте всю информацию по технике безопасности PROCON вашим клиентам.