| Коммутаторы SCALANCE XF-200 предназначены, прежде всего, для использования с децентрализованными периферическими системами. Благодаря корпусу с дизайном ET 200 (плоская конструкция) эти устройства оптимальны для интеграции в решения для автоматизации в небольших распределительных коробках вместе с системами ET 200. Различные варианты продукта с электрическими и оптическими портами позволяют проектировать сети Industrial Ethernet с линейной и кольцевой структурой или со структурой типа «звезда». SCALANCE XF-200BA от Siemens – это компактные коммутаторы Industrial Ethernet с дизайном ET 200SP. Благодаря печатной плате с конформным покрытием и температурному диапазону от -40 °C до +70 °C, управляемые коммутаторы идеально подходят для использования в промышленной среде. Для использования при автоматизации процессов они соответствуют рекомендациям NAMUR NE 21. | SCALANCE XF204-2 |
| --- | --- |
| Преимущества для клиента |  |
| - Проектирование линейных и кольцевых структур Industrial Ethernet или структур типа «звезда» для сетей с высоким уровнем доступности и возможностью дистанционной диагностики при автоматизации производственных процессов |  |
| - Экономия места в шкафу управления и возможность использования небольших распределительных коробок благодаря плоской конструкции в формате децентрализованной периферической системы ET 200 |  |
| - Широкие возможности использования благодаря наличию различных функций (VLAN, HRP stand by, MRP, SNMP, RSTP) |  |
| - Комплексная диагностика через SNMP, интегрированный веб-сервер и CLI, дополнительно – простая диагностика на месте благодаря наличию выделенной светодиодной секции |  |
| - Быстрая замена устройств в случае неисправности благодаря использованию опционального съемного модуля памяти C-PLUG |  |
|  | SCALANCE XF204-2BA |

SCALANCE XF-200

Управляемые коммутаторы Industrial Ethernet

Мощные и плоские

Основная информация

| Основные особенности |  |
| --- | --- |
| - Эксплуатация во взрывоопасных зонах (ATEX Zone 2, IECEx) |  |
| - SCALANCE XF-200BA обладают особыми свойствами для использования при автоматизации процессов |  |
| - Шинный адаптер BA 2xRJ45VD HA, наряду со стандартной коммуникацией Ethernet с помощью 4 проводных линий (витых пар), позволяет реализовать также передачу данных с помощью 2 проводных линий (одна витая пара). Таким образом, можно продолжать использовать существующие инфраструктуры PROFIBUS DP. |  |

| Примеры использования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кольцевая топология со SCALANCE XC-200 и XF-200 Соединение с децентрализованными периферическими системамм SIMATIC ET 200 со SCALANCE XF-200 |  |  |  |  |  |  |
| Ассортимент продукции в деталях |  |  |  |  |  |  |
| Изделие | Описание |  |  |  |  | Заказной номер |
| - SCALANCE XF204 | 4 порта RJ45, 10/100 Мбит/с |  |  |  |  | 6GK5204-0BA00-2AF2 |
| - SCALANCE XF208 | 8 портов RJ45, 10/100 Мбит/с |  |  |  |  | 6GK5208-0BA00-2AF2 |
| - SCALANCE XF204-2 | 4 порта RJ45, 10/100 Мбит/с 2 порта BFOC, 100 Мбит/с (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  |  | 6GK5204-2BC00-2AF2 |
| - SCALANCE XF206-1 | 6 портов RJ45, 10/100 Мбит/с 1 порт BFOC, 100 Мбит/с (многомодовый, макс. 5 км) |  |  |  |  | 6GK5206-1BC00-2AF2 |
| Дополнительно для использования при автоматизации производственных процессов (конформное покрытие, диапазон температур от -40 °C до +70 °C): |  |  |  |  |  |  |
| - SCALANCE XF204-2BA | 2 интерфейса для шинного адаптера для 4 портов, 10/100 Мбит/с с дизайном ET 200SP для автоматизации производственных процессов (без шинного адаптера) |  |  |  |  | 6GK5204-2AA00-2GF2 |
| - SCALANCE XF204-2BA DNA | 2 интерфейса для шинного адаптера для 4 портов, 10/100 Мбит/с Функция Dual Network Access (DNA или также функция Y-Switch); специально для использования с резервными системами SIMATIC S7-400H при автоматизации производственных процессов (без шинного адаптера) |  |  |  |  | 6GK5204-2AA00-2YF2 |
| Аксессуары для XF-200BA (некоторые примеры): |  |  |  |  |  |  |
| - Шинный адаптер BA 2xRJ45 | 2 порта RJ45 для Industrial Ethernet и PROFINET |  |  |  |  | 6ES7193-6AR00-0AA0 |
| - Шинный адаптер BA 2xFC | 2 порта Fast Connect для Industrial Ethernet и PROFINET |  |  |  |  | 6ES7193-6AF00-0AA0 |
| - Шинный адаптер BA 2xRJ45VD HA | 2 порта RJ45 для Industrial Ethernet и PROFINET, для коммуникации Ethernet с использованием 2-, 4- или 8-жильных медных кабелей, конформное покрытие, расширенный диапазон температур от -40 °C до +70 °C |  |  |  |  | 6GK5991-2VA00-8AA2 |
| - Подробную информацию о вариантах устройства и принадлежностях см. в обзоре для заказа «SCALANCE X – управляемые коммутаторы Industrial Ethernet» и в руководстве по выбору TIA Selection Tool: www.siemens.com/tstcloud - Информацию о штекерах и кабелях см. в обзоре для заказа «Кабельные технологии для автоматизации промышленных и энергетических систем» |  |  |  |  |  |  |
| Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation Postbox 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND |  | Оставляем за собой право на внесение изменений, 04/18 © Siemens AG 2018 |  | Права на внесение изменений и наличие ошибок сохранены. Сведения в этом документе содержат описания или технические характеристики, которые в конкретных случаях использования не всегда соответствуют приведенным здесь данным и которые вследствие развития техники могли быть уже изменены. Характеристики только тогда являются обязательными, когда они четко согласованы в рамках заключенного договора. |  |  |