ООО ЭФИКХАУС

ОГРН 1217700612073 , ИНН 7714479511

Юр.адрес г. Москва, 2-я Хуторская ул, д. 29, 2 этаж, кв.11 Г/2

Тел. 8 (916)-760-68-84

Спецификация

На строительство дома

в комплектации «White Box»

Этапы работ

Разработка индивидуального проекта и подготовка рабочей документации: - Подготовка индивидуальной планировки и составление поэтажного плана

Закупка и доставка материалов

Заливка плитного фундамента, утепление, гидроизоляция - Монолитная ж/б плита толщиной 300 мм, марка бетона М-350 - Арматура диаметром 12мм, двойное армирование - Ячейка армированной сетки 200х200мм - Толщина песчаной подушки 300мм - Толщина бетонной подготовки под фундамент 100мм - Выводы системы канализации - Закладные под ввод в дом электросетей и водоснабжения

Возведение стен из газоблоков, кирпичной вентиляции - Несущие стены: газобетонные блоки BONOLIT, толщина блока 300 мм, плотность блоков 500 кг/м3 - Перегородки: 100мм, плотность блоков 500 кг/м3.

Монтаж, утепление и отделка кровли: - Стропильная система и перекрытия – лес естественной влажности 1 сорт ГОСТ 50х200 мм. Огнебиозащита. - Кровля − металлочерепица премиум, цвет сатин на выбор, укладывается и закрепляется на обрешетку из доски 25х150 мм лес естественной влажности 1 сорт ГОСТ, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. - Софиты - Монтаж снегоудержателей, водосточной системы

Отделка внутри помещения: - Цементно-известковая. Выполняется по технологии холст «ВОЛМА» штукатурка внутренней поверхности стен. - Сухая стяжка пола

Отделка фасадов: - Утеплние стен «Пенопласт» - Монтаж фасадной сетки - Декоративная отделка «Короед»

Установка окон «РЕХАУ» нестандартных габаритов: - Премиум сегмент - 3-камерная профильная система 70мм - Оконные отливы

Система отопления: - Горячая и холодная вода с рециркуляцией, все выходы, точки подключения х/г воды - Первый этаж тёплый пол полностью и радиаторы в спальнях

По котельной: - Монтаж электрического котла - Все узлы подключения - Система водоснабжения и отопления будет полностью функционировать.

Разводка системы канализации по дому

Разводка электрики: - Установка распределительного щитка на 48 модулей - На каждое помещение заложено 3 розетки, 1 световая точка и выключатель - На кухне: 10 розеток, 3 световая точка, 1 выключатель - В котельной: 5 розеток, 1 световая точка, 1 выключатель

Чистовая отделка: - Укладка ламината по выбору заказчика - Укладка плитки в сан. Узлах и котельной - Натяжные потолки

Уборка и вывоз строительного мусора Привоз/вывоз бытовок и биотуалетов для рабочих

Общая стоимость работ с материалами: 81000 рублей за метр квадратный, . Цена остаётся неизменной после заключения договора и предоплаты. Гарантия 5 лет