ПАСПОРТ

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Модель: HKN-MD1

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

Содержание

- Контрольная панель управления

- Особенности

- Внешний вид устройства

- Установка

- Инструкция по использованию

- Меры безопасности

- Уход и обслуживание

- Устранение неполадок

- Технические характеристики

- Схема электрическая

- Контрольная панель управления

- Особенности

  - Быстрый разогрев. Печь оборудована мощным термостатом, что существенно сокращает время приготовления.

  - Наличие камня для выпечки позволяет еде нагреваться более равномерно.

  - Наличие возможности управления температурой с помощью термостатов. Каждый термостат может быть отрегулирован на поддержание разной температуры.

  - Печь прекрасно подходит для выпечки хлеба и других мучных изделий.

  - В данной печи можно готовить как свежее, так и замороженное мясо.

- Внешний вид устройства

- Установка

  - Подключение к сети электропитания должно производится квалифицированным инженером с соблюдением всех норм безопасности.

  - Убедитесь, что резиновые ножки устройства хорошо закреплены.

  - Печь должны быть размещена в хорошо вентилируемом помещении, на твердой горизонтальной поверхности. Расстояние до стен и других предметов должно быть не менее 10 см. Не допускается хранение рядом никаких горючих материалов. Рядом должен находиться огнетушитель.

  - Удалите упаковочную пленку с поверхности устройства.

  - Шнур питания должен быть подсоединен согласно действующим стандартам безопасности. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют рабочим характеристикам печи. Установите двухполюсный выключатель до подсоединения. Погрешность напряжения в сети не должна превышать ±10%. Устройство должно быть заземлено!

- Инструкция по использованию.

  - Включите питание.

  - Температура в печи может быть настроена от 0 до 350С°.

  - Поверните регулятор таймера на необходимое время, включится индикатор разогрева и печь начнет работать. При достижении заданной температуры индикатор разогрева погаснет. Если температура упадет ниже заданной, то печь автоматически начнет нагрев и индикатор опять засветится.

  - Внутренняя подсветка позволяет следить за процессом приготовления.

  - Время приготовления зависит от количества продуктов. На большее количество продуктов требуется большее количество времени.

  - Отключите питание, если печь не используется.

- Меры безопасности

  - При необходимости очистки, починки или перемещения печи сначала отключите аппарат от сети электропитания.

  - Не прикасайтесь мокрыми руками к штекеру или розетке.

  - Запрещено мыть аппарат под струей воды. Будьте внимательны, не допускайте попадания влаги на выключатель.

  - Не разрешайте детям дотрагиваться или пользоваться устройством.

  - Печь должна быть заземлена. Проверьте все соединения, если проводилось обслуживание.

- Уход и обслуживание.

  - Перед тем, как начать обслуживание, отсоедините печь от сети электропитания. После того, как печь остыла, можно приступить к процессу очистки.

  - Для ежедневного ухода используйте сухую тряпку. Запрещено промывать духовку под струей воды. Для очистки камня выньте его из печи, почистите поверхность мягкой щеткой, ополосните водой и высушите. Не используйте для очистки камня никаких моющих средств, т.к. они могут впитаться и впоследствии повлиять на вкусовые характеристики приготавливаемой пищи.

  - Советуем осуществлять проверку печи сертифицированным электромонтажником один раз в месяц.

- Устранение неполадок

| Неполадка | Возможное решение |
| --- | --- |
| Отсутствует разогрев | - Проверьте все подсоединения. - Поверните ручку термостата и выставьте требуемую температуры. - Убедитесь, что выключатель соответствует требуемым характеристикам. - Обратитесь в сервисный центр. |
| Короткое замыкание | Обратитесь в сервисный центр |
| Не работает внутренняя подсветка | Отключите питание и дайте печи остыть. Установите новую лампу. |
| Наличие неприятного запаха гари | Обратитесь в сервисный центр |
| Неравномерная выпечка | Отрегулируйте термостаты для каждого нагревательного элемента, проследите за их работой. Если термостаты работают исправно, то обратитесь в сервисный центр для диагностики нагревательных элементов, возможно, они нуждаются в замене. |

- Технические характеристики

| Модель | HKN-MD1 |
| --- | --- |
| Температурный диапазон, ℃ | 0~350 |
| Внешние размеры, мм | 560х570х280 |
| Размеры камеры, мм | 415х400х120 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Масса, кг | 24 |

- Схема электрическая

ST1, ST2 – термостат

SA – выключатель

HL1, HL2 – индикаторы подогрева

S1- выключатель подсветки

R1, R2 – нагревательные элементы

HL – Лампа внутренней подсветки