ПАСПОРТ

ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА

МОДЕЛЬ:

EB-EMH-450E,

EB-EMH-600E

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  - Электрическое напряжение сети должно совпадать с указанным на шильдике оборудования.

  - Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что все подключения, включая заземление, сделаны надежно.

  - Очистка оборудования производится мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Не допускается мыть оборудование прямой струей воды или погружать его в воду.

  - При работе с оборудованием не допускается складировать посторонние предметы на верхней панели колпака и трясти сам колпак.

  - Не допускается хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов и предметов в непосредственной близости от оборудования. Температура воздуха в помещении не должна превышать 45°С, а относительная влажность – 85%.

  - Установка оборудования должна осуществляться квалифицированным персоналом.

Внимание!

Оборудование должно быть установлено на огнеупорной поверхности. Прилегающие конструкции (стены, перегородки, кухонная мебель) должны быть покрыты огнеупорным материалом.

ВНИМАНИЕ!

- Оборудование не является бытовым и не предназначено для эксплуатации в домашних условиях. - Оборудование является профессиональным и должно эксплуатироваться только специально обученным персоналом.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать оборудование. - В процессе работы не трясите колпак и не наклоняйте его. - Попытка демонтажа и внесения модификаций в конструкцию оборудования может привести к серьезным повреждениям и травмам.

- Перед очисткой оборудования отключите электропитание (выньте вилку из розетки). - Во избежание поражения электрическим током не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду. - Не ударяйте по оборудованию и не кладите на колпак тяжелые предметы. - Неправильная эксплуатация оборудования может привести к повреждениям и травмам.

- Высокая температура может стать причиной ожога. - Во время работы оборудования во избежание ожогов не трогайте корпус и узлы оборудования руками.

Внимание!

- При грозе следует отключить оборудование от сети во избежание повреждения его разрядом молнии. - Не допускается использовать для очистки оборудования колющие и режущие предметы. - По завершении работы отключите электропитание (выньте вилку из розетки). - Подключение оборудования к электросети и техническое обслуживание электрических узлов должно проводиться опытными специалистами. - При повреждении сетевого шнура следует немедленно прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса для его замены.

Внимание!

- Использование источников питания, не маркированных на оборудовании, не допускается. - Оборудование должно быть оснащено автоматическим выключателем, соответствующим действующим нормам техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | EB-EMH-450E | EB-EMH-600E |
| --- | --- | --- |
| Параметры электорсети | 220 В, 50 Гц |  |
| Мощность | 2 800 Вт | 4 000 Вт |
| Рабочая температура | - С |  |

ФУНКЦИИ

Верхний нагрев позволяет получить золотистую корочку на поверхности блюда и идеален для запекания блюд с топингами, соусом и сыром.

В зависимости от типа продуктов оператор может изменять расстояние между рабочей поверхностью и нагревательными элементами, поднимая и опуская колпак при помощи ручки.

Оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали. Решетка легко снимается и чистится.

Оборудование просто в эксплуатации и техническом обслуживании.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед включением оборудования убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному на шильдике.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку). При этом должен загореться зеленый световой индикатор сети, оповещающий о том, что оборудование включено.

- Поверните ручку термостата по часовой стрелке в нужное положение. При этом должен загореться желтый световой индикатор нагрева, оповещающий о том, что включен нагревательный элемент.

- Поднимите колпак, поместите на решетку блюдо, покрытое топингами, соусом или сыром.

- Поднимая или опуская колпак, отрегулируйте расстояние между нагревательным элементом и поверхностью блюда.

- По достижении заданной температуры термостат автоматически отключит нагревательный элемент и световой индикатор нагрева погаснет.

- После поднятия колпака готовое блюдо можно вынимать.

- Как только температура опустится ниже заданного значения, термостат автоматически включит нагревательный элемент и загорится желтый световой индикатор нагрева. Таким образом, нагревательный элемент работает циклически.

- Оборудование, оснащенное двумя термостатами, позволяет включать оба нагревательных элемента одновременно или каждый по отдельности.

- По завершении работы поверните ручку термостата против часовой стрелки в положение «0» и отключите питание (выньте вилку из розетки).

- При повреждении сетевого шнура следует немедленно прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса для его замены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед очисткой следует отключить электропитание (вынуть вилку из розетки).

2. Решетка из нерж. стали и поддон могут быть вынуты и вымыты отдельно теплым мыльным раствором. Не допускается использование для очистки оборудования колющих и режущих предметов.

3. Ежедневно по окончании работы, следует протереть поверхности корпуса оборудования и сетевой шнур мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду.

4. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. При длительном простое оборудования следует отключить его от сети.

5. При длительном перерыве в эксплуатации оборудования его следует тщательно очистить и хранить в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии веществ, вызывающих коррозию.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!