РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Шейкер для приготовления молочных коктейлей

# Введение

- Настоящее Руководство написано в целях предоставления заказчику всех данных по машине и стандартам, касающихся её самой, а также инструкций по эксплуатации и обслуживанию, что даёт возможность эффективной работы с ней на протяжении всего срока её службы.

- Настоящее Руководство необходимо вручить всему персоналу, который будет осуществлять эксплуатацию и периодическое обслуживание аппарата.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

Глава 1 – Данные о машине	4

1.1. Общие меры безопасности	4

1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине	4

1.2.1 – Механические предохранительные устройства	4

1.2.2 - Электрические предохранительные устройства	5

1.3. Описание машины	5

1.3.1. Общее описание	5

1.3.2 – Конструктивные особенности	5

1.3.3. Узлы и детали машины	6

Глава 2 – Технические данные	7

2.1 – Габаритные размеры, вес, технические характеристики	7

Глава 3 – Доставка машины	8

3.1 – Отгрузка машины	8

3.2 – Проверка комплекта поставки по получению	8

3.3 – Утилизация упаковки	8

Глава 4 – Установка	8

4.1 – Место установки машины	8

4.2 – Электрические соединения	9

4.2.1 – Шейкер, оснащённый однофазным двигателем	9

4.3. Принципиальная электросхема 	10

4.4. Регламентная проверка	10

Глава 5 – Эксплуатация шейкера	10

5.1 – Органы управления	10

5.2 – Загрузка и приготовление продуктов	11

Глава 6 – Процедуры регламентных чисток	11

6.1 – Общие положения	11

6.2 – Процедура чистки машины	12

6.3 – Процедура дезинфицирования	12

Глава 7 – Техническое обслуживание	12

7.1. Общие положения	12

7.2. Шнур электропитания	12

Глава 8 – Утилизация машины	12

8.1. Выведение аппарата из эксплуатации	12

8.2. Утилизация аппарата	12

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрация 1. Общий вид шейкера.	6

Иллюстрация 2. Габаритные размеры аппарата.	7

Иллюстрация 3. Описание упаковки.	8

Иллюстрации 4а, 4b, 4c. Установка шейкера П.	9

Иллюстрация 5. Паспортная табличка с серийным номером.	10

Иллюстрация 6. Схема однофазных электрических соединений на 230 В.	10

Иллюстрация 7. Положение органов управления.	11

# Глава 1 – Данные о машине

## 1.1. Общие меры безопасности

- Эксплуатировать шейкер имеет право только подготовленный персонал, ознакомленный во всех деталях с правилами техники безопасности, представленными в настоящем Руководстве.

- При смене персонала следует немедленно организовать соответствующую подготовку новых операторов.

- Хотя шейкер и оборудован в опасных точках необходимыми предохранительными устройствами, не касайтесь движущихся частей машины.

- Перед проведением операций по обслуживанию или чистке полностью обесточьте аппарат.

- Перед началом операций по обслуживанию или чистке – при снятых и отключённых предохранительных устройствах – скрупулёзно оцените остаточные риски.

- В ходе операций по обслуживанию и чистке не отвлекайтесь на посторонние действия.

- Регулярно проверяйте состояние силового кабеля. Изношенный или повреждённый кабель может представлять серьёзную опасность поражения электрическим током.

- Если в аппарате появляются признаки неисправности либо происходит его отказ, откажитесь от эксплуатации машины и не пытайтесь произвести её ремонт своими силами. Вместо этого свяжитесь с Центром Технической помощи.

- Категорически не рекомендуется использование в шейкере замороженных продуктов или каких-либо жидкостей, не относящихся к продуктам питания.

Производитель не несёт ответственность за

  - случаи вмешательства в работу машины со стороны неуполномоченного на то персонала;

  - последствия замены узлов и деталей машины неоригинальными запчастями;

  - несоблюдение положений инструкций, содержащихся в данном Руководстве;

  - чистку и смазку аппарата неподходящими для этого средствами.

## 1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине

### 1.2.1 – Механические предохранительные устройства

Механические предохранительные устройства, установленные на шейкере, соответствуют нормам Директив ЕС 89/392 и EС 91/368.

Предохранительные устройства включают:

- рабочую колбу (см. п. 1.3.3 – детали шейкера).

### 1.2.2 - Электрические предохранительные устройства

Шейкер оборудован микровыключателем, который останавливает машину, если пользователь по невнимательности снимает рабочую колбу. В то же время после возвращения рабочей колбы на место микровыключатель автоматически перезапускает шейкер.

## 1.3. Описание машины

### 1.3.1. Общее описание

Линия шейкеров спроектирована и произведена специалистами нашей компании с тем, чтобы

- гарантировать максимальную безопасность в ходе эксплуатации, чистки и обслуживания;

- гарантировать соответствие самым строгим гигиеническим требованиям, что достигается тщательным отбором материалов, контактирующих с продуктами питания, и устранением острых кромок деталей машины, вступающих в контакт с продуктами; этим, кстати, достигается ещё одно преимущество, а именно: упрощение и повышение качества чистки (мойки) аппарата и его лёгкая разборка;

- обеспечить бесперебойность функционирования шейкера при его последовательных пусках и выключениях длительностью 10 минут каждый;

- обеспечить максимальную эффективность работы машины за счёт применения единой насадки с тремя венчиками;

- обеспечить надёжность и устойчивость узлов и деталей;

- обеспечить максимальное снижение шумности;

- обеспечить высокую лёгкость управления.

### 1.3.2 – Конструктивные особенности

Шейкер выполнен из покрытого хромом акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), алюминиевого сплава (пероксида алюминия с магнием 5), обработанного анодированием (электролитического процесса, с помощью которого увеличивается толщина и упрочивается оксидная плёнка некоторых металлов и сплавов. Такой процесс специально применяется для обработки алюминия и его сплавов). Анодирование обеспечивает выполнение строгих гигиенических норм при соприкосновении деталей и узлов с продуктами питания и стойкость к воздействию кислот, солей и процессам окисления.

### 1.3.3. Узлы и детали машины

#### Иллюстрация 1. Общий вид шейкера.

Шейкер

Шейкер П

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

| 1 | База |
| --- | --- |
| 2 | Штанга |
| 3 | Выключатель |
| 4 | Головка |
| 5 | Ручка перемены скоростей |
| 6 | Опора рабочей колбы |
| 7 | Рабочая колба |
| 8 | Вал |
| 9 | Венчики |
| 10 | Силовой шнур |
| 11 | Кронштейн для крепления шейкера на стене |
| 12 | Паспортная табличка с указанием данных о машине и её серийного номера |

# Глава 2 – Технические данные

## 2.1 – Габаритные размеры, вес, технические характеристики

#### Иллюстрация 2. Габаритные размеры аппарата.

Таблица 1. Размеры и технические особенности аппарата

ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики шейкера представлены в паспортной табличке, закреплённой в нижней части базы машины. Перед включением машины в сеть загляните в Раздел 4.2 «Электрические подключения».

# Глава 3 – Доставка машины

## 3.1 – Отгрузка машины

(см. Илл. 3)

Шейкеры тщательно пакуются и затем отгружаются с складов нашей компании. В комплект поставки входит:

- ящик из усиленного картона;

- шейкер;

- настоящее Руководство.

Кроме того, в коробке имеется материал для упаковки машины, выполненный либо из картонного упаковочного наполнителя, либо из полиуретана.

#### Иллюстрация 3. Описание упаковки.

## 3.2 – Проверка комплекта поставки по получению

После доставки при отсутствии явных признаков внешнего повреждения упаковки вскройте её и удостоверьтесь в комплектности (см. Илл. 3). Если на упаковке имеются следы ударов, вмятин или разрывов, необходимо известить об этом компанию-перевозчика. Кроме того, в трёхдневный срок со дня доставки, указанного в отгрузочных документах, по результатам проверки следует составить докладную записку.

## 3.3 – Утилизация упаковки

Такие элементы упаковки, как картон, паллета, пластиковые ремни и полиуретановые детали относятся к числу обычных городских отходов, а потому их утилизация серьёзных проблем не составляет.

При установке машины в странах, в которых действует особый режим утилизации, следуйте положениям такого режима.

# Глава 4 – Установка

## 4.1 – Место установки машины

Шейкер необходимо установить на рабочий стол, подходящий под габаритные размеры, приведённые в Таблице 1 (с учётом, разумеется модели). Поэтому поверхность установки должна быть достаточно широкая, ровная, сухая, гладкая, прочная и устойчивая. Высота рабочего стола над землёй 80 см.

Стена, на которой планируется установить шейкер П, должна соответствовать внешним габаритам аппарата (см. Гл. 2). Поэтому ей надлежит быть достаточно широкой, крепкой, сухой и обеспечивать свободное перемещение персонала, а также удобство при выполнении операций чистки и обслуживания.

При настенной установке аппарата выполните следующее:

- Снимите два винта (1), крепящие шейкер к стенному кронштейну (2) (см. Илл. 4а);

- Введите два клина (3) в отверстия в стене; закрепите кронштейн имеющимися двумя винтами (4);

- Повторно прикрепите двумя винтами (1) шейкер к стенной опоре.

Илл. 4а

Илл. 4с

Илл. 4b

#### Иллюстрации 4а, 4b, 4c. Установка шейкера П.

## 4.2 – Электрические соединения

### 4.2.1 – Шейкер, оснащённый однофазным двигателем

На машине установлен силовой кабель поперечным сечением 31 мм2, длиной 1,5 м, оборудованный вилкой типа «SНUKO».

Подключите шейкер к сети с характеристиками 230В/50 Гц, разместив между аппаратом и сетью магнитотермический дифференциальный выключатель на 10А, с ΔI = 0,03А. При этом убедитесь в надёжности системы заземления машины. Не забудьте проверить соответствие технических характеристик, указанных в паспортной табличке с серийным номером (см. Илл. 5), значениям, представленным в транспортной накладной и ведомости поставки.

#### Иллюстрация 5. Паспортная табличка с серийным номером.

## 4.3. Принципиальная электросхема

#### Иллюстрация 6. Схема однофазных электрических соединений на 230 В.

Выключатель

Двигатель

Источник питания 230 В, 50 Гц

Микровыключатель рабочей колбы

## 4.4. Регламентная проверка

Перед проверкой работоспособности шейкера убедитесь в надёжности крепления рабочей колбы, после чего:

- переместите клавишу выключателя в положение пуска «I», затем – в положение остановки «0» (см. Илл. 7);

- после установки рабочей колбы на место проверьте правильность вращения венчиков, для чего последовательно переместите клавишу выключателя в положение пуска «I» и затем – в положение остановки «0»;

- для шейкера VV: проверьте правильность функционирования двигателя ручки перемены скоростей;

- убедитесь в остановке машины после снятия рабочей колбы.

# Глава 5 – Эксплуатация шейкера

## 5.1 – Органы управления

Клавиша пуска находится в верхней части штанги. В модели VV ручка перемены скоростей расположена с лицевой стороны головки (см. Илл. 7).

1. Клавишу выключателя можно фиксировать в двух положениях:
	а) «I» - пуск;

b) «0» - стоп.

2. С помощью ручки перемены скоростей регулируется скорость вращения венчиков.

#### Иллюстрация 7. Положение органов управления.

## 5.2 – Загрузка и приготовление продуктов

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукты, предназначенные для приготовления, необходимо загрузить в рабочую колбу только после перевода клавиши выключателя в положение «0».

- После загрузки продуктов в рабочую колбу осторожно установите её в захваты опоры.

- Убедитесь в надёжном положении колбы.

- Переместите клавишу выключателя в положение «I».

- При наличии шейкера модели VV с помощью ручки перемены скоростей отрегулируйте интенсивность вращения венчиков (допустимо постепенное изменение скорости от минимальной до максимальной).

- Не работайте с пустым шейкером.

- По окончанию приготовления коктейля переведите ручку перемены скоростей в положение минимального их значения и выключите аппарат, переместив клавишу выключателя в положение «0». Затем осторожно снимите колбу.

- Период непрерывной работы шейкера в целях предотвращения перегрева двигателя ограничен 10 минутами. Затем необходим перерыв в течение примерно 10 минут. По истечению этого промежутка времени возможна дальнейшая работа с аппаратом.

# Глава 6 – Процедуры регламентных чисток

Перед началом работ, описанных в данной Главе, следует отметить, что:

Линия профессиональных шейкеров содержит нормативные элементы электрической и механической защиты как для эксплуатационного этапа, так и для этапа чистки и технического обслуживания. И, тем не менее, имеется ряд ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ, которые полностью устранить невозможно. Они несут с собой определённую степень опасности травм, вызываемых случайными контактами с венчиками или же другими режущими деталями машины в ходе производства работ по её чистке и обслуживанию.

## 6.1 – Общие положения

Перед производством любых работ по чистке аппарата не забудьте

- обесточить его, вынув вилку питающего шнура из розетки;

- перевести клавишу выключателя в положение «0».

Не рекомендуется чистить (мыть) машину с помощью водоочистителей, струй воды под высоким давлением, щёток и иных предметов, могущих повредить поверхности корпуса аппарата.

## 6.2 – Процедура чистки машины

Рабочую колбу шейкера подвергайте регулярной чистке. При этом если она не используется в течение более двух часов или же не реже одного раза в день, рекомендуется мыть этот узел аппарата в посудомоечной машине, применяя мягкий мыльный раствор.

Вал и венчики (см. п.п. 8-9, стр. 6, Илл. 1) следует подвергать чистке (мойке) всякий раз, когда шейкер не эксплуатируется в течение более двух часов или же не реже одного раза в день.

Наполните колбу мягким мыльным раствором и дайте шейкеру поработать в течение примерно 30 секунд. Затем поменяйте воду, не добавляя мыла, и снова запустите шейкер, дав ему поработать два цикла по 10 секунд каждый.

Промойте корпус двигателя мягкой тряпкой или губкой, смоченной в слабом мыльном растворе.

## 6.3 – Процедура дезинфицирования

Наполните колбу веществом “Milton” либо аналогичным ему (имеющим содержание хлорных составляющих не ниже 50 промилле) и дайте шейкеру поработать в течение примерно 10 секунд.

# Глава 7 – Техническое обслуживание

## 7.1. Общие положения

Перед проведением любых операций по техобслуживанию необходимо вытащить вилку шнура электропитания из розетки, обесточив, тем самым, весь аппарат.

## 7.2. Шнур электропитания

Не забывайте периодически проверять состояние шнура электропитания. Для его замены в случае износа свяжитесь со специалистами Центра Технической поддержки.

# Глава 8 – Утилизация машины

## 8.1. Выведение аппарата из эксплуатации

Если Вы по какой-либо причине решили вывести машину из эксплуатации, удостоверьтесь в том, что ею никто больше воспользоваться не сможет. Отключите аппарат от сети электропитания и выведите из строя все монтажные электрические соединения.

## 8.2. Утилизация аппарата

После выведения из эксплуатации машину следует утилизировать. Для разборки машины свяжитесь со специализированным Центром, который занимается подобного рода действиями; узлы и детали машины должны быть разделены в строгом соответствии с материалами, из которых они произведены (см. Главу 1, пункт 3.2).

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР