ПАСПОРТ

ЭКСТРУДЕР

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОН

МОДЕЛЬ: HKN-PM6

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

- Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

- Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

- Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления макаронных изделий.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Большое количество насадок позволяют готовить макаронные изделия различной формы.

- Путем добавления в тесто яиц и различных овощных соков можно получать на выходе более привлекательные и питательные изделия.

- Простота в использовании. Одна кнопка для замеса и выпуска.

- Имитация ручного замеса теста. Просто добавьте нужное количество муки и воды – машина замесит их автоматически.

- Множество механизмов защиты продлевают жизненный цикл устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Данное оборудование не рассчитано на продолжительную или безостановочную работу на крупном производстве и должно применяться в небольших столовых, ресторанах и т.п.

- Тщательно соблюдайте дозировку замешиваемых продуктов, иначе изделия могут получиться слишком сухими или наоборот, слишком влажными.

- Устройство снабжено интеллектуальной программой контроля и автоматически завершит работу по истечении периода приготовления. После цикла приготовления устройству нужно дать остыть на 15-20 минут. Это продлит его жизненный цикл.

- Перед включением убедитесь, что все разборные части устройства хорошо собраны и закреплены.

- Поскольку в устройстве используется интеллектуальная программа, то оно способно определить крутость замешиваемого теста. Считается нормальным, что шнек устройства с периодичностью меняет направление своего вращения. Если на цифровом дисплее появилось сообщение об ошибке «E1», проверьте, возможно, тесто слишком крутое, или в бункер попали твердые предметы.

- Не добавляйте в процессе замешивание никаких сыпучих (не жидких) продуктов. Перед добавлением в бункер с мукой яйца рекомендуется тщательно перемешать с водой.

- Открывать крышку устройства и/или снимать любые части с устройства во время его работы запрещено.

- Запрещено опускать устройство в воду или ополаскивать его под проточной водой.

- Запрещено использовать абразивные материалы и приспособления для очистки устройства.

- Устройство должно храниться в недоступном для детей месте.

- Тщательно помойте все части устройства перед первым использованием.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |

| 1 | Корпус устройства (моторный отсек) |
| --- | --- |
| 2 | Бункер для замеса теста |
| 3 | Шнек для перемешивания муки и воды |
| 4 | Прижимная пластина |
| 5 | Шнек для выдавливания теста |
| 6 | Насадки для выдавливания разных типов макаронных изделий |
| 7 | Шайба крепления насадки (фиксатор) |
| 8 | Верхняя крышка |
| 9 | Головка для выдавливания (к ней крепятся насадки) |
| 10 | Мерная чаша для воды |
| 11 | Мерная чаша для муки |
| 12 | Скребок |
| 13 | Форма для равиоли (пельменей) |
| 14 | Футляр для хранения насадок |

ВНИМАНИЕ!

Белое кольцо с пазами снимается на время очистки. Убедитесь, что правильно и в нужном положении вставили его обратно перед использованием устройства. Неправильная установка может привести к повреждению устройства.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И КНОПКИ

[On/Off]

Подключите питание, устройство воспроизведет звуковой сигнал и на дисплее отобразится «----». Нажмите кнопку включения/выключения [On/Off], на экране отобразится «On», и устройство перейдет в режим ожидания. Цикл работы будет прекращен, если нажать на эту кнопку в процессе работы. Далее устройство перейдет в режим ожидания.

[1 CUP], [2 CUPS], [3 CUPS], [4 CUPS]

Выберите согласно необходимому количеству замес одной «1 cup», двух «2 cups», трех «3 cups»  или четырех «4 cups»  чашек муки. Устройство начнет работать и включится счетчик времени. Заработает мотор, тесто будет замешиваться в течение 4-х минут для 1 чашки муки и 3-х минут для 2,3 и 4 чашек муки. Далее через установленную насадку начнется выдавливание макаронных изделий. По завершению устройство остановится и на дисплее отобразится «----». Для одной чашки муки цикл производства в среднем займет 11 минут, для двух чашек муки – 12 минут, для 3-х – 15 минут и для 4-х – 18 минут.

[Extrude]

После того как завершился процесс производства в автоматическом режиме в бункере может остаться еще немного теста. Поэтому нажмите кнопку ручного режима управления  [Extrude] для выпуска оставшегося теста через насадку. Счетчик в данном режиме настроен на 5 минут. Не используйте этот режим, если мука и вода не достаточно хорошо перемешаны.

[Kneed]

Если необходим только замес теста из муки и воды, нажмите кнопку «Kneed». В течение 4-х минут будет замешиваться тесто и после остановки тесто можно вытащить из бункера и использовать.

ПОРЯДОК СБОРКИ/РАЗБОРКИ

Перед разборкой убедитесь, что устройство отсоединено от сети питания!

- Открутите фиксатор насадки (7), вращая его против часовой стрелки, и снимите насадку.

- Выньте шнек и насадку для выдавливания.

- Нажмите на защелку крышки и потяните ее вверх. Снимите крышку.

- Поверните прижимную пластину против часовой стрелки и снимите ее.

- Вытащите шнек для перемешивания муки и воды.

- Снимите бункер, потянув на себя.

Сборку устройства следует проводить в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Выбирите необходимую насадку из комплекта.

| Ультратонкие спагетти | Тонкие спагетти | Средние спагетти | Толстые спагетти | Лазанья толщиной 0,8мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Феттучини | Тальятелле | Паппарделле | Макароны | Лазанья толщиной 1,1мм |

- Снимите крышку устройства. Засыпьте муку с помощью чаши для муки. Наполнять чашу следует без горки. Воспользуйтесь скребком, чтобы убрать лишнее. Засыпайте муку согласно таблице ингридиентов ниже.

Таблица ингридиентов

| Мука | Вода | Овощной сок | Смесь яиц и воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 чашка | 60мл | 60мл | 70мл |
| 2 чашки | 100мл | 100мл | 110мл |
| 3 чашки | 160мл | 160мл | 170мл |
| 4 чашки | 200мл | 200мл | 210мл |

Яйца должны быть смешаны с водой перед добавлением в муку!

Для ультратонких спагетти необходимо добавлять на 10 мл больше жидкости, т.к. отверстия в насадке очень малы. На их выдавливание уйдет на 2-3 минуты больше.

Максимальное количество засыпаемой муки – 640г (4 чашки).

Максимальное количество добавляемой воды – 200мл ±10мл (в зависимости от влажности муки)

Минимальное количество засыпаемой муки -  160г (1 чашка).

Минимальное количество добавляемой воды – 60мл ±5мл (в зависимости от влажности муки)

- Установите крышку на место.

- Подключите питание и нажмите кнопку включения [On/Off]. Нажмите кнопку автоматического режима согласно загруженному количеству муки. Когда шнек начнет вращаться, налейте необходимое количество воды в крышку.

Внимание: отверстия в крышке не должны перекрываться или быть чем-то заблокированы. Вода из емкости должна постепенно просачиваться вниз.

- Через 10 минут макаронные изделия будут готовы.

Внимание: запрещено использовать измельченные овощи! Используйте только хорошо отжатый сок без мякоти!

- Приготовление равиоли.

В комплекте с устройством идет форма для приготовления равиоли.

а+б) установите насадку для лазаньи толщиной 0,8 или 1,1 мм, приготовьте полоску теста и разложите ее на горизонтальной поверхности. С помощью формы нарежьте необходимое количество заготовок под равиоли;

в) поместите нарезанный сегмент теста в форму и заправьте его нужным наполнителем (мясным фаршем);

г) сложите форму вдвое и слегка сожмите;

д) выньте готовый продукт из формы.

| а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Производить очистку следует сразу после использования устройства. Используйте для этого теплую проточную воду и моющие средства.

- Для этого произведите разборку устройства. В первую очередь стоит мыть части, контактировавшие с тестом.

- После очистки насухо вытрите все части устройства.

- Запрещается погружать корпус (моторный отсек) в воду!

- После очистки хранить устройство следует в прохладном и сухом месте.

Запрещено мыть устройство и его части в посудомоечной машине!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Если устройство не включается, проверьте следующее:

- провод питания хорошо подсоединен к сети питания, и переключатель питания находится в положении «Включено»;

- устройство правильно собрано;

- нет обрыва сети питания.

Если ничего из приведенного выше не выявлено, не пытайтесь самостоятельно починить устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-PM6 | 220 | 300 | 380x190x260 | 5,2 |