Шкаф расстойный

серии FJ

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выражаем благодарность за приобретение оборудования

торговой марки FoodAtlas!

Компания Агроресурс производит под собственными торговыми марками Foodatlas и AR более 2000 наименований оборудования,  в том числе для общественного питания печи, расстойные шкафы, фритюрницы, грили контактные, вафельницы Корн Дог, аппараты для сахарной ваты и попкорна, проточные водонагреватели, грили для шаурмы, фризеры для мягкого мороженного, жарочные поверхности, мармиты, линии раздачи, тепловые витрины, сокоохладители, мангалы электрические, тостеры для хлеба и булочек  и многое другое.

Все оборудование имеет необходимую разрешительную документацию для использования в России и странах Таможенного союза, многое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского Союза (сертификат CE).

Подробную техническую информацию о оборудовании наши клиенты могут получить на сайте agrozavod.ru  и в службе технической поддержки по телефону 8(800)5555905.

Вы приобрели технически сложное изделие, предназначенное только  для коммерческого использования. Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем руководстве (РЭ).

Внимание:

- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (220В), проверьте установку защиты выключателя.

- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.

- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель.

- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В ином случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от машины. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.

- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам электросети, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.

- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.

- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.

- Если машина не используется или при неблагоприятных погодных условиях отключайте машину от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

- Не допускайте детей и неавторизованный персонал к работающему аппарату, чтобы избежать их контакта с нагревательной поверхностью, которые за счет высокой температуры могут привести к ожогам.

- Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.

- На проведение электрической установки и технического обслуживания теплового источника требуется специальное разрешение.

- Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом

- В режиме нагрева запрещено касаться руками ТЭНов и нагревающихся поверхностей, чтобы избежать получения ожогов.

- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

- Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере.

- Не допускайте тряски оборудования.

- Не храните оборудование в перевернутом виде.

- Убедитесь в комплектности оборудования перед началом эксплуатации. Проконсультируйтесь по поводу недостающих частей или повреждений.

- Упаковочный материал беречь от детей (особенно 	полиэтиленовый пакет, шурупы и т.д)

- Данный прибор может эксплуатироваться только обученным человеком, который знаком с устройством, техникой безопасности и т.д.

- Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций.

- Ремонт должен осуществляться профессиональным работником с использованием оригинальных запасных частей.

- Только для коммерческого использования!

- Избегайте прямого попадания воды на оборудование.

- Для предотвращения любых повреждений, вызванных окислением или химическим вмешательством, периодически очищайте поверхность нержавеющей стали соответствующим способом.

- Предупреждение! Для вашей безопасности, не помещайте и не храните огнеопасные жидкости, газ и другие вещества рядом с аппаратом

- Предупреждение! Для вашей безопасности корпус изделия должен быть заземлен

- Устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

1. Технические характеристики

| Модель | FJ-32 | FJ-26 | FJ-16 | FJ-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220В-50Гц | 220В-50Гц | 220В-50Гц | 220В-50Гц |
| Фаза | Двухфазная | Двухфазная | Однофазная | Однофазная |
| Мощность | 2.8кВт | 2.8кВт | 2.6кВт | 2.6кВт |
| Вместимость | 32 формы | 26 формы | 16 формы | 13 формы |
| Температура (℃) | норма～60℃ | норма ～60℃ | норма ～60℃ | норма～60℃ |
| Влажность | норма～95％ | норма ～95％ | норма ～95％ | норма ～95％ |
| Габариты | 100x70x184（см） | 100x70x156（см） | 50x70x184，（см） | 50x70x156（см） |

2. Преимущества

(1) Шкаф расстойный серии FJ, изготовленный из нержавеющей стали., нагревает воду с помощью ТЭНа, а затем преобразует воду в пар в камере. Влажность в камере может достигать 80% ~~ 85%, температура варьируется от 35 ℃ до 40 ℃, которая является оптимальной для расстойки тестовых заготовок.

(2) Сухая нагревательная трубка, соединенная с нагревательной пластиной, поддерживает заданную температуру и распыляет пар, создавая лучший эффект расстойки тестовых заготовок.

(3) Циркуляция горячего воздуха в камере. Равномерная температура внутри камеры. Точность контроля температуры и влажности.

(4) Удобная дверца, легко открывается и закрывается. Прозрачная стеклянная дверца обеспечивает обзор процесса приготовления.

(5) Большая вместимость, несколько уровней, удобная ручка позволяют наслаждаться процессом приготовления.

3. УСТАНОВКА
(1) Сначала достаньте и зафиксируйте ножки, затем отрегулируйте их таким образом, чтобы оборудование стояло устойчиво, закрепите подставку..
(2) Напряжение: 220 В 50 Гц ≧ 16A.
(3) Убедитесь что оборудование надежно заземлено.

(4) Установите оборудование, таким образом, чтобы оно стояло устойчиво, и было достаточно места для выполнения процесса приготовления.

(5) С обратной стороны расстойного шкафа находится болт заземления, который необходимо плотно заземлить медной проволокой с сечением более 2,5мм.

(6) Оборудование должно быть установлено внутри помещения, на расстоянии не менее 200 мм от стены. Во избежание пожара, держите оборудование на расстоянии от деревянных и легковоспламеняющихся предметов не менее 500 мм

(7) Подключение к источнику питания должно быть выполнено квалифицированным электриком. Напряжение и электропроводка в помещении должно соответствовать техническим параметрам оборудования. Выключатель должен находиться на расстоянии не менее 3м от оборудования, должны быть установлены заземление и автоматический выключатель, защитное устройство.

(8) После остановки оборудования, выключите его из сети.

Электрические изолированные части, подключенные к проводу, необходимо проверять не менее одного раза в 3месяца на предмет окисления, хорошего контакта.

(9) Оборудование должно быть установлено в чистом и хорошо проветриваемом помещении. Оборудование следует мыть нейтральными моющими средствами.

(10) Если оборудование не используется продолжительное время, упакуйте его и храните в хорошо-проветриваемом месте.

4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(1) Перед началом работы добавьте воду в специальный резервуар для воды до такого уровня, что вода скрывала ТЭН, чтобы предотвратить сухое нагревание.

(2) Включенный индикатор питания (красный) означает, что шкаф находится в режиме ожидания.

(3) Поверните регулятор распылителя по часовой стрелке, загорится желтый индикатор, начнет работать ТЭН. Установите температуру на 100°С, затем убавьте до 80°С после того, как вода закипит. Если индикатор погас, то это означает, что шкаф перестал нагреваться и работает в автоматическом режиме распыления.

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

R1-«мокрый» нагреватель R2-«сухой»нагреватель

HL1–индикатор работы оборудования HL2-индикатор распыления HL3-индикатор температуры(нагрева) ST1-регулятор распыления ST2-регулятор температуры

Меры предосторожности

- Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено эксплуатировать аппарат, возможны травмы и летальный исход. Максимальное время работы–8 часов в день.

- Пользуйтесь заземленной розеткой. Держите провод питания вдали от горячих предметов. Запрещается опускать провод питания, вилку и сам аппарат в воду или другие жидкости. Нельзя использовать провод, розетку и вилку, если на них имеются повреждения.

- Не трогайте горячую поверхность, чтобы избежать получения ожогов. Не передвигайте аппарат во время его работы.

- Не трогайте вилку и провод питания, если на них имеются капли воды:  это поможет избежать поражения электрическим током.

- Неважно, собираетесь ли вымыть аппарат или провести техническое обслуживание, сначала необходимо отключить электропитание и вынуть вилку из розетки. Не допускайте, чтобы аппарат работал вхолостую длительное время.

- Нельзя мыть аппарат водой из шланга, т.к. это может привести к попаданию воды на электрические узлы и детали внутри корпуса и вывести оборудование из строя. Короткое замыкание и поражение электрическим током. Не следует мыть электрическую коробку под струей воды или замачивать ее в воде для очистки.

- На корпусе находится заземляющий болт. Пожалуйста, подключите провод заземления в соответствии с правилами техники безопасности, используя при этом медный кабель сечением не менее 2,5мм2.

- Во время грозы следует отключить питание. Иначе может произойти   повреждение аппарата в результате удара молнии

- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от изделия. Температура окружающей среды должна быть ниже  45° С, влажность  не должна превышать 85 %.

- Не разбирайте и не переоборудуйте аппарат.

АКТ

пуска машины в эксплуатацию

Настоящий акт составлен

в город_________________________________________________________________

дата___________________________________________________________________

Владельцем Шкафа расстойного серии  FJ

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. владельца)

Заводской номер машины______________________________________

В том, что  Шкаф расстойный серии  FJ -____

дата выпуска __________

пущен в эксплуатацию ________________________________

в ___________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес эксплуатирующего предприятия)

Механиком ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. механика, наименование монтажной организации, печать или штамп)

и передано на обслуживание механику ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. механика)

______________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, осуществляющей ТО и ремонт, печать или штамп)

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен _________________________________________________

(дата, город)

Владельцем Шкафа расстойного серии FJ ____

_____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. владельца)

Представителем завода или незаинтересованной стороны ______________________________________________________________________

Независимый представитель _______________________________________________

Наименование машины, марка, тип что Шкаф расстойный  серии FJ

Предприятие-поставщик _________________________________________________

Заводской номер _______________________________________________________

Дата выпуска _________________________________________________________

Дата пуска в эксплуатацию ______________________________________________

Эксплуатирующее предприятие __________________________________________

И его почтовый адрес ___________________________________________________

Комплектность машины (да, нет) ________________________________________

Что отсутствует ________________________________________________________

Данные об отказе машины

Дата отказа __________________________________________________________

Внешние проявления отказа______________________________________________

Предполагаемые причины отказа ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Условия эксплуатации в момент отказа (нужное подчеркнуть) | 1 Нормальные 2 Не соответствующие нормам |
| --- | --- |
| Условия выявления (нужное подчеркнуть) | 1 При монтаже 2 При включении 3 При эксплуатации 4 При ТО и Р 5 При хранении 6 При транспортировке |
| Последствия отказа (нужное подчеркнуть) | 1 Полная потеря работоспособности 2 Частичная |

Адресные данные об отказавшей сборочной единице или детали:

Наименование, марка, тип, номер рисунка, позиция

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Для устранения причин отказа необходимо:

| Способ устранения (нужное подчеркнуть) | 1 Замена детали 2 Ремонт детали 3 Регулировка изделия 4 Замена изделия 5 Укомплектование ЗИП |
| --- | --- |

Владелец _____________________________________________________________

М.П.

Представитель или незаинтересованная сторона_______________________________

М.П.

Независимый представитель_______________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вы приобрели изделие производственно-технического назначения, подлежащее обязательному техническому обслуживанию, которое может быть использовано только по прямому назначению, и которое не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей. Заказчик обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом.

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

При обнаружении производственных дефектов изделия следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, продавшую изделие.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Условия гарантии

- Гарантийный ремонт изделия производится в течение гарантийного срока, указанного в таблице, при наличии данного гарантийного талона, технического паспорта, кассового, товарного чека или товарной накладной.

- Гарантийный ремонт выполняется при условиях эксплуатации изделия в соответствии с требованиями инструкции производителя и распространяется на неисправности изделия, возникшие при его изготовлении или в результате скрытых дефектов деталей. Для правильного хранения и транспортировки изделия рекомендуется сохранять упаковку.

- Гарантийный ремонт производится в компании "Агроресурс" в течение 20 рабочих дней при наличии запасных частей на каждую единицу изделия, при отсутствии каких-либо дополнительных договорённостей. При отсутствии необходимых запасных частей срок проведения ремонта продлевается до поступления запасных частей на склад. Срок гарантии на замененные запасные части не превышает срока гарантии на всё изделие. Выезд механика Сервисного Центра  к покупателю осуществляется только по предварительной заявке Заказчика и за отдельную плату.

- Гарантия продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.

- Выявленные неисправности, подлежащие устранению в течение гарантийного ремонта, а также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставления покупателем финансовых претензий к Поставщику. С Поставщика ни в коем случае не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии поставленного изделия.

- В случае выявления дефекта изделия Заказчик должен письменно поставить в известность Поставщика. Работы, следующие из гарантийных обязательств, выполняются Поставщиком после того, как Заказчик доставляет ему изделие для ремонта или замены. Расходы по транспортировке до склада Поставщика, демонтажу и монтажу изделия, подлежащего гарантийному ремонту, несет Заказчик

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

Периодическое обслуживание, наладку и настройку на какой-либо тип материала.

- Ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

- Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации или техническом паспорте изделия.

- Если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, использованием изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию, недостаточной или несвоевременной смазкой и чисткой изделия, невысокой квалификацией обслуживающего персонала или несовершенством технологического процесса, механическими повреждениями, неправильной транспортировкой, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, веществ, жидкостей, халатным отношением, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием животных, грызунов, насекомых, колебаниями напряжения и частоты в электрической сети.

- Если изделие подвергалось вмешательству или ремонту лицами, не имеющими сертификата на оказание таких услуг или имеющими недостаточную квалификацию.

- Если в процессе эксплуатации использовались нестандартные или некачественные расходные материалы и запчасти.

- На детали отделки и расходные материалы (иглы, ремни, лампы освещения, ножи, петлители, подшипники, сальники, щетки и т.п.).

- Эксплуатация изделия производилась в области температур или давлений, не рекомендованных для данного типа изделия, использовались масла, холодильные агенты, теплоносители и другие вещества, не рекомендованные предприятием-производителем.

- Характеристики электропитания не соответствуют требованиям фирмы-производителя, а также при отсутствии или неправильном подключении устройств электрозащиты изделия.

- При недостаточной вентиляции помещения, в котором установлено изделие, при ненормальных вибрациях.

- При повреждениях, возникших вследствие ошибок при эксплуатации, ненадлежащего содержания или хранения, небрежности, технической неграмотности персонала.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ В ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ ВИД.

Талон №1 на гарантийное обслуживание

Дата изготовления________________________________

Место продажи__________________________________

Дата продажи____________________________________

Выполненные работы:____________________________

________________________________________________

Исполнитель:____________________________________

М.П.

Владелец:_______________________________________

М.П.

Талон №2 на гарантийное обслуживание

Дата изготовления________________________________

Место продажи__________________________________

Дата продажи____________________________________

Выполненные работы:____________________________

________________________________________________

Исполнитель:____________________________________

М.П.

Владелец:_______________________________________

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

| Место для печати, штампа |  | Ответственное лицо за продажу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия выполнившего продажу | Дата продажи | Должность | ФИО | Подпись |