Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

###### Прилавок кассовый

##### ПАСПОРТ

###### БИЛГ 4.330.055 ПС

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Прилавок кассовый с цельнометаллическим накопителем  предназначен для магазинов самообслуживания.

Универсальная сборка позволяет собирать прилавок в разных направлениях (левый, правый). При необходимости стол можно развернуть на 180º при любом направлении прилавка.

1.2. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.3. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должно быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.4. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел. (8362) 42-22-77, факс (8362) 42-12-77.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование | - Значение |
| --- | --- |
| Внутренний объём, м3 | 0,44 |
| Площадь стола, м2 | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 1403 997 890 |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на стол, кг, не более | 40 |
| Масса, кг, не более | 60 |

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Стол | 1 |
| Комплект обшивок: Обшивка 178 Обшивка 179 Обшивка 180 Обшивка 181 Обшивка 182 Обшивка 183 Обшивка 184 Обшивка 185 Обшивка 174 | 1 1 1 2 2 1 1 1 1 |
| Опоры 112 | 8 |
| Уголок 144 | 1 |
| Комплект крепёжа: Винт М6х12 Шайба (плоская) Шайба (пружинная) Гайка М6 Винт (саморез острый)4,2х14 | 1 21 21 21 21 29 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие, заводской №________________________________, соответствует технической документации и упаковано изготовителем.

Дата выпуска ________________________________________________

Начальник ОТК

___________________	      __________________

(личная подпись)			(расшифровка подписи)

М.П.

# 5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

5.2. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5.3. Собрать корпус из комплекта обшивок согласно схеме. Придать корпусу устойчивое положение регулировкой опор.

5.4.  Установить стол на корпус согласно схеме.

5.5. Поверхности изделия промыть нейтральным моющим средством и протереть насухо мягкой тряпкой.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается не менее 12 месяцев со дня продажи (дата продажи указана в накладной), но не более 18 месяцев от даты изготовления.

6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях, когда:

-	эксплуатация изделия не соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие не соблюдения правил транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации;

- повреждения вызваны пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

- изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

- изделие имеет механические повреждения, следы воздействия химических веществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Схема сборки корпуса

Схема сборки прилавка кассового

1. Корпус.  2. Стол.  3. Обшивка 174.  4. Уголок 144.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий №сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- нённых | заме- ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |