SINMAG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ СПИРАЛЬНЫХ ТЕСТОМЕСОВ

SM-25, SM-50, SM-80 Т

Инструкция по использованию спиральных миксеров моделей

SM-25, SM-50, SM-80

- Установка

Оборудование полностью готово к установке. Машина должна быть установлена на ровном горизонтальном полу. Регулировкой четырех винтов надо добиться, чтобы тестомес прочно встал на все четыре угла.

- подвод электричества

При подсоединении машины к электросети учитывайте рекомендации и характеристики на фирменной пластинке.

После подвода тестомеса к электросети прежде всего, проверьте правильность направления вращения месильного органа и дежи. Если смотреть сверху - и месильный орган и чаша должны вращаться по часовой стрелке. Стрелка на деже показывает направление ее вращения.

Если направление вращения неправильное - измените его, поменяв местами два любых электрических кабеля.

Контрольная панель

Переключатель скоростей

Переключатель выбора режима работы

Медленная скорость

Остановка

Быстрая скорость

Выкл.

Вкл.

Панель управления для SM-50, SM-80

Переключатель скоростей

Медленная скорость

Остановка

Быстрая скорость

Панель управления для SM-50, SM-80

1

- порядок работы модели SM-25 c таймером

Этот тестомес только с ручным режимом работы. Таймер используется и для медленной и для быстрой скоростей.

Установите на таймере время работы на медленной скорости и установите переключатель скоростей в положение "1". Тестомес будет работать на медленной скорости (в режиме перемешивания) в течение заданного времени и остановится по его окончании.

Установите на таймере время работы на быстрой скорости и установите переключатель скоростей в положение "2". Тестомес будет работать на быстрой скорости (в режиме замеса) в течение заданного времени.

- порядок работы моделей SM-50, SM-80

- ручной режим работы

Установите переключатель выбора режима работы на ручной режим. Скорость вращения и время работы будут контролироваться вручную. При этом режиме таймер не работает.

А) Установите переключатель скоростей в положение "1", нажмите кнопку пуска "ON" и машина будет работать на медленной скорости. Чтобы остановить машину - нажмите кнопку прекращения работы "OFF".

В) Установите переключатель скоростей в положение "2", нажмите кнопку пуска "ON" и машина будет работать на быстрой скорости. Чтобы остановить машину - нажмите кнопку прекращения работы "OFF".

- автоматический режим управления

1) Нажимайте кнопки (+) или (-) под каждым таймером, чтобы установить желаемое время для работы на медленной/быстрой скорости. После того как Вы установите желаемое время, нажмите кнопку, чтобы задать это время.

- Установите переключатель выбора режима работы (Hand/Auto) в положение Auto (автоматический режим).

- Нажмите кнопку пуска «ON» и тестомес начнет вращение на медленной скорости в течение времени, заданном на таймере «Slow», при окончании которого происходит автоматическое переключение на быструю скорость. Машина остановится автоматически при истечении времени, заданном на таймере «FAST».

- Если поднять защитную решетку, то время, заданное на таймере, сохранится. И когда Вы вновь включите тестомес, таймер продолжит отсчет времени.

2

панель управления моделей SM-25

электросхема управления тестомесом SM-25

панель управления моделей SM-50, SM-80

электросхема управления тестомесом SM-50, sm-80

S1: Кнопка пуска:  «ON»

S2: Переключатель скоростей

S3: Концевой переключатель

S4: Кнопка: "Аварийная остановка"

Kn: Стартер двигателя

Fn: Реле перегрузки и плавкий предохранитель

D: Таймер, NT-5KM

S1: Кнопка: "Аварийная остановка"

S2: Кнопка пуска:  «ON»

S3: Переключатель выбора режима работы:

автоматический /ручной

S4: Переключатель скоростей

S5: Концевой переключатель

NBF: Прерыватель - без предохранителя

Kn: Стартер двигателя

Fn: Тепловое реле перегрузки

Tn: Трансформатор

Mn: Двигатель

К4~ :Реле; К5: MY4+PYF14A

Dn: Таймер, NT-5KM

Q1: Переключатель контроля и нагрузки;

Выключатель контура.

спиральный тестомес sm-25

спиральный тестомес sm-50		спиральный тестомес sm-80

передача тестомеса sm-50		передача тестомеса sm-80

Перечень запасных частей к спиральному тестомесу SM-25

| № | Описание |
| --- | --- |
| Р-01 | Рама |
| Р-02 | Ось двигателя |
| Р-03 | Шкив |
| Р-04 | V- образный ремень 1хRECMF1390 |
| Р-05 | Корпус подшипника |
| Р-06 | Подшипник 6005VV |
| Р-07 | Задняя крышка |
| Р-08 | Рама |
| Р-09 | Двигатель |
| Р-10 | Рама |
| Р-11 | Пластина двигателя |
| Р-12 | Шкив |
| Р-13 | Контрольная панель |
| Р-14 | Верхняя крышка |
| Р-15 | V- образный ремень 1хRРF2245 |
| Р-16 | Корпус подшипника |
| Р-17 | Подшипник |
| Р-18 | Шкив |
| Р-19 | Вал спирального органа |
| Р-20 | Гайка |
| Р-21 | Шкив |
| Р-22 | V- образный ремень 3х7Мх1060 |
| Р-23 | Рама |
| Р-24 | Подшипник |
| Р-25 | Корпус подшипника |
| Р-26 | Подшипник |
| Р-27 | Зажимной блок для спирального органа |
| Р-28 | Месильный орган в виде спирали |
| Р-29 | Центральная опора |
| Р-30 | Дежа |
| Р-31 | Нижняя пластина для дежи |
| Р-32 | Подшипник |
| Р-33 | Корпус подшипника |
| Р-34 | Подшипник |
| Р-35 | Шкив |
| Р-36 | Гайка |
| Р-37 | Вращающаяся пластина |
| Р-38 | Консоль для концевого переключателя |

5

Перечень запасных частей к спиральному тестомесу SM-50

| № | Описание |
| --- | --- |
| С-01 | Ось двигателя |
| С-02 | Звездочка |
| С-03 | Цепь 5/8"х1374 мм |
| С-04 | Рама |
| С-05 | Корпус подшипника |
| С-06 | Подшипник №UCF206 х 2 шт. |
| С-07 | Ведущий ролик для дежи х 2 шт. |
| С-08 | Задняя крышка |
| С-09 | Двигатель 1,5/3 кВт, 8/4Р |
| С-10 | Установочная плита для двигателя |
| С-11 | Штифт установочной плиты |
| С-12 | Защитная крышка на верху дежи |
| С-13 | Шкив двигателя |
| С-14 | Шкив передачи |
| С-15 | V- образный ремень 7М850 х 3 шт. |
| С-16 | V- образный ремень 7М1060 х 4 шт. |
| С-17 | Шкив |
| С-18 | V- образный ремень А41 х 1 шт. |
| С-19 | Подшипник №6006V х 4 шт. |
| С-20 | Пластина для дежи со стержнем |
| С-21 | Фиксирующая гайка |
| С-22 | Звездочка |
| С-23 | Подшипник №6207V х 1 шт. |
| С-24 | Корпус подшипника |
| С-25 | Верхний подшипник №6010V х 2 шт. |
| С-26 | Дежа |
| С-27 | Месильный орган в виде спирали |
| С-28 | Центральная опора |
| С-29 | Зажимной блок для спирального органа |
| С-30 | Защитная решетка |
| С-31 | Нижний подшипник для стержня спирали № 6305 х 2шт. |
| С-32 | Корпус подшипника |
| С-33 | Главная ось |
| С-34 | Верхний подшипник для стержня спирали № 6306 х 1шт. |
| С-35 | Шкив главной оси |
| С-36 | Фиксирующая гайка для главной оси |
| С-37 | Верхняя крышка |
| С-38 | Электрические контакторы |
| С-39 | Панель управления |
| С-40 | Колеса на шарнирном соединении |
| С-41 | Колеса |
| С-42 | Регулируемые опоры |

7

Перечень запасных частей к спиральному тестомесу SM-80

| № | Описание |
| --- | --- |
| Е-01 | Ось двигателя |
| Е-02 | Звездочка |
| Е-03 | Цепь 5/8"х1620 мм |
| Е-04 | Рама |
| Е-05 | Корпус подшипника |
| Е-06 | Подшипник №UCF208 |
| Е-07 | Ведущий ролик для дежи х 2 шт. |
| Е-08 | Задняя крышка |
| Е-09 | Двигатель 1,9/3,75 кВт, 4/8Р |
| Е-10 | Установочная плита для двигателя |
| Е-11 | Штифт установочной плиты |
| Е-12 | Защитная крышка на верху дежи |
| Е-13 | Шкив двигателя |
| Е-14 | Шкив передачи |
| Е-15 | V- образный ремень 7М1320 х 6 шт. |
| Е-16 | V- образный ремень 7М1150 х 2 шт. |
| Е-20 | Пластина для дежи со стержнем |
| Е-21 | Фиксирующая гайка |
| Е-22 | Звездочка |
| Е-23 | Подшипник №6211VV |
| Е-24 | Корпус подшипника |
| Е-26 | Дежа |
| Е-27 | Месильный орган в виде спирали |
| Е-28 | Центральная опора |
| Е-29 | Зажимной блок для спирального органа |
| Е-30 | Защитная решетка |
| Е-31 | Подшипник № 6210 VV х 2шт. |
| Е-32 | Корпус подшипника |
| Е-33 | Главная ось |
| Е-34 | Верхний подшипник № 6210V. |
| Е-35 | Шкив главной оси |
| Е-36 | Фиксирующая гайка для главной оси |
| Е-37 | Верхняя крышка |
| Е-38 | Электрические контакторы |
| Е-39 | Панель управления |
| Е-40 | Колеса на шарнирном соединении |
| Е-41 | Колеса |
| Е-42 | Регулируемые опоры |

11