ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ, СЕРИЯ “AML”

CE

# УКАЗАТЕЛЬ

1- СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  И  МАРКИРОВКА  “СЕ”

1.1- Маркировка  “СЕ”

2- ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1- Значение  данной инструкции

2.2- Состояние “печь выключена”

2.3- Гарантия

2.4- Авторские  права

3- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1- Наименование компонентов

3.2- Размеры  печи и духовки

3.3- Технические характеристики

3.4- Использование печи

3.5- Ограничения при использовании

4- ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

4.1- Транспортировка и поднятие

4.2- Рекомендации по  транспортировке

4.3- Размещение

5- МОНТАЖ

5.1- Подсодинение к  вытяжному зонту

5.2- Электроподсоединение

6- СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1- Технические нормативы и стандарты

6.2- Индивидуальные средства защиты

6.3- Опасные последствия

7- ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧЬЮ

7.1- Панель управления

7.2- Подготовка печи к включению

7.3- Включение печи

7.4- Выключение печи

8- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

8.1- Текущее обслуживание и уход

8.2- Специальное обслуживание

9- УТИЛИЗАЦИЯ

9.1- Общие рекомендации

10- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

10.1- Специальные инструкции

Таблицы и перечень запасных частей

11- ЭЛЕКТРИКА

11.1 - Электрические схемы и перечень компонентов

12- ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1- Инструкция по перемещению и транспортировке

1- МАРКИРОВКА “СЕ”

1.2-  МАРКИРОВКА  “СЕ”

# Маркировка СЕ  состоит из алюминиевой  таблички (черного цвета), которая крепится двумя заклепками как указано на рис.1. На табличке указаны нанесеные методом шелкографии легко читаемые и несмываемые следующие данные:

- Название и адрес изготовителя;

- Маркировка СЕ;

- Модель (MOD);

- Электрическая мощность (kW/A);

- Заводской номер (MATR);

- Напряжение и частота тока (Volt/Hz);

- Год изготовления (ANNO);

- Вес печи (PESO).

Рис.1 (Маркировка СЕ)

2- ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1- ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Перед использованием печи необходимо внимательно прочесть и хорошо усвоить все рекомендации, приведенные в настоящей инструкции.

Данная инструкция должна аккуратно храниться на рабочем месте рядом с печью и быть всегда в распоряжении квалифицированного и уполномоченного персонала.

Фирма изготовитель не несет никакой ответственности за причинение ущерба персоналу, животным или имуществу в результате невыполнения рекомендаций и норм, изложенных в данной инструкции.

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью печи и должна харниться до окончания срока эксплуатации и до момента утилизации печи.

Уполномоченный персонал должен выполнять только те операции, которые входят в их компетенцию.

2.2- СОСТОЯНИЕ “ПЕЧЬ ВЫКЛЮЧЕНА”

Перед выполнением любых  операций по обслуживанию и/или регулировке печи следует обязательно отключить электропитание,  вытащив штепсельную вилку из розетки   линии электропитания  и  убедиться в том, что печь действительно выключена  и охладилась.

2.3- ГАРАНТИЯ

Фирма изготовитель гарантирует, что данные печи прошли испытания на собственном заводе.

Гарантийный срок печи составляет 12 (двенадцать) месяцев.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ И/ИЛИ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ НА НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ВЕДЕТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ И ОСВОБОЖДАЕТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОТ ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

2.4- АВТОРСКИЕ ПРАВА

Авторские права на эту техническое издание “Инструкция по установке, подключению и эксплуатации” принадлежат фирме изготовителю. Перепечатка и распространение  в любой форме  всей  инструкции или ее частей  допускается только с письменного разрешения  изготовителя.

Все перечисленные марки  принадлежат соответствующим владельцам.

3- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1- НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

На рис.2  указаны компоненты, входящие в комплектацию печи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1) Ручка двери печи

2) Отверстие для выхода пара

3) Свет в жарочной камере

4) Электрокабель (без вилки)

5) Воздухозаборные отверстия

6) Панель управления

7) Маркировка СЕ

8) Стекло для визульного контроля

9) Дверь печи

Рис.2 (Наименование компонентов)

3.2- РАЗМЕРЫ ПЕЧИ И ДУХОВКИ

На рис.3 и в таблице № 1  указаны габаритные размеры печи и духовки.

Передняя сторона

Сторона SX (левая)

Рис. 3  (Размеры печи и духовки)

| РАЗМЕРЫ (мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНЕШНИЕ |  |  |  |  | ДУХОВКА |  |  |
| # МОДЕЛЬ | А | В | С | D |  | Е | F |
| ##### FM 4 | 1010 | 850 | 420 | 720 |  | 720 | 140 |
| FM 44 | 1010 | 850 | 750 | 720 |  | 720 | 140 |
| FM 6 | 1010 | 1210 | 420 | 720 |  | 1080 | 140 |
| FM 66 | 1010 | 1210 | 750 | 720 |  | 1080 | 140 |
| FM6 шир. | 1370 | 850 | 420 | 1080 |  | 720 | 140 |
| FM66 шир. | 1370 | 850 | 750 | 1080 |  | 720 | 140 |
| FM 9 | 1370 | 1210 | 420 | 1080 |  | 1080 | 140 |
| FM 99 | 1370 | 1210 | 750 | 1080 |  | 1080 | 140 |

Таблица №1	(Размеры печи и духовки)

3.3- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице  № 2  приведены технические характеристики различных моделей печи.

| ##### МОДЕЛЬ | ДУХОВКА (кол-во) | ВЕС (кг) | НАПРЯЖ. ТОКА (вольт) | ЧАСТОТА ТОКА (герц) | МОЩН. ТОКА (кВт) | РАБОЧАЯ ТЕМПЕР. (гр. С) | ПОД ПЕЧИ (материал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AML 4 | 1 | 115 |  |  | 6 |  |  |
| AML 44 | 2 | 200 |  |  | 12 |  |  |
| AML 6 | 1 | 165 |  |  | 9 |  |  |
| AML 66 | 2 | 300 |  |  | 18 |  |  |
| AML 6 широкая | 1 | 175 | 200/230/ 400 | 50/60 | 9 | 50 - 500 | Камень огнеупорн. |
| AML 66 широкая | 2 | 320 |  |  | 18 |  |  |
| AML 9 | 1 | 220 |  |  | 13,2 |  |  |
| AML 99 | 2 | 400 |  |  | 26,4 |  |  |

Таблица № 2 (Технические характеристики)

3.4- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЕЧИ

Печь была  спроектирована и изготовлена  для использования  по следующему назначению:

НАЗНАЧЕНИЕ: ВЫПЕЧКА ПИЦЦЫ, ОБЖАРИВАНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОДОГРЕВ ГОТОВЫХ БЛЮД НА СКОВОРОДЕ.

К ПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕЧЬЮ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

3.5- ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Настоящая  печь была спроектирована и изготовлена исключительно для  использования  по назначению, указанному  в пункте 3.4 и поэтому категорически запрещается ее использование по какому-либо другому назначению.  Выполнение данной рекомендации необходимо для  обеспечения, в любой момент,  безопасности обслуживающего персонала и надежной эксплуатации самой печи.

4- ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДНЯТИЕ

4.1- ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДНЯТИЕ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДЪЕМУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПЕЧИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ОТСУТСТВУЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА, ЖИВОТНЫЕ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫМ СЛУЧАЙНО МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН УЩЕРБ.

ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЪЕМНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЕСУ И ГАБАРИТАМ ПЕЧИ (См. п.п. 3.2 – 3.3).

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕЧИ НЕОБХОДИМО ЗАВОДИТЬ ВИЛЫ ПОГРУЗЧИКА ПОД ПОДДОН ТАК, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ НАНЕСЕНИЕ УДАРА ПО ГРУЗУ (рис.4).

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДЪЕМУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПЕЧИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕЗКО ТОРМОЗИТЬ, УСКОРЯТЬ И/ИЛИ ВНЕЗАПНО ИЗМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА.

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПЕЧИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПЕЧЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕ БЫЛА ПОВРЕЖДЕНА. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕСТИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ФИРМУ, СДЕЛАВ ОТМЕТКУ В ТРАНСПОРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. КРОМЕ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАННЫХ ВАМИ ОПЦИЙ. РЕКЛАМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЮ ВАШИМ ДИЛЕРОМ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 8 (ВОСЬМИ) ДНЕЙ.

Для  удобства и облегчения  погрузочно-разгрузочных операций печь упакована в картонную коробку, установленную на  деревянный поддон и закреплена  стальным бандажем. Кроме этого печь упакована в прозрачную нейлоновую пленку. После  доставки   печи на место установки  следует  приступить к  вскрытию упаковки, разрезав бандаж,  картонную коробку и  пленочное покрытие.

Коробка				Бандаж

Предупредительная

Табличка

Вилы погрузчика

Поддон

Рис.4 (Направление введения  вил погрузчика)

4.2- РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Снаружи на упаковке  крепится  листок с рекомендациями  по  перемещению печи.

(См. раздел 12- ПРИЛОЖЕНИЯ).

4.3- РАЗМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  ПЕЧИ  (УСТАНОВКА ПО МЕСТУ  И  ЭЛЕКТРОПОДСОЕДИНЕНИЕ)  ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ  С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ   НОРМАТИВОВ И ТРЕБОВАНИЙ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ  В СТРАНЕ УСТАНОВКИ ПЕЧИ.

Установка  печи  на рабочем месте  должна быть   выполнена  с соблюдением  минимальных (мм) размеров, указанных  на рис. 5. Печь должна стоять  на поверхности,  которая  выдержит  вес печи и  тепловое излучение.

Рекомендуется оставить сторону  DX   печи  свободной для  удобного снятия  панели в случае проведения  технического обслуживания.

Вытяжка

Сторона  DX (правая)	        				Передняя сторона

Рис. 5  (Размещение печи)

5- МОНТАЖ

5.1- ПОДСОЕДИНЕНИЕ К  ВЫТЯЖНОМУ  ЗОНТУ

При выпечке пиццы  не  происходит  выделения пара в  большом количестве, но  тем не менее рекомендуется установить над печью вытяжной  зонт.

Если  используется  вытяжной зонт с принудительной аспирацией, то он должен  быть размещен над печью как минимум  на расстоянии, указанном на рис. 5.

На корпусе печи имеется отверстие для выхода пара. Это отверстие может быть подсоединено к  трубопроводу для удаления пара из духовки.  Труба должна  быть из подходящего для этих целей материала и  иметь соответствующие размеры; ее трасса  должна быть короткой и восходящей без сужений или резких отклонений.

В СЛУЧАЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА ПАРА К ТРУБЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АСПИРАЦИЕЙ, ТАК КАК ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ИЗ ДУХОВКИ БУДЕТ УДАЛЯТЬСЯ СЛИШКОМ БЫСТРО КАК ПРИ ЗАКРЫТОЙ, ТАК И ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ, ЧТО ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА ВРЕМЕНИ ВЫПЕЧКИ ПИЦЦЫ И ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИТ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

5.2- ЭЛЕКТРОПОДСОЕДИНЕНИЕ

Печь укомплектована кабелем электропитания  без вилки  и  находится на задней стенке печи (Рис. 6 – поз. 1).

ЭЛЕКТРОПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЕЧИ К СИСТЕМЕ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ   ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ (ЭЛЕКТРИК), ИМЕЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕЧАЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВОВ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ  В СТРАНЕ УСТАНОВКИ ПЕЧИ. ПОСЛЕ  ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ЭЛЕКТРИК ДОЛЖЕН  ВЫДАТЬ  СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ      ВЫПОЛНЕННЫХ ОПРЕАЦИЙ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКЛОНЯЕТ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ЛЮДЯМ, ЖИВОТНЫМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

В соответствии с современными нормативами между печью и системой электропитания должен быть установлен автоматический или ручной выключатель достаточной мощности, расстояние открывания  между   контактами  которого  должно быть не менее 3 мм.

Кабель заземления не должен иметь повреждений.

Колебания напряжения электропитания при работе печи не должны отклоняться от  номинального напряжения более чем на +/- 10 %.

Печь должна быть обязательно подсоединена к контуру  заземления основной электросети.

Смотрите  электрическую схему печи  в разделе 11.

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОДСОЕДИНЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭЛЕКТРИК) ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ СЕРТИФИКАТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТУРА ЗАЩИТЫ.

Рис. 6 (Кабель электропитания)

6- СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1- ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТЫ

Настоящая печь проектировалась и была изготовлена с учетом  оценок, полученных в результате тщательного анализа  рисков и в стремлении соответствовать, имея ввиду  современный   уровень техники,   требованиям   безопасности и  охраны здоровья, предусмотренными  “Директивой  нового подхода”. В таблице 4  приведены  Директивы СЕЕ,  Согласованные нормативы  (EN), на которые  делались ссылки:

| 73/23/СЕЕ | “Директива по низкому напряжению”. |
| --- | --- |
| 89/336/СЕЕ | “Электромагнитная совместимость”. |
| ЕN 60204-1 | “Безопасность оборудования. Электрооборудование машин”. |
| ЕN 292-1 2 | “Основные концепции безопасности оборудования и основные принципы проектирования”. |

Таб. 4  (Нормативы и стандарты)

6.2- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ПРИ  УСТАНОВКЕ ИЛИ ВЫЕМКЕ   ПОСУДЫ  ИЗ  РАБОТАЮЩЕЙ ДУХОВКИ  ПЕЧИ ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ  ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ  И  ПО ВОЗМОЖНОСТИ  ЗАЩИТНУЮ  СПЕЦОДЕЖДУ  ДЛЯ  ЛИЧНОЙ  ЗАЩИТЫ.

6.3- ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ:  при случайном  контакте с некоторыми частями  печи,  нагретыми до высокой температуры (наружными:  дверца  печи и  передняя панель;  внутренними: дверца печи, духовка и верхние тены)  и с  формами или  с горячими продуктами: в тот момент когда формы  с пиццей ставятся  или вынимаются из духовки, и/или в случае выполнения  обученным персоналом  ошибочной  операции, запрещенной и непредвиденной  с разумной точки зрения.

7- ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧЬЮ

7.1- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления размещается на передней стенке печи и ее вид изменяется в зависимости от  модели  как показано на рис. 7 (электромеханическая модель) и на рис. 7/А (цифровая модель)

| ##### СПЕЦИФИКАЦИЯ РИС. 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| НОМЕР | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | ФУНКЦИЯ |
| 1 | Светодиод зеленый | Освещенный светодиод сигнализирует о включенных ТЕНАХ |
| 2 | Термостат | Поз. 0: Выключает ТЕН Поз. 50 – 500 0 С: Включает ТЕН и устанавливает необходимую темпера- туру. |
| 3 | Выключатель основной (I-0) | Поз. I : Включает печь; Поз. 0 : Выключает печь |
| 4 | Термометр | Показывает температуру в духовке |
| 5 | Выключатель освещения в духовке (I-0) | Поз. I : Включает свет; Поз. 0 : Выключает свет. |

Рис. 7 (Панель управления для электромеханической  модели)

| # СПЕЦИФИКАЦИЯ РИС. 7/А |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка “On – Stand by” (сост. готовности) | * При ее нажатии в течении 3 секунд включается (On) или выключается (Stand by) регулятор |
| 2 | Кнопка “Economy” (“Режим экономии”) | * При первом нажатии кнопки снижается поглощение электроэнергии, при повторном нажатии – эл.энергия отключается. |
| 3 | Кнопка “Luce camera ” (“Освещение духовки”) | * При первом нажатии кнопки включается лампочка освещения духовки; при повторном нажатии – лампочка гаснет. |
| 4/5 | Кнопка выбора “Температуры свода/пода печи” | * При нажатии и последующем отпускании кнопки на дисплее (функция 11/12) появляется действительное значение заданной температуры, при этом светодиод, расположенный справа от дисплея, мигает; это означает, что действует процесс выбора температуры и его можно выполнить в течение последующих 4-х секунд; |
| 6 | Кнопка “Установка таймера” | * “Функция отложенного включения”: При нажатии и последующем отпускании кнопки (печь находится в “состоянии готовности” - STAND BY) на дисплее (функция 10) появляется действительное значение заданного времени в минутах, при этом светодиод “h” мигает; это означает, что действует процесс установки времени и её можно выполнить в течение последующих 4-х секунд; |
| 8/9 | Кнопки “Стрелки вверх/вниз ” | * Изменяет в сторону уменьшения или увеличения значение, установленное на дисплее. * Нажатием кнопки устраняется звуковой сигнал в случае завершения отсчета или при аварийной сигнализации. |
| 7 | Кнопка “Старт” | * Запускает процесс отложенного включения (печь находится в состоянии “готовности” - STAND BY) |
| (1) Для выхода из процесса программирования необходимо выждать 4 секунды, не нажимая ни на какую кнопку; (2) При нажимании кнопки “Включение таймера” таймер входит в положении “STOP”, после чего можно установить новый цикл работы печи. |  |  |

РИС. 7/А (Панель управления для  цифровой модели )

7.2- ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К  ВКЛЮЧЕНИЮ

ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ИМЕЮЩИЙ ДОПУСК К РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРВЫЙ ВВОД ПЕЧИ В ДЕЙСТВИЕ, ЕЁ ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ.

ВВОД  ПЕЧИ В ДЕЙСТВИЕ  МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ  ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ МОНТАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПРИ  ЭТОМ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  НА ВЫПОЛНЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОПОДСОЕДИНЕНИЮ.

Первый ввод  в  действие выполняется в следующем порядке:

1)  Протереть переднюю панель печи сухой мягкой тканью чтобы удалить возможные

загрязнения;

2) Вставить  штепсельную вилку питающего электрокабеля  печи в розетку

электропитания;

3) Перевести  основной  выключатель  разъединительного устройства  в позицию “I” ;

# Электромеханическая модель

# 4) Перевести  основной  выключатель  печи  (Рис.7 – функц. 3)  в позицию “I” ;

5) Включить ТЕНЫ, установив  для термостатов  (Рис.7 – функц. 2)  температуру 150

гр.С,  указанную на  рукоятке настройки;

6)  Оставить работать печь в этом режиме примерно на 1 час;

7) Отключить ТЕНЫ,  переведя показания термостатов (Рис.7 – функц. 2)   в поз. “0”.

При этом погаснут зеленые светодиоды;

8) Открыть  дверцу печи приблизительно на 15 минут  для  того, чтобы  удалить  из

духовки   возможно образовавшийся  пар и запах;

9) Закрыть дверцу  и повторить операцию,  как указано в пункте 5), установив для

термостатов  температуру 400 гр.С, указанную на  рукоятке настройки;

10) Оставить работать печь в этом режиме примерно на 1 час;

11) Отключить ТЕНЫ,  переведя показания термостатов (Рис.7 – функц. 2)   в поз. “0” и повторить операцию, указанную в пункте 8)

12) Отключить печь  как указано в параграфе 7.4. (Выключение печи).

# Цифровая модель

4) Нажать кнопку  № 1 (Рис.7/А).

5) Включить  верхние ТЕНЫ, нажав на кнопку температуры свода (Рис. 7/А –

функц.4)  и  кнопками 8 или 9  установить   температуру  на  значение 150 гр.С,

которое  выводится  на дисплей;

повторить  операцию для включения нижних ТЕНОВ, нажав  на  кнопку  температуры

пода  (Рис.7/А – функц.5)

6) Оставить работать печь в этом режиме примерно на 1 час;

7) Отключить ТЕНЫ,  нажав на кнопку  1;

8) Открыть  дверцу печи приблизительно на 15 минут  для  того, чтобы  удалить  из

духовки   возможно образовавшийся  пар и запах;

9) Закрыть дверцу  и повторить операцию,  как указано в пункте 5), установив для

термостатов  температуру  400 гр.С,  указанную на дисплее;

10) Оставить работать печь в этом режиме примерно на 1 час;

11) Повторить операцию, указанную в пункте 7)  и 8)

12) Отключить печь  как указано в параграфе 7.4. (Выключение печи).

7.3- ВКЛЮЧЕНИЕ  ПЕЧИ

1) Вставить  штепсельную вилку питающего электрокабеля в розетку  электропитания;

2) Перевести  основной  выключатель  разъединительного устройства  в позицию “I” ;

# Электромеханическая модель

3) Перевести  основной  выключатель  печи  (Рис.7 – функц. 3)  в позицию “I” ;

4) Включить ТЕНЫ, установив  для термостатов  (Рис.7 – функц. 2)  необходимую

температуру,  указанную на  рукоятке настройки. При этом загорятся соответствующие

зеленые светодиоды,   подтверждающие, что ТЕНЫ  действительно  работают;

5) После того как  печь нагреется  до необходимой  температуры (см. пункт 10

настоящего параграфа), показания которой  выводится на термометр (Рис.7 – функц. 4),

можно поставить пиццу в печь   для выпекания.

6) Открыть дверцу печи,  при помощи  соответствующих  ручек (Рис.3 – функц. 1);

7) Для освещения  духовки нажать на   выключатель лампочки печи (Рис.7-функц.5).

8) Поставить пиццу или пиццы для выпечки в духовку печи, пользуясь  подходящими  для

этой цели приспособлениями. Очень важно не  держать открытой дверцу   слишком

долго, так как  выходящий из духовки горячий воздух  снижает  температуру печи.

9) Закрыть дверцу, а  контроль процесса выпечки вести через  смотровое стекло (Рис.3 –

функц. 4) ;

10) Температура выпечки  пиццы  должна  меняться в зависимости от того,  каким

образом   пицца  устанавливается в духовке: непосредственно на огнеупорный камень

или в   форму для выпечки. В первом случае рекомендуется  установить температуру

для  пода (нижние тены) на  значение 280 гр.С, а  для  свода (верхние тены) на

значение  320 гр.С;  во втором случае  наоборот:  320 гр.С для пода и 280 гр.С  для

свода;

11) После завершения процесса  выпечки открыть дверцу, вынуть пиццу/пиццы и закрыть

дверцу.

# Цифровая модель

3) Нажать кнопку   1 (Рис.7/А).

4) Включить  нижние ТЕНЫ, нажав на кнопку температуры пода (Рис. 7/А –

функц.4)  и затем нажимая  на   кнопки 8 или 9,  установить   рабочую температуру  на необходимое   значение;

повторить  операцию для включения верхних ТЕНОВ, нажав  на  кнопку  температуры

свода  (Рис.7/А – функц.5)

5) Для освещения  духовки нажать на   выключатель лампочки печи (Рис.7/А-функц.3).

7.4- ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ПЕЧИ

ВЫБОР ИДЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ  ПРОЦЕССА  ВЫПЕЧКИ И СООТВЕТСТВЕННО  РЕГУЛИРОВКА  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВЕРХНИХ И НИЖНИХ  ТЕНОВ  ЗАВИСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ОТ  ЛИЧНОГО  ОПЫТА  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  ПЕРСОНАЛА.

После завершения  работы    необходимо выключить печь  в указанном порядке:

# Электромеханическая модель

1) Выключить печь, переведя  основной  выключатель  печи  (Рис.7 – функц. 3)  в позицию “О” ;

2) Перевести  основной  выключатель  разъединительного устройства  в позицию “О” ;

3) Вынуть  штепсельную вилку питающего электрокабеля  (Рис.2 – функц. 4) из  розетки  электропитания;

# Цифровая модель

1) Нажать кнопку   1 (Рис.7/А).

2) Перевести  основной  выключатель  разъединительного устройства  в позицию “О” ;

3) Вынуть  штепсельную вилку питающего электрокабеля  (Рис.2 – функц. 4) из  розетки  электропитания;

8- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

8.1- ТЕКУЩЕЕ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  И  УХОД

Текущее техническое обслуживание заключается в проведении квалифицированным обслуживающим персоналом  всех видов контроля и  ухода  с периодичностью и  в сроки,  предусмотренные регламентом, что гарантирует должный уровень эффективной и  надежной  работы печи.

1) Чистка  огнеупорной  поверхности: эта операция  проводится  только после

нагревания   печи.

Как только температура печи  достигнет приблизительно 350 гр.С  необходимо

выключить  печь,  открыть дверцу и очистить  огнеупорную поверхность  щеткой  из

растительных    волокон.

Щетка должна  иметь длинную ручку, чтобы  избежать контакта с горячими частями

печи.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ  ЛЮБЫХ  ОПЕРАЦИЙ  ПО  ТЕКУЩЕМУ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И/ИЛИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ  ВНЕПЛАНОВЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО  В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  ВЫНУТЬ ВИЛКУ  КАБЕЛЯ  ПЕЧИ ИЗ  РОЗЕТКИ  ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ  ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ  И   ЗАЩИТНУЮ СПЕЦОДЕЖДУ    ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОЖОГОВ .

2)  Наружная чистка печи  может проводиться на охлажденной  печи (поверхности из нержавеющей стали, смотровое стекло  и панель управления).

8.2- СПЕЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

При необходимости проведения внеплановых работ,  выполнении ремонта и/или  замены деталей рекомендуется обращаться только к уполномоченному дилеру, у которого была приобретена печь  и/или воспользоваться услугами уполномоченного специалиста, имеющего соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию, отвечающую требованиям  действующих  нормативов.

##### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ

Возможные  операции по обслуживанию электрики  необходимы только при выходе из строя  электрических компонентов.

Все электрические компоненты размещены на стороне DX  печи за съемной панелью с  прорезями для воздухообмена.

##### ЗАМЕНА  ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ

1)  Снять панель с  прорезями для воздухообмена;

2)  Извлечь лампочку;

3)  Заменить  лампочку на новую с теми же техническими характеристиками;

4)  Установить на   место панель с  прорезями для воздухообмена.

9- УТИЛИЗАЦИЯ

9.1- ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

При  окончательной  утилизации печи  необходимо обязательно  выполнять  требования  действующих  нормативных документов.  Прежде всего следует разделить различные части печи  по типу  использованных при ее изготовлении материалов (пластика, медь, железо  и т.д.).

10- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИНСТРУКЦИИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   НЕ  ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ;  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ  СЛЕДУЕТ ЗАКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО  У ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ЭЛЕКТРОДЕТАЛЕЙ  СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ССЫЛКУ  НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, УКАЗАННЫЕ В  РАЗДЕЛЕ 11.1-  ПЕРЕЧЕНЬ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  КОМПОНЕНТОВ

# ТАБЛИЦЫ И ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЕЙ

| ТАБЛИЦА № 1 |  | МОДЕЛЬ ML |
| --- | --- | --- |
| ссылка | Кол-во | Наименование |
| 1 | 1 | ##### Рамка для стекла |
| 2 | 1 | Стекло |
| 3 | 1 | Ручка |
| 4 | 1 | Рукоятка ручки из термостойкого материала |
| 5 | 1 | Узел крепления ручки |
| 6 | 1 | Рама дверцы |
| 7 | 1 | Передняя стенка |
| 8 | 2 | Камень огнеупорный |
| 9 | 1 | Вытяжной зонт |
| 10 | 1 | Духовка |
| 11 | 2 | Держатель ТЕНОВ |
| 12 | 1 | Панель SX (левая) |
| 13 | 5 | Термоизоляционный материал |
| 14 | 1 | Внешняя оболочка |
| 15 | 1 | Кронштейн клеммника |
| 16 | 1 | Клеммник |
| 17 | 1 | Прокладка |
| 18 | 1 | Стекло |
| 19 | 1 | Галогенная лампа |
| 20 | 1 | Держатель лампы |
| 21 | 1 | Трансформатор |
| 22 | 1 | Комплект освещения духовки |
| 23 | 1 | Кронштейн |
| 24 | 1 | Кронштейн для лампы |
| 25 | 1 | Панель DX (правая)с отверстиями для воздухообмена |
| 26 | 1 | Панель керамическая |
| 27 | 6 | ТЕНЫ |
| 28 | 1 | Панель управления |
| 29 | 2 | Резьбовой штифт для двери |
| 30 | 1 | Дверь |
| 31 | 1 | Панель двери |
| 32 | 1 | Уплотнение для стекла |
| 33 | 2 | Термостат |
| 34 | 1 | Термометр |
| 35 | 2 | Сигнальная лампа включенных ТЕНОВ |
| 36 | 2 | Рукоятка для регулировки термостата |
| 37 | 1 | Выключатель основной |
| 38 | 1 | Выключатель освещения в духовке |
| 39 | 1 | Опорная панель элементов управления |
| 40 | 1 | Контроллер электронный (опция) |

11- ЭЛЕКТРИКА

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПОНЕНТОВ

| ##### ОБОЗНАЧЕНИЕ | ##### НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| ILC | Выключатель лампочки освещения в духовке |
| LC | Лампочка в духовке |
| TP | Термостат нижний |
| TC | Термостат верхний |
| LSP | Сигнальная лампочка нижняя |
| LSC | Сигнальная лампочка верхняя |
| RP | ТЕН нижний |
| RC | ТЕН верхний |
| TR | Трансформатор |
| PE | Розетка эквипотенциальная |
| Q1 | Выключатель электропитания основной (разъединитель) |

# Примечание:   перенести из оригинала  электросхемы :

# ЭЛЕКТРОСХЕМА 400/3         МОДЕЛЬ ML

# ЭЛЕКТРОСХЕМА 230/3         МОДЕЛЬ ML

# ЭЛЕКТРОСХЕМА 230/1         МОДЕЛЬ ML