ПАСПОРТ

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ

Модели: HKN-PE22R, HKN-PE22FT, HKN-PE22L,

HKN-PE34R, HKN-PE44R, HKN-PE44MT

Внимание! В целях безопасности, не помещайте и не храните горючие жидкости, газ или другие объекты рядом с оборудованием.

Внимание! В целях безопасности корпус оборудования должен быть заземлен.

## Внешняя конструкция

1—ИНДИКАТОР НАГРЕВАНИЯ		5—МАСЛОСБОРНИК      			   9—РАБОЧАЯ РУЧКА

2—РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ		6—НИЖНЯЯ МОДУЛЬНАЯ ПЛИТА      10—СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

3—СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ   	7—ТРУБКА ПИТАЮЩЕГО ПРОВОДА	   11—РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ

4—НИЖНИЙ ЯЩИК				8—ВЕРХНЯЯ МОДУЛЬНАЯ ПЛИТА

- Особенности конструкции и функционирования.

- Верхняя и нижняя модульные плиты эмалированные, и их легко чистить.

- Можно использовать одинарный или двойной пресс-гриль.

- Независимая система регулирования температуры удобна в обращении, а также энергосберегающая.

- Внутренний температурный предохранитель надежен и безопасен.

- Температуру приготовления на пресс-гриле можно настраивать в соответствии с различными требованиями.

- Конструкция гриля выполнена из нержавеющей стали. Выдвижной маслосборник также сделан из нержавеющей стали.

## Основные параметры

| Модель | HKN-PE22R | HKN-PE22FT | HKN-PE22L | HKN-PE34R | HKN-PE44R | HKN-PE44MT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, кВт | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 3,6 |
| Количество регуляторов температуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Температурный диапазон, ℃ | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
| Тип жарочных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| Верхний размер гриля, мм | 215х215 | 215х215 | 215х215 | 340х220 | 215х215 -2шт | 215х215 -2шт |
| Нижний размер гриля, мм | 218х230 | 218х230 | 218х230 | 340х230 | 475х230 | 475х230 |
| Габариты, мм | 300х300х200 | 300х300х200 | 300х300х200 | 425х300х200 | 580х400х210 | 580х400х210 |

## Примечание

- Рабочее напряжение оборудования должно соответствовать электропитанию.

- Рядом с оборудованием следует установить подходящий выключатель, предохранитель и розетку.

- На задней стороне оборудования есть болт заземления. Пожалуйста, надлежащим образом соедините провод заземления, в соответствии с правилами безопасности, с медным кабелем, ни менее 2 мм.

- Перед использованием пользователь должен проверить, надежно ли соединение, постоянно ли напряжение и безопасно ли заземление.

- Не помещайте какие-либо предметы на верхнюю модульную плиту и не встряхивайте сильно, когда поднимаете оборудование.

- Во время чистки отключайте подачу электропитания. Не используйте полотенце, смоченное в коррозионном очистителе, и не промывайте оборудование водой.

- Температура оборудования настраивается от 50 до 300℃. Рекомендуется максимальная рабочая температура 200~250℃.

- Не храните воспламеняющиеся предметы рядом с оборудованием. Температура окружающей среды должна быть не более 45℃, влажность - менее 85%.

- Установку и техническое обслуживание оборудования должны проводить квалифицированные специалисты..

### Особые примечания

#### ОСТОРОЖНО!

● Данное изделие является промышленным оборудованием, и ее должен использовать квалифицированный специалист.

● Не демонтируйте и не переоборудуйте пресс-гриль. Не поднимайте верхнюю модульную плиту резким рывком и не устанавливайте ее криво. Демонтаж и изменения могут привести к серьезным несчастным случаям.

- Перед чисткой выключите пресс-гриль и отключите электропитание. Не распыляйте воду прямо на изделие. Вода является проводником электрического тока. - Не стучите по изделию и не ставьте на него тяжелые предметы. Неправильная эксплуатация может повредить оборудование и привести к несчастным случаям.

- Высокая температура может привести к ожогам. При использовании оборудования, до или после использования, не прикасайтесь к коробу и модульной плите из-за высокой температуры.

● Не применяйте электропитание, не соответствующее стандартам безопасности.

#### Внимание!

- Во время грозы необходимо отключить электропитание как можно скорее. Это предотвратит повреждение оборудования в случае удара молнией. ● Не повреждайте панель управления и поверхность пресс-гриля тяжелыми или острыми предметами. ● После окончания использования пресс-гриля пользователь должен отключить главный выключатель. - Установку и техническое обслуживание контура должны выполнять аттестованные специальные профессионалы. Если силовой кабель поврежден, его должен заменить квалифицированный специалист, во избежание несчастных случаев.

## Инструкция по эксплуатации

- Перед использованием пресс-гриля проверьте состояние подачи электропитания, чтобы убедиться, что напряжение соответствует указанному.

- Вставьте вилку в розетку и подключите электропитание.

- Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до необходимой температуры. Включится желтый индикатор и покажет, что нить накала начала нагрев и температура в верхнем и нижнем гриле начала подниматься.

- Температуру можно настроить в соответствии с различными видами продуктов, предпочтительно 180℃~250℃. Для поднятия температуры до 250℃ нужно, приблизительно, 8 минут после включения электричества.

- Когда температура достигнет 250℃, поднимите верхнюю модульную плиту с помощью рабочей ручки. Налейте пищевое растительное масло в нижнюю модульную плиту и разместите на ней продукты. Закройте плиту и слегка надавите на ручку. Присматривайте за едой, пока она не приготовится.

- Когда температура достигнет установленного градуса, регулятор температуры может автоматически отключить подачу электропитания. В тоже время желтый индикатор отключается и включается зеленый индикатор. Он указывает на то, что электрическая трубка нагревания прекратит работать при следующем повороте.

- В нижней части нижнего модуля находится маслосборник. Густое растительное масло и жир животного происхождения стекают во время приготовления мяса на пресс-гриле в маслосборник с нижней модульной плиты.

- Поднимите верхнюю модульную панель, чтобы достать сандвич и другие готовые блюда.

- Если температура немного ниже, регулятор температуры может автоматически подключить электропитание. Нагревательные трубки снова запускаются в работу, чтобы нагреть модульные плиты.

- После завершения работы, регулятор температуры следует отключить. Выключите оборудование и отключите подачу электропитания.

- Примечание: На нижней стороне корпуса находится ограничитель температуры, температура срабатывания 130℃, и температура перезапуска - ‹ 40℃. Если температуры выше, срабатывает предохранительная кнопка для обеспечения защиты. При повторном использовании, пожалуйста, сперва нажмите предохранительную кнопку.

## Чистка и техническое обслуживание

- Отключите подачу электропитания до чистки, во избежание несчастного случая.

- Не используйте влажное полотенце с не коррозионным очистителем для чистки модульной плиты, поверхности оборудования и силового кабеля. Не разрешается промывать оборудования водой, иначе оно может поломаться.

- Если оборудование не используется, отключите регулятор температуры и главный выключатель.

- Пожалуйста, храните оборудование в вентилируемом помещении без коррозионных газов, почистив его после работы.

## Устранение неисправностей

| Неисправности | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. Модульные пластины не нагреваются, когда питание и индикатор нагревания включены. | - Сломан регулятор температуры. - По крайней мере, одна из нитей накала сгорела. - Работает температурный предохранитель. | - Замените регулятор температуры. - Замените сгоревшую нагревательную трубу. - Снимите нижнюю плиту и перенастройте температурный предохранитель вручную. |
| 2. Питание подключено, включен регулятор температуры и индикатор нагревания, а температуру нельзя регулировать. | 1. Регулятор температуры не работает. | 1. Замените регулятор температуры. |
| 3. Индикатор не включен, когда подключено электропитание и нагревательный процесс не нарушен. | 1. Сломан индикатор. | 1. Замените регулятор температуры. |
| Индикатор не работает, когда электричество подключено. | - Не соответствующее электропитание или отключение подачи электропитания. - Предохранитель сгорел. | - Проверьте, нормально ли происходит подача электропитания и правильное ли подключение. - Замените предохранитель. |

Вышеупомянутые проблемы представлены в качестве справочных. Если произошла поломка, пожалуйста, прекратите работу с машиной и обратитесь к профессиональным техникам для проверки и ремонта.

## Ежедневная проверка

Каждый день обращайте внимание на состояние машины до и после использования.

| ##### До использования | Наклонена ли машина? |
| --- | --- |
|  | Не истерся ли силовой кабель и не поврежден ли он? |
|  | Не повреждена ли панель управления? |
| ###### После использования | Есть ли посторонний запах? |
|  | Нагреваются ли верхняя и нижняя модульная плита одновременно? |
|  | Нет ли посторонних звуков, и становится ли машина неуправляемой, если ее поднять? |

#### ОСТОРОЖНО!

- Машину необходимо проверять каждый день. Обычная проверка машины может предотвратить серьезные несчастные случаи. - Прекратите использование, если чувствуете, что с цепью машины случились проблемы. Обратитесь к специальному технику, чтобы проверить и обслужить машину, как можно быстрее.