# ПАСПОРТ

СТЕРИЛИЗАТОР НОЖЕЙ

МОДЕЛЬ: HKN-UVA10

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для стерилизации и стерильного хранения ножей после первичной мойки и очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ##### Мощность, кВт | 0,06 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| ##### Время стерилизации, с | ~ 30 |
| Температура, °С | менее 60℃ |
| Вместимость ножей, шт | до 10 |
| Вид обработки | УФ (ультрафиолет) |
| Габаритные размеры, мм | 420x210x590 |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подвесьте оборудование на стену и правильно установите съемный держатель для

ножей.

- Оборудование должно быть подключено к сети питания, соответствующей

действующим стандартам безопасности.

- Откройте фронтальную дверцу при помощи специальной ручки и поместите ножи в

стерилизатор, закройте дверцу.

- Нажмите кнопку включения  и поверните таймер. Выбрав время, которое необходимо для стерилизации, убедитесь, что лампа внутри включилась. По завершении установленного цикла оборудование автоматически прекращает работу.