Контактный электрогриль HEG-811 и HEG-813

Руководство пользователя

Спасибо, что выбрали наш контактный электрогриль. Чтобы максимально эффективно использовать все функции данного оборудования и сократить риск повреждений и поломок, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом работы и сохраните руководство для обращения к нему в будущем.

Внимание! Любой самостоятельный ремонт или неправильные установка, настройка и обслуживание приведут к потере гарантии . Пожалуйста, при необходимости настройки оборудования обратитесь к производителю, т.к.сервисное обслуживание должно производиться сертифицированным специалистом.

Внимание!Для вашей безопасности, не храните в непосредственной близости от оборудования легковоспламеняющиеся жидкости, газ или другие опасные вещества.

Внимание! Корпус данного оборудования из соображений безопасности должен быть в обязательном порядке заземлен

Данный контактный электрогриль разработан производителем с учётом лучших характеристик кухонного оборудования зарубежных и местных производителей и сочетает в себе привлекательный дизайн, эргономичную конструкцию, комфортные для пользователя условия эксплуатации, обслуживания, а также износостойкость. Температура жарочных панелей регулируется в соответствии с рецептом при помощи регулятора. Так как в основном гриль используют для приготовления мяса и сэндвичей, а также для некоторых других блюд, это оборудование незаменимо прежде всего в ресторанах с западной кухней, кафе быстрого питания, в отелях, супермаркетах и т.п. заведениях.

## Основные характеристики

| Название | Контактный электрогриль | Контактный электрогриль |
| --- | --- | --- |
| Номер | HEG-811 | HEG-813 |
| Напряжение | AC 220В-240В 50Гц-60Гц | AC 220В-240В 50Гц-60Гц |
| Мощность | 1.8kВт | 3.6kВт |
| Диапазон температур | 50~300℃ | 50~300℃ |
| Размеры | 400*300*210(мм) | 580*400*210(мм) |

## Транспортировка и хранение

Пожалуйста, перемещайте гриль с осторожностью, не переворачивайте его, это может повлечь за собой повреждения корпуса и внутренних частей. Упакованное оборудование следует хранить в проветриваемом складском помещении с неагрессивной атмосферой. При определении оборудования на постоянное хранение следует измерить атмосферные условия в помещении и контролировать их специальными приборами.

## Обратите внимание

  - Рабочее напряжение оборудования должно соответствовать напряжению в электросети.

  - К оборудованию должны быть подключены подходящие тумблер, автоматический выключатель с предохранителями, трехфазная розетка.

  - На задней панели оборудования находится болт заземления. Пожалуйста, подсоедините к нему кабель заземления, соответствующий стандартам безопасности, надёжнее всего выбрать медный кабель с поперечником не менее 2 мм.

  - Перед началом работы следует убедиться, что соединение с сетью надёжно, напряжение стабильно, а заземление безопасно.

  - Не размещайте на верхней панели никаких посторонних объектов и избегайте применения силы по отношению к подъемной ручке верхней панели.

  - При чистке прибора выключайте прибор из сети. Не используйте влажную ткань с агрессивными агентами, а также исключите прямое попадание воды на оборудование.

  - Температуру прибора можно регулировать в диапазоне от 50 до 200 ℃. Рекомендуемая максимальная рабочая температура 200-250 ℃.

  - В непосредственной близости от прибора не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов. Температура окружающей среды не должна превышать 45℃, а влажность - 85%.

  - Установку и обслуживание оборудования может осуществлять только профессиональный мастер.

### Особые указания

#### Внимание!

● Данный прибор создан для коммерческого использования и должен использоваться профессиональным поваром.

● Не разбирайте корпус прибора и не ремонтируйте его самостоятельно. Не поднимайте верхнюю панель с применением силы и не оставляйте её в наклонном положении. Любая разборка и внесение изменений в конструкцию прибора может повлечь за собой аварийную ситуацию.

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от сети. Не распыляйте воду непосредственно на гриль. Вода проводит электричество и станет причиной короткого замыкания. - Исключите применение силы к прибору и не ставьте на него тяжелые предметы. Некорректное использование может привести к повреждению прибора и риску возникновения аварийной ситуации.

- Высокая температура может послужить причиной ожогов. Во время, а также перед или после использования не прикасайтесь к корпусу и жарочным панелям, т.к.они сильно нагреваются.

● Не используйте источник электропитания, не соответствующий стандартам безопасности.

#### Внимание!

- При приближении грозы необходимо немедленно отключить электропитание. Это убережёт повреждение прибора от разряда молнии. ● Исключите повреждения панели управления и поверхности гриля твёрдыми или острыми предметами. ● После окончания работы следует отключить главный выключатель прибора. - Установка и ремонт электропитания прибора должны осуществляться сертифицированными специалистами. Если поврежден шнур питания, его необходимо заменить у производителя, в сервисном центре, или воспользовавшись услугами квалифицированного специалиста, что поможет избежать аварийной ситуации.

## Инструкция по эксплуатации

  - Перед использованием удостоверьтесь, что источник электропитания работает без перебоев, что обеспечит постоянное напряжение, соответствующее рабочим параметрам прибора.

  - Подсоедините прибор к розетке и включите кнопку включения.

  - Поверните ручку переключения температурного режима до нужного значения. Жёлтый индикатор сигнализирует о начале разогрева, верхняя и нижняя жарочные панели начинают нагреваться.

  - Температурный режим можно регулировать в соответствии с различными рецептами, рекомендованный диапазон 180℃-250℃. Для нагрева до 250℃ необходимо около 8 минут от момента включения.

  - Когда температура достигнет 250℃, поднимите верхнюю панель на необходимую высоту при помощи подъемной ручки. Нижнюю жарочную панель следует смазать любым пищевым растительным маслом и тут же разместить на ней продукты, которые надо пожарить. Закройте верхней панелью и слегка прижмите верхней ручкой. Следите за продуктом, чтобы определить его готовность.

  - Когда прибор нагревается до заданной температуры, температурное реле автоматически отключает электропитание. Жёлтый индикатор отключается, включается зелёный. Он сигнализирует, что нагревательный элемент отключен.

  - По нижнему переднему краю нижней панели расположен лоток для сбора капель. Использованное растительное масло и жир с мяса стекают в этот лоток с нижней панели.

  - Поднимите верхнюю панель, чтобы убрать приготовленную пищу, к примеру, сэндвич.

  - Когда температура снижается, температурное реле включает питание автоматически. Нагревательный элемент вновь начинает  работу и нагревает жарочные панели.

  - По завершении работы переключатель температурных режимов следует повернуть в положение "выкл". Отключите устройство от сети и выключите электропитание.

  - Внимание: в нижней части корпуса расположен ограничитель температуры, температура срабатывания 130℃, температура перезапуска ниже 40℃. При превышении температуры срабатывает кнопка предохранителя. Для дальнейшей работы необходимо отжать кнопку предохранителя.

## Чистка и обслуживание

  - Отключите электропитание перед чисткой во избежание аварийных ситуаций.

  - Используйте чуть влажную ткань с нейтральными чистящими средствами, чтобы очистить жарочную панель, поверхность оборудования и шнур питания. Промывание под струёй воды запрещено во избежание повреждений и нарушения работы.

  - В случае простоя выключите температурный переключатель и главный выключатель.

  - Пожалуйста, в случае прекращения эксплуатации храните оборудование в проветриваемом складском помещении с неагрессивной атмосферой, в чистом виде.

## Решение возможных проблем

| Проблемы | Причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| 1. Индикаторы питания и нагрева работают, но жарочные панели не нагреваются. | - Сломано температурное реле. - Сгорел один или более нагревательных элементов. - Сработал температурный ограничитель. | - Замените температурное реле. - Замените сгоревшие нагревательные элементы. - Снимите нижнюю панель и вручную перезагрузите температурный ограничитель. |
| 2. Прибор включен, температурный переключатель включен, работает индикатор нагрева, но невозможно регулировать температуру. | 1. Температурное реле не работает. | 1. Замените температурное реле. |
| 3. Питание включено, идёт нагрев, но индикатор не горит. | 1. Сломан индикатор. | 1. Замените температурное реле. |
| Прибор включен, индикатор не горит. | - Не работает электропитание или перебои в подаче электроэнергии. - Сгорел предохранитель. | - Проверьте источник электропитания и все соединения, убедитесь, что подача электроэнергии в норме. - Замените предохранитель. |

Вышеуказанные проблемы приведены для ознакомления. При любых неисправностях прекратите эксплуатацию и обратитесь к профессиональным работникам для диагностики и ремонта.

H.Электросхема

230В 50Гц

коричневый синий зелёно-жёлтый

HL1, HL3----индикатор питания        HL2, HL4----индикатор нагрева

SA, SA1, SA2----температурное реле    E----заземление        SB, SB1, SB2----температурное реле

EH1, EH2, EH3, EH4----нагревательный элемент

Корпус данного оборудования должен быть заземлён в целях безопасности. Спасибо за понимание.

## Ежедневная проверка

Ежедневно проверяйте прибор перед началом эксплуатации и после окончания работы.

| ##### Перед использованием | Ровно ли установлен прибор? |
| --- | --- |
|  | Не поврежден ли сетевой кабель? |
|  | Не повреждена ли панель управления? |
| ###### После использования | Нет ли подозрительного запаха? |
|  | Нагреваются ли нижняя и верхняя жарочная панели одновременно? |
|  | Нет ли подозрительных звуков и свободно ли поднимается верхняя панель? |

#### ВНИМАНИЕ!

- Следует проверять прибор ежедневно. Сделайте проверку прибора ежедневной рутиной, это поможет избежать аварийных ситуаций. - Прекратите эксплуатацию если возникнут подозрения, что есть проблема с электрической частью. - Обратитесь к специалисту для диагностики и ремонта прибора как можно скорее.