Инструкция по сборке кровати «Тандем»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| - Спинка | 2 |
| - Царга | 4 |
| - Лестница | 1 |
| - Планка ограничительная | 1 |
| - Ламель | 24 |
| - Латодержатель | 48 |
| - Шпильки | 16 |
| - Уголок | 8 |
| - Гайка М8 | 16 |
| - Саморез 5х70 | 2 |
| - Саморез 5х50 | 10 |
| - Заглушка мебельная | 2 |

Порядок сборки кровати

- Установить шпильки на спинки (поз.1) в готовые отверстия. Уголки уже установлены на царгах (поз.2). Соединить царги (поз.2), установив уголки на шпильки, со  спинками (поз.1), так чтобы на каждом ярусе было по царге с латодержателями,  закрепить гайками М8.

- Для того чтобы установить лестницу (поз.3) на царги (поз.2) необходимо просверлить 8 отверстий, по 2 на каждое место крепления, и закрепить саморезами 5х50 с внутренней стороны царг.

- Просверлить 4 отверстия, 2 в спинке (поз.1) и 2 в ограничительной планке (поз.4). Закрепить ограничительную планку (поз.4) к спинке (поз.1) саморезами 5х70 и к лестнице (поз.3) саморезами 5х50.

- Одной стороной ламели (поз.5) установить в латодержатели (поз.6), которые предустановленны на опорных брусках царг (поз.2), второй закрепить на опорных брусках, предварительно установив латодержатели (поз.6).