Номер партии и дата производства зашифрованы на банке в виде девятизначной цифровой комбинации *********

| DENALT PRO MC TM ADVANCED SELF-SEALING + UNDERCOAT 2 IN 1 Practically† ZERO VOC 1 Coat only* Low Odor Dries quickly Easy to sand down ACRYLIC POLYMER TECHNOLOGY PRIMER A2104 WHITE †Contains almost 1/3 the VOC content of a regular primer >30 g/L *When directly on new gypsum at recommended film thickness | ДЕНАЛТ ПРО МС ТМ АДВАНСЕД САМОУКРЫВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА 2 В 1 Практически † Нулевое содержание ЛОВ Однослойное покрытие* Слабый запах Быстрое высыхание Легкая шлифовка ПОЛИМЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГРУНТОВКА А2104 БЕЛАЯ †Содержит почти 1/3 содержания ЛОС по сравнению с обычной грунтовкой >30 г/л *При нанесении непосредственно на новый гипсокартон при рекомендуемой толщине пленки |
| --- | --- |
| DENALT'S PRO ADVANCED INTERIOR PRIMER WITH ACRYLIC POLYMER IS IDEAL ON NEW GYPSUM, LATEX PAINT, WOOD, CONCRETE AND CEMENT | DENALT PRO ADVANCED – ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НОВЫХ ГИПСОКАРТОНА, ДЕРЕВА, БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ ЛАТЕКСНЫХ КРАСОК. |
| USE: For new or previously painted interior surfaces. Can be applied on new gypsum board, new dry plaster, plaster repairs, masonry and wood. Seals effectively and dries rapidly, with excellent hiding power. Not suitable for alkyd surfaces. COVERAGE: 37 to 42 m2 (400-450 ft2) per 3.78 litres, depending on the porosity and texture of the substrate. | ПРИМЕНЕНИЕ: Для новых или ранее окрашенных внутренних поверхностей. Может наноситься на новую гипсокартонную плиту, новую сухую штукатурку, ремонт штукатурки, каменную кладку и дерево. Эффективно уплотняется и быстро высыхает, обладая отличной укрывистостью. Не подходит для алкидных поверхностей. РАСХОД: 1 галлон укрывает 400-450 кв.футов (37-42 кв.м.) в зависимости от пористости и текстуры основания |
| PREPARATION: Surface to be painted must be clean, dry and free of wax, grease, dust, mildew and scaling paint. Glossy areas should be dulled. For previously painted alkyd surfaces, we recommend to sand and to use a primer designed for these types of surfaces. Apply primer before and after filling nail holes, cracks and other surface imperfections. Allow 15 to 30 days for new stucco, plaster and masonry to cure before painted. APPLICATION: Use product when a surface temperature is above 100C. Stir thoroughly before and during use. Apply generously from unpainted area into a wet area. This product can be applied by brush, roller or spray. It is recommended to use a high quality 10-13 mm nap roller cover or an excellent paint brush of the desired width. For airless spray, use a pressure of 2000 psi and tip size of 0.015"-0.017". Spray equipment should be handled with care, in accordance with manufacturer's recommendations and with full protective equipment. DRYING: Dries to the touch in 30 minutes at 250C and 50% humidity. May be sanded or top coated after 1 hour under normal drying conditions. High humidity or low temperature may prolong drying time. CLEAN UP : Clean tools with soap and water immediately after use. This product is guaranteed but does not include labour or cost of labour for the application of any paint. WASTE DISPOSAL: Use completely or dispose of properly according to the recycling organization of our region. Warning: Use only in a well ventilated area. Do not use for exterior work. Do not dilute. Keep container closed when not in use. In case of spillage, absorb with inert material and dispose of in accordance with local regulations. Wash thoroughly after handling. If spray equipment is used, be careful and according to manufacturer's instructions. Wear respiratory protection, eye protection and adequate clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PROTECT AGAINST FREEZING. FIRST AID: If swallowed, call a poison control centre or a physician immediately. if in contact with eyes or skin, rinse well with water. WARRANTY: The direction apply to most applications, but may not cover special conditions, applications, techniques and/or surfaces. If you are unsure, check with your store retailer or test on a small surface. The manufacturer's liability is limited to the purchase price reimbursement of the product. A Canadian family company since 1958 FOR MORE INFO: www.denalt.ca | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от воска, жира, пыли, плесени и чешуйчатой краски. Глянцевые участки должны быть тусклыми. Для ранее окрашенных алкидных поверхностей мы рекомендуем отшлифовать и использовать грунтовку, предназначенную для этих типов поверхностей. Нанесите грунтовку до и после заполнения отверстий для ногтей, трещин и других дефектов поверхности. Дайте 15-30 дней на то, чтобы новая штукатурка, штукатурка и каменная кладка затвердели перед покраской. ПРИМЕНЕНИЕ: Используйте продукт, когда температура поверхности выше 10°С. Тщательно перемешайте до и во время использования. Нанесите щедро с неокрашенной области на влажную область. Этот продукт можно наносить кистью, валиком или распылителем. Рекомендуется использовать высококачественный валик с ворсом 10-13 мм или высококачественную кисть нужной ширины. Для безвоздушного распыления используйте давление 2000 PSI (фунтов на квадратный дюйм) и размер сопла 0,015"-0,017". С распылительным оборудованием следует обращаться осторожно, в соответствии с рекомендациями производителя и с полным защитным оборудованием. ВЫСЫХАНИЕ: На отлип в течение 30 минут при 25C° и влажности 50%. Может быть отшлифована или перекрашена через 1 час при нормальных условиях сушки. ОЧИСТКА: Очистите инструменты с мылом и водой сразу после использования. На данный продукт есть гарантия, она не включает в себя трудозатраты или затраты труда на нанесение какой-либо краски. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: Используйте полностью или утилизируйте надлежащим образом в соответствии с организацией по переработке отходов нашего региона. Предупреждение: Используйте только в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте для наружных работ. Не разбавляйте. Держите контейнер закрытым, когда он не используется. В случае утечки абсорбируйте инертным материалом и утилизируйте в соответствии с местными правилами. Тщательно промойте после обработки. При использовании распылительного оборудования соблюдайте осторожность и следуйте инструкциям производителя. Носите средства защиты органов дыхания, защиты глаз и соответствующую одежду. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ, ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании немедленно обратитесь в Токсикологический центр или к врачу. При попадании в глаза или на кожу хорошо промыть водой. ГАРАНТИЯ: Эта инструкция подходит к большинству применений, но не может охватывать особые условия, области применения, методы и/или поверхности. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с продавцом вашего магазина или протестируйте на небольшой поверхности. Ответственность производителя ограничивается возмещением покупной цены продукта. МАРКА ДЕНАЛТ ОСНОВАНА В 1958 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.denalt.ca |