- Механический аппарат стыковой сварки KDL40-160-4

- Описание

KDL40-160-4 - компактная машина, применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб, соединительных деталей. Диапазон свариваемых труб d 40 –  160 мм ≤ PN20.

- Описание узлов сварочного аппарата KDL40-160-4

|  | Центратор - предназначен для центрирования и выравнивания торцов труб и соединительных деталей. Состоит из стальной рамы, пары подвижных хомутов, приводимых в движение вручную с помощью редуктора с маховиком и пары неподвижных хомутов (при перестановке соединяющей планки возможен вариант с тремя подвижными и одним неподвижным зажимом для приваривания фитингов к трубе). Усилие сварки контролируется динамометром. Для фиксации труб используются прочные алюминиевые зажимы. Прочная стальная рама центратора устойчива к различным деформациям и обеспечивает отличную центровку свариваемых труб. Диаметр свариваемых труб от 40 мм до 160 мм (в стандартную комплектацию входят все вкладыши) |
| --- | --- |
|  | Торцеватель электрический - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб. 220 В / 0,71 кВт Особенности: - высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая плоскость торцовки труб, удаление стружки наружу. - Оснащен фиксатором рабочего положения. |
|  | Нагреватель - предназначен для оплавления и прогрева свариваемых торцов труб. 220 В / 1,0 кВт Особенности: - нагреваемая поверхность с антипригарным покрытием против прилипания; - Равномерное распределение температуры на всей поверхности нагревательного элемента. - Работа нагревателя регулируется электронным регулятором температуры, который обеспечивает большую точность совпадения установленной и фактической температуры. |
|  | Бокс - предназначен для транспортировки и хранения торцевателя и нагревательного элемента. |
|  | Вкладыши - предназначены для сварки труб меньше максимального рабочего диаметра сварочного аппарата. Изготовлены из алюминия, каждый комплект состоит из 8 полуколец. D 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм |
|  | Зажим для втулок под фланец (опция) - предназначен для сварки коротких втулок под фланец с трубой или другими фасонными изделиями. |
|  | Комплект ЗиП (ключ, отвертка, запасные ножи, болты для крепления съемных вкладышей к основному зажиму) - входит в комплект к сварочному оборудованию |

- Основные характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Материал труб | PE, PP and PVDF |
| Диаметры свариваемых труб | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм |
| Рабочая температура окружающей среды. | -45 .. +45C |
| Источник питания | 220V±10%, 50 Hz |
| Полная мощность | 1.71 KW |
| Нагревательный элемент | 1.0 KW |
| торцеватель | 0.71 KW |
| Максимальная температура | 2700С |
| Общий вес (кг) | 44,2 |
| Цена, c НДС | 75 000 руб. |

- Комплектация KDL40-160-4:

- Центратор четырехзажимный

- Торцеватель с электроприводом

- Нагревательный элемент

- Комплект вкладышей с крепежными болтами на диаметры 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм

- Контейнер для торцевателя и нагревательного элемента

- Набор инструментов.

- Вам также может понадобиться:

|  | Зажим для втулок под фланец (опция) - предназначен для сварки коротких втулок под фланец с трубой или другими фасонными изделиями. Цена – 30 000 руб., с НДС |
| --- | --- |
|  | Электрический труборез Exact PipeCut 170 - может быть использован как для резки всех металлических, так и всех пластиковых труб. Ускоряет процесс сварки, т.к. после резки остается идеальная кромка, сразу готовая под сварку (не требуется дополнительное торцевание)! Цена – 71 700 руб., с НДС |
|  | Опорные ролики - предназначены для опоры и уменьшения пассивного сопротивления трубы. Цена – 12 500 руб., с НДС |
|  | Палатка для сварки труб ПЭ - универсальная складная палатка для пайки пластиковых труб, ремонтных, и диагностических работ, на трубопроводах диаметром от 32 до 530 мм, в холодное время года, а также для хранения оборудования и расходных материалов. Цена – 26 000 руб., с НДС |

- Работая с нами Вы получаете:

- Широкий выбор сварочных аппаратов

- Комфортные цены.

- Надежная и качественная техника.

- Гарантия, Сервисное обслуживание.

- Быстрая доставка.

Нам доверяют крупные государственные компании и небольшие строительные фирмы.