РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка и начало работы с устройством

1. Убедитесь, что Ваше мобильное устройство подключено к сети WiFi 2,4 ГЦ.

1.2 Увеличьте громкость для того, чтобы слышать процесс соединения

1.3.Скачайте и установите на мобильное устройство,  приложение HapSee Mate

1.4.Зарегистрируйте аккаунт, введите имя пользователя  и пароль.

2. Установка камеры через быструю настройку Hotspot

2.1.Подключите камеру к сети, камера мигает красным. Ждите 20 секунд, пока камера не подаст сигнал «Please use your mobile phone for configuration» (“Используйте свой мобильный телефон для конфигурирования.”)

2.2. Сбросьте настройки камеры. Нажмите  RESET 3 секунды, пока не услышите  «Reset sucsses»(“ Успешно.”)

2.3. После 20 секунд камера подаст сигнал «Please use your mobile phone for configuration again»(«Используйте свой мобильный телефон для конфигурирования вновь.”)

2.4.В настройках телефона выбираем сеть WI-FI – HAP-AIOT*******.

2.5.Переходите в приложение HapSee Mate, выберите “Добавить устройство по горячей точке АР”, нажимаете Следующий шаг и выбираете Wi-Fi Вашего роутера.

2.6.Ожидаете соединение по Wi-Fi. После того, как камера скажет “WI-FI connected” –камера готова к использованию.Далее будет запрос пароля конфиденциальности—введите любой свой пароль.

Первоначальная настройка устройства закончена.

3.0. Нажмите значок настройки  и произведите здесь свои настройки.