44 3100

Научно-производственная фирма "МЕТА"

Измеритель параметров света фар

автотранспортных средств

ИПФ-01

ПАСПОРТ

М 048.000.00.00  ПС

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Измеритель параметров света фар автотранспортных средств  ИПФ-01 (далее  по тексту - прибор) предназначен для проверки технического состояния и регулировки внешних световых приборов транспортных средств в соответствии с требованиями    ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и методы проверки" изм. №1.

Прибор позволяет проводить следующие измерения:

-  измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей;

-  измерение силы света внешних световых приборов;

- измерение времени от момента включения указателей поворота до появления первого проблеска;

- измерение частоты следования проблесков указателей поворота;

Прибор может подключаться к диагностической линии при проведении комплексного технического осмотра состояния  автомобилей с возможностью передачи измеренных характеристик в персональный компьютер.

Прибор может использоваться в дорожных условиях на специально выбранных площадках или участках автодорог; имеющих асфальтобетонное или цементно-бетонное покрытие, а также в стационарных условиях автохозяйств и владельцев частных автомобилей.

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

1.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование характеристик | Значения характеристик |
| --- | --- |
| Диапазон измерений углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости | 220' |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости | ±0,1% |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности установки оптической камеры измерителя в горизонтальной плоскости | ±30' |
| Диапазон измерений силы света внешних световых источников | от 200 до 125000 кд |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы света внешних световых источников | ±15% |
| Размеры входного отверстия объектива | 233х170 мм |
| Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | от 1 до2 Гц |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | ±0,1 Гц |
| Высота подъема измерительного блока | от 250 до1600 мм |
| Диапазон рабочих температур | от минус10 до +40 С |
| Напряжение питания - от источника постоянного тока - от встроенной аккумуляторной батареи | (10÷14) В (3,5÷4) В |
| Масса, не более | 20 кг |
| Габаритные размеры, не более | (1830×600× 590) мм |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительный блок | М 048.100.00.00-02 | 1 |  |
| Оптический визир | М 048.105.00.00 Б | 1 |  |
| Стойка | М 048.203.00.00 Б | 1 |  |
| Тележка | М 048.202.00.00 Б | 1 |  |
| Фотоприемник внешний | М 048.200.00.00 | 1 |  |
| Кабель зарядки от прикуривателя |  | 1 |  |
| Аккумуляторная батарея |  | 1 |  |
| Зарядное устройство | SYB-L3S10M (12,6 В) | 1 | С розеткой на кабель DJK-10C |
| Ящик пересылочный для измерительного блока |  | 1 |  |
| Ящик пересылочный для стойки |  | 1 |  |
| Ящик пересылочный для тележки |  | 1 |  |
| Паспорт | М 048.000.00.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 048.000.00.00 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки | МП ТИнТ 45-2012 | 1 |  |

Примечание – По дополнительной заявке потребителя поставляются рельсы для перемещения тележки ИПФ-01.

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  прибора не менее 6 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя параметров света фар автотранспортных средств      "ИПФ-01" требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со  дня  продажи.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств   "ИПФ-01" М 048.000.00.00 №______________

Упакован_______________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                   личная подпись          расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств   "ИПФ-01" М 048.000.00.00 заводской номер   __________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия                                       _____________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Заказчик

(при наличии)

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Прибор допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа 7 по ГОСТ 15150 - 69;

6.2 Приборы в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа I по ГОСТ 15150 – 69 с ограничение по воздействию пониженной температуры до минус 30 °С.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

7.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств

"ИПФ-01"

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     Измеритель параметров света фар автотранспортных средств   "ИПФ-01"

__________ТУ 4432100-048-21298618-2012__________________                                              	 	        номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено___________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ООО НПФ «МЕТА»_____города____г. Жигулевска_________

Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения владельца