Научно-производственная фирма "МЕТА"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО НПФ «МЕТА»

____________Н. В. Мартынов

«_____» _____________ 2012г.

###### ВЕСЫ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ПОРТАТИВНЫЕ

###### ВА-15C-2

###### ВА-15C-2М

ПАСПОРТ

М 204.000.00 ПС

Главный конструктор

ООО НПФ «МЕТА»

____________А.Б.Халаман

«___» ____________ 2012г.

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Минимальная нагрузка (Min), кг | 400 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка (Max), кг | 24000 |
| Поверочное деление (е), действительная цена деления (d), кг | 20 |
| Диапазон выборки массы тары , кг не более | 500 |
| Предел допускаемой погрешности при первичной поверке, кг: - от 400 до 10000; - свыше 10000 | ±10 ±20 |
| Предел допускаемой погрешности при эксплуата- ции и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, кг: - от 400 до 10000; - свыше 10000 | ±20 ±40 |
| Число поверочных делений | 1200 |
| Электропитание, В: |  |
| - напряжение, В - блок питания постоянного тока, В - стабилизированный блок питания постоянного тока, В | 220+12,5%-15% 12+4-2% 12 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Время прогрева, минут, не более | 10 |
| Время взвешивания, с, не более | 10 |
| Габаритные размеры*, мм, не более: - ВА-15С-2 - ВА-15С-2 М | 700х400х40 900х500х40 |
| Масса*, кг, не более - ВА-15С-2 - ВА-15С-2 М | 36 42,5 |

*   параметры приведены для одной грузприемной платформы.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1  Комплект поставки весов приведен таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Модификация |  | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВА-15С-2 | ВА-15С-2М |  |  |
| Платформа грузоприемная | + | + | 2 | По заявке |
| Терминал | + | + | 1 | Или ПЭВМ |
| Кабель связи и питания | + | + | 1 |  |
| Коммутационная коробка | + | + | 1 |  |
| Каркас для установки весов в дорожное полотно | + | + | 2 |  |
| Лист металлический | + | + | 2 |  |
| Кабель заземления | + | + | 1 |  |
| Тара упаковочная для весов | + | + | 1 |  |
| Тара упаковочная для терминала | + | + | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | + | + | 1 |  |
| Паспорт | + | + | 1 |  |
| Методика поверки | + | + | 1 |  |

Примечания

1 По отдельному заказу в комплект поставки весов всех модификаций могут включаться ПЭВМ и принтер

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы весов ВА – 15С не менее 9 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка весов на отказ не менее  1000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов ВА-15С требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации и условии ввода весов в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

    - Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По окончании срока хранения весы подлежат переконсервации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня  продажи.

    - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет весы  по предъявлению гарантийного  талона.

Ремонт весов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Весы автомобильные ВА -15С – 2___      № _____________

Терминал                                      №______________

Упакованы__________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической     документации.

_______________________     ___________________

должность                            личная подпись

_____________________

расшифровка подписи

__________________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы автомобильные ВА -15С -2_____     заводской номер _____

Терминал - заводской номер        ______________

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными   требованиями    государственных стандартов,  действующей технической документацией и признаны  годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 2 по ГОСТ 12997-84.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения весов в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

9.2 Консервация весов производится по ГОСТ 9.014-78

для изделий группы III-1, вариант В3-10.

9.2 Эксплуатация и техническое обслуживание индикаторов, требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа весов или неисправности их в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец весов должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель весов, дата выпуска, дата продажи, заводской номер весов и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359, Самарская обл., г. .Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1,

а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

весов автомобильных портативных ВА -15С -2___

| № весов | Дата поверки | Заключение ( годен, не годен ) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г. Жигулевск, ул. Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Весы автомобильные портативные ВА -15С – 2____

- _____________ТУ 42 74-204-21298618-2010_________________

- номер ТУ

Номер и дата выпуска весов_______________________________

заполняется заводом-изготовителем

Номер и дата выпуска терминала              ____________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено ______________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию ____________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

ООО НПФ "МЕТА"           города               Жигулевска____________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца