Научно-производственная фирма «МЕТА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НПФ «Мета»

________Н.В.Мартынов

«___»__________2012г.

преобразователи измерительные угла поворота «ИСЛ-М»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М 036.000.00-02  РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 	3

  - Описание и работа прибора	3

1.1.1 Назначение	 3

1.1.2 Технические характеристики		 3

1.1.3 Состав 	 4

1.1.4 Устройство и работа	5

1.1.5 Маркировка и пломбирование		8

1.1.6 Упаковка	8

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9

  - Эксплуатационные ограничения 	9

  - Подготовка  к использованию		9

  - Использование прибора	11

2.4 Поверка прибора	13

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

  - Техническое обслуживание прибора		14

  - Текущий ремонт	14

4 ХРАНЕНИЕ 			15

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ		15

Приложение А. Требования к рулевому управлению

согласно ГОСТ Р 51709-2001	16

Приложение Б. Методика установки фиксатора	17

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания и транспортирования преобразователей измерительных угла поворота  ИСЛ-М (далее  - прибор).

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа прибора

1.1.1 Назначение

1.1.1.1 Прибор предназначен для измерения суммарного люфта  рулевого управления до начала движения управляемых колес автотранспортного средства (АТС) в соответствии с требованием         ГОСТ  Р 51709-2001.

1.1.1.2 Прибор может применяться для проверки АТС на соответствие требованиям безопасности по техническому состоянию автомобилей в эксплуатации, производстве и после ремонта на автопредприятиях и автомобильных заводах, а также при государственном техническом осмотре АТС на диагностических станциях в практической работе ГИБДД.

1.1.1.3 Прибор выпускается в двух модификациях, отличающихся способом передачи результатов измерения в линию технического контроля ЛТК. Модификация М 036.000.00-02 предусматривает проводную передачу данных в ЛТК, модификация М 036.000.00-06 имеет дополнительную опцию – передачу данных в ЛТК по радиоканалу.

1.1.1.4 Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды от минус 10С до +40С;

- относительная влажность окружающей среды до  953% при (252) С;

- атмосферное давление от 66,6 кПа до 106,6 кПа (от 500 мм.рт.ст. до 800 мм.рт.ст.).

1.1.2 Технические характеристики

*Допускаемые размеры рулевого колеса, мм	360…550

Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, градусов 	от 0 до 50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения суммарного

люфта, градусов, не более 	± 0,5

Скорость вращения рулевого колеса при измерении, об/с, не более	  0,1

*Количество единичных измерений при усреднении

измеренного значения 	от 2 до 9

Время одного измерения суммарного люфта, с, не более 	4

Напряжение питания от источника постоянного тока, В 	12,6 +2-4

Потребляемая мощность в нормальных условиях, Вт, не более	5

Габаритные размеры, мм, не более

- приборный блок  	460х110х110

- датчик движения колеса	310х200х135

Масса, кг, не более

- приборный блок 	3,0

- датчик движения колеса	3,0

* Справочная величина

1.1.3 Состав

1.1.3.1 Состав и комплект поставки прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборный блок | М 036.000.00-02 | 1 |  |
| Датчик движения колеса | М 036.400.00 | 1 |  |
| Зарядное устройство | SYB-L3S10M (12,6 В) | 1 |  |
| Кабель питания | М 036.052.00 | 1 |  |
| Адаптер прикуривателя | М 012.380.00 | 1 | По дополнительному заказу |
| Фиксатор | М 036.023.00 | 1 |  |
| Паспорт | М 036.000.00-02 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 036.000.00-02 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки (приложение Б к РЭ) | МП ТИнТ 43-2012 | 1 |  |
| Ящик упаковочный | М 036.940.00 | 1 |  |

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Принцип действия прибора основан на измерении угла поворота рулевого колеса АТС посредством преобразования сигнала гироскопического датчика угла поворота, в интервале срабатываний индуктивного датчика движения управляемых колес при выборе люфта рулевого управления в обоих направлениях вращения руля.

Конструктивно прибор выполнен в виде приборного блока и выносного датчика движения управляемых колес.

В приборном блоке размещаются гироскопический преобразователь угла поворота, буквенно-цифровой индикатор и микропроцессорный преобразователь сигналов. Приборный блок крепится на рулевое колесо АТС при помощи захвата.

1.1.4.2 Конструкция прибора

Приборный блок (рисунок 1) включает:

- электронный блок обработки и отображения информации с органами управления и оптико-механическим датчиком измерения угла;

- захват  - телескопический, пружинный механизм, устанавливаемый и фиксируемый на ободе рулевого колеса за счет усилия трения, обеспечиваемого растяжением пружин;

На боковой стенке электронного блока расположен разъем (поз.2) для подключения датчика движения колеса.

На передней панели электронного блока расположены индикатор для вывода информации и органы управления: тумблер включения напряжения питания ВКЛ (поз.3), кнопки ОТМЕНА, ВЫБОР, ВВОД (поз.4,5,6).

1 - Захват; 2 - Разъем для подключения датчика движения колеса;        3 – Выключатель напряжения питания ВКЛ; 4 - Кнопка ОТМЕНА; 5 - Кнопка ВЫБОР; 6 - Кнопка ВВОД

Рисунок 1 - Внешний вид приборного блока

1 - Индуктивный преобразователь перемещения; 2,3 - Барашки для фиксации необходимой высоты; 4 - Блок датчика; 5 - Индикатор правильности установки ДДК ГОТОВ; 6 – Разъем для подключения зарядного устройства; 7 – Разъем для подключения к бортовой сети автомобиля «+12 В»; 8 - Разъем для подключения ПЭВМ; 9 - Разъем для подключения к приборному блоку ИСЛ-М

Рисунок 2 - Датчик движения колеса

Датчик движения колеса (далее - ДДК) (рисунок 2) выполнен в виде металлического штатива, состоящего из телескопической штанги и трубок.  В верхней части штатива  расположен  индуктивный преобразователь перемещения. На основании штатива закреплен блок датчика с аккумуляторной батареей  и блоком обработки сигналов. Основание штатива установлено на ножки. Фиксация необходимой высоты обеспечивается фиксаторами поз.2, 3.

На блоке датчика расположен кабель подключения к приборному блоку, разъем для подключения зарядного устройства и кабеля внешнего питания.

1 - ДДК; 2 - Индуктивный преобразователь перемещения; 3 - Стойка; 4 - Управляемое колесо

Рисунок 3 - Установка датчика движения колеса

Датчик движения колеса устанавливается в соответствии с рис.3 в плоскости А. При больших диаметрах колес автомобилей индуктивный преобразователь перемещения может устанавливаться ниже плоскости А до ½ радиуса обода колес. Правильность установки определяется в процессе установки ДДК в рабочее положение.

Примечание - Установка датчика к колесам с алюминиевыми или другими немагнитными дисками производится с использованием фиксатора, поставляемого по дополнительному заказу. Рекомендации по установке фиксатора приведены в приложении В настоящего руководства.

1.1.4.3 Функциональная схема прибора

Изменение положения металлического диска колеса в рабочей зоне датчика движения колеса преобразуется в эквивалентное изменение напряжения и через усилитель поступает на входы аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера.

Микроконтроллер

ЖК

Индикатор

Гироскопический

датчик угла поворота

порт

RS-232

Датчик

движения колеса

Усилитель

Рисунок 4 - Функциональная схема прибора

Отсчет угла производится с момента, когда датчик движения колеса определяет                перемещение обода колеса.

Угол отсчитывается до момента, пока управляемое колесо не начинает движение в противоположную сторону.

По окончании измерения прибор автоматически передает результаты измерения в линию технического контроля по протоколу RS232.

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка прибора соответствует требованиям конструкторской документации

М 036.000.00-02,  М 036.000.00-06 .

На фирменной планке пульта должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- знак утверждения типа;

- заводской порядковый номер;

- квартал и год изготовления.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Упаковка прибора соответствует требованиям конструкторской документации.

1.1.6.2 Упаковка прибора и технической документации обеспечивает сохранность   их товарного вида.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

2.1.2 При эксплуатации следует оберегать прибор от механических повреждений, не допускать попадания пыли, грязи, нефтепродуктов.

2.1.3 Перед началом работы следует убедиться в полной исправности прибора, для чего необходимо проверить:

- надежность крепления на рулевом колесе;

- правильность установки датчика движения колеса;

- отсутствие нарушений целостности изоляции токоведущего кабеля;

- отсутствие внешних повреждений электронного блока и органов управления.

2.2 Подготовка  к использованию

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

2.2.1.2 Перед работой с прибором следует обращать внимание на степень заряженности аккумуляторной батареи, наличие пломб и отсутствие повреждений корпуса прибора.

2.2.2 Указания по включению и опробованию работы

2.2.2.1 Извлечь прибор  из упаковочной коробки, проверить сохранность печати предприятия-изготовителя.

ВНИМАНИЕ: При большой разности температур в складских и рабочих помещениях полученный со склада прибор следует выдержать не менее  1 ч  в нормальных условиях  в упаковке.

2.2.2.2 Жестко закрепить приборный блок на рулевом колесе с помощью захвата.

Внимание: Перемещения приборного блока относительно рулевого колеса не допускаются.

2.2.2.3 Установить датчик движения колеса в соответствии с рис.3.

Примечание - Управляемые колеса должны быть приведены в положение, примерно соответствующее прямолинейному движению и  должны находиться  на сухой, ровной горизонтальной  твердой поверхности. Двигатель АТС, оборудованного усилителем рулевого управления, должен работать.

2.2.2.4 Подключить датчик движения колеса к разъему 2 (рис.1) прибора. При этом прибор должен находиться в выключенном состоянии.

При питании прибора от аккумулятора автомобиля подключить кабель питания из комплекта поставки к разъему питания на датчике движения колеса, а ответную часть к аккумулятору. Нажатием кнопки поз.3 включить прибор.

2.2.2.5 При работе прибора в составе комплекта приборов "Линия технического контроля" результаты измерений вводятся в базу данных компьютера. Сетевой номер прибора хранится в энергонезависимой памяти и при изготовлении устанавливается равным четырем. Работа в «Линии технического контроля» предусмотрена  как с проводной (обе модификации), так и беспроводной передачей данных (модификация М 036.000.00-06). Подключение приборов указано в соответствующем руководстве по эксплуатации на “Линию технического контроля”.

2.2.2.6 Установка сетевого номера

Для изменения, при необходимости, сетевого номера в приборе  в пределах от 1 до 255 необходимо:

- удерживая кнопку ОТМЕНА,  включить прибор кнопкой ВКЛ. Через 3 ÷ 5 секунд после появления сообщения:

СЕТЕВОЙ НОМЕР

004

кнопку ОТМЕНА можно отпустить.

- при помощи кнопок ВЫБОР и ОТМЕНА установить необходимое значение номера в ЛТК. При этом нажатие на кнопку ОТМЕНА перемещает курсор на одну позицию влево, ВЫБОР - изменяет значение числа над курсором.

- нажатием кнопки ВВОД зафиксировать установленное значение номера. При этом прибор подаст звуковой сигнал и  появится  сообщение:

УСТАНОВКА СВЯЗИ

- выключить  питание прибора.

Примечание - Сетевой номер ЛТК сохраняется в энергонезависимой памяти прибора. Поэтому при последующем включении прибора, номер будет соответствовать установленному.

2.2.2.7 Зарядка аккумуляторной батареи

12

Внимание: Строго соблюдайте порядок подключения зарядного устройства.

При отключенном питании прибора подключить кабель зарядного устройства к разъему прибора.

Подключить зарядное устройство к сети 220 В 50 Гц.

В процессе зарядки на зарядном устройстве горит светодиод красным цветом. Время заряда – около 8 часов.

Прекращение заряда – автоматическое. По окончании зарядки  светодиод горит зеленым цветом.

Примечание - Допускается работать с прибором в процессе заряда. При этом время заряда увеличивается.

Автоматическое прекращение заряда возможно только при отключенном питании прибора.

Для зарядки применять только зарядное устройство, входящее в комплект поставки прибора.

Для проведения зарядки аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля +12 В подключить адаптер прикуривателя (поставляемого по дополнительному заказу) к разъему  питания 12 В (поз.7, рисунок 2) и к гнезду прикуривателя автомобиля.

2.3  Использование прибора

2.3.1  Работу  с  прибором  выполняет  один  оператор.

2.3.2 Включить прибор кнопкой ВКЛ. При этом прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе прибора появится сообщение:

УСТАНОВКА

ДДК >> << КОЛЕСО

2.3.3 Установить ДДК на расстоянии, при котором на блоке датчика ДДК загорится индикатор правильной установки датчика, а на индикаторе приборного блока появится сообщение:

УСТАНОВКА

ДДК В НОРМЕ

Данное сообщение означает, что датчик установлен правильно.

2.3.4 Нажать кнопку ВВОД. На индикаторе  появится сообщение:

НОМЕР АВТО

000

Ввести трехзначный номер АТС или перейти к следующей операции нажатием кнопки ВВОД.

Кнопкой ВЫБОР изменяется значение числа над курсором, кнопкой ОТМЕНА – перемещается курсор к редактированию следующей цифры. Нажатием кнопки ВВОД зафиксировать установленное число.

14

2.3.5 Далее сообщение сменится на:

КОЛИЧЕСТВО

ИЗМЕРЕНИЙ  1

При нажатии на кнопку ВЫБОР увеличивается, а при нажатии на кнопку ОТМЕНА уменьшается количество измерений, по которым определяется среднее значение суммарного люфта. Значение данного параметра может изменяться от 1 до 9. Нажатием  кнопки ВВОД зафиксировать выбранное значение.

14

2.3.6 Нажать кнопку ВВОД. После сообщения:

КАЛИБРОВКА

На индикаторе прибора отобразится следующее:

ИЗМЕРЕНИЕ

1

Прибор готов к измерению.

Плавно повернуть рулевое колесо против часовой стрелки до появления сообщения:

ЛЮФТ ВЛЕВО

ВЫБРАН

1

Далее необходимо плавно повернуть рулевое колесо по часовой стрелке до появления сообщения:

##### СУММАРНЫЙ ЛЮФТ

ХХ.ХХ

1

2.3.7 Если количество измерений было установлено более одного, то после нажатия кнопки ВВОД произойдет повторение п.2.3.6  с отображением следующего номера измерений. Когда будет произведено количество измерений, определенное в п.2.3.5, на индикаторе  появится сообщение:

##### СРЕДНИЙ ЛЮФТ

ХХ.ХХ

1

Примечание - Если в пункте 2.3.5 было определено количество измерений равное одному, то последнее сообщение не появится.

2.3.8 Нажать кнопку ВВОД для проведения нового цикла измерений по п.2.3.2 или автоматической передачи результатов измерения в линию технического контроля по протоколу RS-232. При этом на индикаторе отобразится сообщение:

УСТАНОВКА

СВЯЗИ

При подключенной к прибору линии технического контроля произойдет автоматическая передача данных. По окончании обмена на короткое время появится сообщение:

ДАННЫЕ

ПЕРЕДАНЫ

После чего прибор перейдет в режим установки ДДК (п.2.3.2 ).

2.4 ПОВЕРКА ПРИБОРА

2.4.1 Включить прибор кнопкой ВКЛ. Прибор выдаст звуковой сигнал и на индикаторе прибора появится сообщение:

УСТАНОВКА

ДДК >> << КОЛЕСО

2.4.2 Закрепить ДДК в поверочном устройстве. Установить насадку стойки калибровочной поверочного устройства  на таком расстоянии от датчика, при котором на блоке датчика ДДК загорится индикатор правильной установки датчика, а на индикаторе приборного блока появится сообщение:

УСТАНОВКА

ДДК В НОРМЕ

2.4.3 Нажатием кнопки ОТМЕНА перейти в режим поверки. На индикаторе появится сообщение:

УГОЛ:       0.00  грд

ДДК:            0 мкм

2.4.4 Произвести коррекцию нулевых показаний нажатием кнопки ВВОД.

2.4.5 Поверка прибора выполняется согласно МП ТИнТ  43-2012 «Преобразователи измерительные угла поворота ИСЛ-М. Методика поверки»

2.4.6 Периодичность поверки 12 месяцев.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание прибора

3.1.1 Меры безопасности

3.1.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

    - Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 Техническое обслуживание,  осуществляемое совместно с поверкой, производится региональными сервисными центрами или предприятием-изготовителем.

3.1.2.2 Техническое обслуживание включает внешний осмотр прибора  на предмет отсутствия выбоин корпуса прибора, целостности индикатора прибора, а также целостность электрических соединений.

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания отсутствуют сообщения на индикаторе. Отсутствует подсветка индикатора | Отсутствие контакта в разъеме датчика движения колеса | Отключить разъем датчика движения колеса. При наличии в нем грязи, протереть спиртом. |
|  | Разряд аккумуляторной батареи | Зарядить аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства |

При появлении других неисправностей необходимо обращаться в региональный сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

## 4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Приборы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения II ГОСТ 15150-69 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус  30 °С.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Приборы допускают транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

При транспортировании прибор должен быть надежно закреплен,  чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортировочного средства.

Приложение А

(справочное)

Требования к рулевому управлению

согласно ГОСТ Р 51709-2001

Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.

Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при неподвижном состоянии АТС и работающем двигателе не допускается.

Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, указанных изготовителем АТС в эксплуатационной документации, или, если такие значения изготовителем не указаны, следующих предельных допустимых значений:

-   легковые автомобили и созданные на базе

их агрегатов грузовые автомобили и автобусы ...............…....10°

-   автобусы................................................................................. 20°

-   грузовые автомобили.............................................................25°

Приложение Б

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ ФИКСАТОРА

1 Очистить поверхность диска колеса автомобиля от грязи в месте установки фиксатора.

2 Прижать фиксатор к диску колеса автомобиля.

3 Проверить прочность крепления фиксатора к диску, приложив к фиксатору отрывающее усилие (23) кг. Ненадежное крепление свидетельствует о плохо очищенной поверхности диска, или о деформации данного участка диска.