Научно-производственная фирма "МЕТА"

ИзмерителЬ светопропускания стекОЛ

"ТОНИК "

ПАСПОРТ

М 019.000.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Диапазон измерения светопропускания, %             4÷100

Дискретность показаний, %                                           0,1

Пределы допускаемой основной

абсолютной погрешности, %                                       ±2,0

Толщина тестируемого стекла, мм                           до 20

Время подготовки к измерению, с, не более                20

Напряжение питания, В                                                 3,6

(аккумуляторная батарея Li-ion)

Потребляемый ток, мА, не более                                 160

Время непрерывной работы без подзарядки,

ч,  не менее                                                                       10

Габаритные размеры, мм, не более:
- измерительный блок                                         180х90х45

- осветитель                                                                 95х35

- зарядное устройство                                         100х70х60

Масса, кг, не более:

- измерительный блок и осветитель,                              0,5

- зарядное устройство                                                     0,5

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол.,шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" | М 019.000.00 | 1 |  |
| Светофильтр контрольный | М 019.141.00 | 1 |  |
| Приспособление для поверки | М 019.811.00 | 1 | По заказу |
| Сетевое зарядное устройство AMT NOK 6600/6230 |  | 1 |  |
| Автомобильное ЗУ (адаптер прикуривателя) |  | 1 | По заказу |
| Упаковка |  | 1 |  |
| Паспорт | М 019.000.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 019.000.00 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки (приложение А к руководству по эксплуатации) | М 019.000.00 МП | 1 |  |

.

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  прибора не менее 5 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийная наработка на отказ  не менее 1000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя светопропускания стекол "ТОНИК" требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2   Гарантийный срок эксплуатации устанавливается              12 месяцев со  дня  ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка по варианту ВУ-III А по ГОСТ 23216-78 |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" №______________

Упакован_________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" М 019.000.00 заводской номер   __________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования II по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Прибор допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа II по ГОСТ 15150 - 69;

9.2 Приборы в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничение по воздействию пониженной температуры до минус 30 °С.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

измерителя светопропускания стекол "ТОНИК"

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица

аттестации контрольного светофильтра

| № контрольного светофильтра | Дата аттестации | Коэффициент светопропускания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК"

____________________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен_________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием

________________________города______________________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца