Научно-производственная фирма "МЕТА"

Люфт-детектор

ЛД-4000

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

М 074.000.00.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Характеристика изделия | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка на площадку, кг, не более | 2000 |
| Ход площадки , мм, не более | 50 |
| Управление перемещением подвижных площадок | Ручное, дистанционное |
| Давление масла в гидросистеме, МПа, не менее | 8 |
| Усилие на штоке гидроцилиндра, кгc, не менее | 390 |
| Скорость перемещения площадки, м/с, не более | 0,047 |
| Усилие, создаваемое одной площадкой, кгс, не менее | 250 |
| Заправочный объем (гидравлическое масло), л | 13 |
| Длина кабеля, м, не менее | 7 |
| Габаритные размеры площадки, мм, не более | 600х500х66 |
| Масса площадки, кг, не более | 60 |
| Напряжение питания, В, - общее - пульта управления | ~ 380+10%-15% трехфазное 12±2 |
| Средний срок службы, лет | 8 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки изделия соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол, шт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка |  | 1 |  |  |
| Гидростанция | НЭЭ-1,0И10Т1 | 1 |  | Допустимая замена: М 084.200.00.00 А |
| Рукав высокого давления (L=5000мм) |  | 4 |  |  |
| Шкаф управления с пультом управления |  | 1 |  |  |
| Пульт управления дистанционный |  | 1 |  |  |
| Отвод ДУ 40 ГОСТ 17375-88 |  | 1 |  |  |
| Труба 40 ГОСТ 3265-75 (L=100мм) |  | 1 |  |  |
| Труба 40 ГОСТ 3265-75 (L=2900мм) |  | 1 |  |  |
| Упаковка |  | 1 |  |  |
| Упаковка для гидростанции |  | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | М 074.000.00.00 РЭ | 1 |  |  |
| Паспорт | М 074.000.00.00 ПС | 1 |  |  |
| Комплект монтажных элементов |  |  |  |  |
| Болт анкерный | М12х120 |  | 4 |  |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  изделия не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийная наработка на отказ  не менее 1000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие люфт-детектора ЛД-4000 требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12  месяцев со дня продажи.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт изделия в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка по варианту ВУ-III А по ГОСТ 23216-78 |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Люфт-детектор ЛД-4000 №______________

Упакован_________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Люфт-детектор ЛД-4000 М 074.000.00.00 заводской номер   __________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования II по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Изделие допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа II по ГОСТ 15150 - 69;

9.2 Изделия в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничение по воздействию пониженной температуры до минус 30 °С.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа изделия или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец изделия должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель изделия, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     Люфт-детектор ЛД-4000

_______________ТУ  4577 -074 -21298618-2009 ____________

номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено___________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_______ООО НПФ "Мета"_____города_______Жигулевска______

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца