Научно-производственная фирма «МЕТА»

Люфт-детектор

ЛД-16000Р

Ручной

Руководство по эксплуатации

М 205.000.00.00-03 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5

  - Описание и работа изделия	5

1.1.1 Назначение	5

1.1.2 Технические характеристики	5

1.1.3 Состав	6

1.1.4 Устройство и работа	6

1.1.5 Маркировка и пломбирование	6

1.1.6 Упаковка	6

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7

  - Эксплуатационные ограничения 	7

  - Меры безопасности	7

  - Подготовка изделия к использованию	8

  - Использование изделия	9

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 		9

  - Техническое обслуживание изделия	9

4 ХРАНЕНИЕ		10

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 		10

Приложение А	12

Приложение Б	13

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания и транспортирования  люфт-детектора  ручного ЛД-16000 Р.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение

1.1.1.1 Люфт-детектор (в дальнейшем – изделие) предназначен для проверки крепления амортизатора и опоры, шарнира независимой подвески, подвески двигателя, опорного рычага подвески, рулевой тяги, подшипника ступицы колеса и т.п. легковых автомобилей.

1.1.1.2 Изделие применяется на автотранспортных предприятиях, центрах технического контроля и станциях технического обслуживания.

1.1.1.3 Вид климатического исполнения – УХЛ – 4.2 по ГОСТ15150-69.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус  10 до плюс 40 оС;

- относительная влажность до 80% при температуре 25 оС;

- атмосферное давление от  86 до 106 кПа (650-800 мм рт. ст.).

1.1.2 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика изделия | Параметры |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка на платформу, кг | 8000 |
| Усилие на шток, max | 1900кгс |
| Усилие на рычаг | 35-40кгс |
| Ход центра площадки: - по диагонали, мм, не менее | 80 |
| Коэффициент трения-скольжения площадки | 0.04 |
| Привод перемещения подвижной площадки | ручной |
| Размеры подвижной площадки (длина, ширина, высота), мм, не более | 925х700х34 |
| Габаритные размеры платформы (длина, ширина, высота) мм, не более | 1060х1114х311 |
| Масса платформы, кг | 160 |

1.1.3 Состав изделия

      - Состав изделия и комплект поставки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол., шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Платформа | 1 |  |
| Вставка | 1 |  |
| Насадка | 1 |  |
| Саморез по бетону (нагель) ø 7,5х92 мм | 4 |  |
| Упаковка ЛД-16000Р | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

1.1.4 Устройство и работа изделия

1.1.4.1 Принцип работы изделия заключается в принудительном перемещении колеса передней подвески автомобиля и визуальном определении соответствующих люфтов.

1.1.4.2 Изделие представляет собой стационарно установленную платформу.

1.1.4.2.1 Платформа состоит из неподвижной плиты с плоскими антифрикционными прокладками, соединенной осью с подвижной плитой с возможностью перемещения при помощи рычага.

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка изделия соответствует требованиям конструкторской документации  М  205.200.00.00.

На фирменной планке изделия указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- заводской порядковый номер изделия;

- год изготовления.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Упаковка изделия соответствует требованиям конструкторской документации  М 205.000.00.00-03.

1.1.6.2 Упаковка изделия и технической документации обеспечивает сохранность их товарного вида.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Предельные допустимые рабочие значения условий эксплуатации изделия приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметры | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды, оС | -10 | +40 |
| Влажность при 25 оС, % | - | 80 |
| Содержание коррозионно-активных агентов: Сернистый газ, мг/м3 – сут. Хлориды, мг/м3 – сут. | - - | 250 0,3 |

2.1.2 Предельные  значения технических характеристик, несоблюдение которых может привести изделие к выходу из строя, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Параметр | Не более |
| --- | --- |
| Нагрузка на площадку, кг | 8000 |
| Скорость наезда на изделие, км/ч | 3 |

2.2 Меры безопасности

2.2.1 Общие указания

2.2.1.1 При подготовке к эксплуатации и всех видах технического обслуживания могут возникнуть следующие виды опасности:

- опасность травмирования движущимися частями;

- токсичность.

2.2.1.2 Источником опасности травмирования движущимися частями являются подвижная площадка, колеса проверяемого автомобиля.

2.2.1.3 Источником токсичности являются выхлопные газы работающего двигателя проверяемого автомобиля.

2.2.1.4 Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися частями.

2.2.1.4.1 В помещении, в котором установлено изделие, на полу по периметру платформы должна быть нанесена предупредительная разметка желтой краской в  виде полосы от 150 до 200 мм; ПРИ РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ.

2.2.1.5  Меры, обеспечивающие защиту от токсичности.

Помещение, в котором установлено изделие, должно быть оборудовано вентиляцией в соответствии с требованиями                      ГОСТ 12.4.021-75 и передвижными шланговыми отсосами выхлопных газов.

2.2.1.6  Меры безопасности при эксплуатации изделия.

2.2.1.6.1 К работе с изделием допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.2.1.6.2 Для правильного заезда автомобиля на середину площадки изделия рекомендуется предусмотреть контрастную разметку.

2.2.1.6.3 Помещение, в котором установлено изделие, должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83.

2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Подготовка изделия к монтажу

2.3.1.1 Платформа изделия монтируется непосредственно на пол с правой стороны смотровой ямы так. Пол должен быть тщательно выровнен. Неплоскостность пола, на котором устанавливается неподвижная площадка, не более 1,5 мм.

2.3.1.2 Провести внешний осмотр составных  частей, проверить комплектность в соответствии с таблицей 3 настоящего руководства.

2.3.2 Монтаж изделия

2.3.2.1 При монтаже, опробовании изделия необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с п. 2.2.

2.3.2.2 Установить изделие на предполагаемое место.

2.3.2.3 Расположить изделие так, чтобы край подвижной площадки был на расстоянии от 20 до 30 мм от направляющих смотровой ямы, а при отсутствии их – не менее 50 мм от края смотровой ямы.

2.3.2.4 Снять пружинное кольцо крепления подвижной площадки, снять ее с оси и сдвинуть в сторону, пока не откроются отверстия крепления неподвижной плиты к полу.

2.3.2.5 Через эти отверстия необходимо просверлить четыре отверстия диаметром 6 мм на глубину 90 мм.

2.3.2.6 Тщательно удалить появившийся мусор и пыль пылесосом.

2.3.2.7 Завернуть в отверстия четыре самореза по бетону из комплекта поставки.

2.3.2.8 Убедиться, что площадка прочно прикреплена к полу, что планки скольжения абсолютно свободны от пыли.

2.3.2.9 Проверить наличие смазки на поверхностях осей и планок скольжения. При необходимости смазать смазкой ЦИАТИМ 201.

2.3.2.10 Установить на место и закрепить на оси пружинным кольцом подвижную площадку.

2.4 Использование изделия

2.4.1 Общие указания

2.4.1.1 Во время диагностирования водитель остается в кабине для включения (при необходимости) ручного и ножного тормоза, блокирования рулевого колеса. Механик при помощи рычага перемещает платформы, одновременно специалист из смотровой ямы визуально определяет ослабление крепления узлов, люфты в соединениях.

      - Диагностированию подвергаются автотранспортные средства, нагрузка на колесо которых не превышает 8000 кг.

2.4.2 Демонтаж изделия

2.4.3.1 К демонтажу изделия допускаются лица, изучившие настоящее РЭ.

Снять пружинное кольцо крепления подвижной площадки, поворотом открыть доступ к винтам крепления к полу неподвижной площадки, вывернуть их, подвижную площадку установить на место и закрепить пружинным кольцом.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание изделия

3.1.1 Меры безопасности

3.1.1.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п.2.2 настоящих ТУ.

3.1.1.2 К техническому обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший настоящее РЭ, инструкцию по технике безопасности при работе с изделием.

3.1.2 Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 2.2.

3.1.2.2 В процессе эксплуатации составные части изделия следует содержать в чистоте. Загрязненную поверхность конструктивных элементов изделия очищать ветошью, увлажненной водой с растворенным в ней синтетическим стиральным порошком, а затем протирать насухо.

3.1.2.3 Запрещается при удалении жировых пятен и пыли применять органические растворители, сильнодействующие кислоты и основания, повреждающие целостность защитного покрытия изделия.

3.1.2.4 Перечень работ различных видов технического обслуживания.

3.1.2.4.1 Один раз в месяц:

- снять подвижную площадку, тщательно очистить поверхности от грязи и старой смазки, подтянуть крепеж антифрикционных прокладок и самой площадки к полу, поверхности   скольжения   площадки   смазать   смазкой  ЦИАТИМ 201.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить в закрытых помещениях  в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной  влажности  до 80%  при  температуре  плюс 25 оС (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69). В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляционных материалов.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 для условий транспортирования С, «Техническими условиями погрузки и крепления грузов (ТУ)» и «Общими специальными правилами перевозки грузов» (Тарифное руководство 4-М).

При транспортировании самолетом изделие должно быть размещено в отапливаемом герметизированном отсеке.

Приложение А

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

ЛЮФТ - ДЕТЕКТОРА ЛД – 16000Р

1 Произвести подготовку места установки стенда (см. чертёж                М 205.000.00.00-03 СБ ).

1.2 Произвести разметку места установки люфт - детектора.

Неплоскотность площадки под люфт–детектор не более  0,5 мм.

2 Люфт – детектор прикрепить к полу.

2.1 Плиту верхнюю люфт – детектора (см. чертёж                               М 205.000.00.00-03 СБ, поз. 2) снять с её оси вращения. Отодвинуть плиту в сторону так, чтобы освободилась плита нижняя поз. 1 и были доступны все 4 крепёжные отверстия Ø 8/ Ø20×90°.

2.2 Через каждое крепёжное отверстие сверлом по бетону Ø 6 мм сверлить отверстия в полу глубиной 90 мм. В эти отверстия завернуть саморезы по бетону Ø 7.5×92 мм. Саморезы входят в комплект поставки ЛД.

2.3 Плиту верхнюю подвинуть в исходное положение, закрепить на оси вращения.

3 Проверить работоспособность стенда (см. Руководство по эксплуатации).

Приложение Б