Научно-производственная фирма "МЕТА"

Люфт-детектор

ЛД-4000П

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

М 105.000.00.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Характеристика изделия | Параметры |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка на площадку, кг | 2000 |
| Максимальная осевая нагрузка, кг | 4000 |
| Ход центра площадки: - влево/вправо, мм, не менее - вперед/назад, мм, не менее - по диагонали, мм, не менее | 55 60 80 |
| Привод перемещения подвижной площадки | пневматический |
| Управление движением | дистанционное |
| Питание изделия от однофазной сети переменного тока - напряжение, В - частота, Гц | 22010% 501 |
| Сжатый воздух, не грубее | 10 кл. ГОСТ 17433-80 |
| Давление, МПа | 0,6-0,65 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 |
| Размеры подвижной площадки (длина, ширина, высота), мм, не более | 805х630х25 |
| Габаритные размеры платформы (длина, ширина, высота) мм, не более | 860х930х200 |
| Масса платформы, кг | 86 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки изделия соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол., шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Платформа | 1 |  |
| Установка компрессорная* | 1 | По заказу |
| Фильтр МС 104-F-04 | 1 | По заказу |
| Фитинг 2543 1/4 | 1 | По заказу, не требуется при наличии фильтра |
| Масло для компрессора «Compressor ER VOL100»** | 1 л | По заказу |
| Пульт-фонарь | 1 |  |
| Досмотровое зеркало | 1 | По заказу |
| Кабель пневмораспределителя | 1 |  |
| Саморез по бетону (нагель) ø 7,5х92 мм | 4 |  |
| Шуруп 5х30.019 с дюбелем | 2 |  |
| Короб кабельный SD10033 - (100х33 мм) L=1500 мм | 1 | По заказу |
| Отвод Dу 65 ГОСТ 17375-80 | 1 | По заказу |
| Труба ГОСТ 3262-75 50х3,2 L=40 | 1 | По заказу |
| Труба ГОСТ 3262-75 65х3,2 L=100 | 1 | По заказу |
| Труба ГОСТ 3262-75 65х3,2 L=2450 | 1 | По заказу |
| Упаковка ЛД-4000П | 1 |  |
| Упаковка (щита силового, кабеля, пульта-фонаря) | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

* Рекомендуется использовать установку компрессорную СБ4/С-50.LB30А

(220 V АС; V ресивера=50 л; Р раб.=1,0 МПа).

** Допускается применение других масел с вязкостью 100 мм2/с при температуре 40ºС.

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  изделия не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийная наработка на отказ  не менее 1000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие люфт-детектора ЛД-4000П требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12  месяцев со дня продажи.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт изделия в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка по варианту ВУ-III А по ГОСТ 23216-78 |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Люфт-детектор ЛД-4000 П №______________

Упакован_________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Люфт-детектор ЛД-4000П М 105.000.00.00 заводской номер   __________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования II по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Изделие допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа II по ГОСТ 15150 - 69;

9.2 Изделия в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 30 °С.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа изделия или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец изделия должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель изделия, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     Люфт-детектор ЛД-4000 П

_________ _________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено____________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_______ООО НПФ "Мета"_____города_______Жигулевска______

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца