Научно-производственная фирма "МЕТА"

ГАЗОАНАЛИЗАТОР Многокомпонентный

Модификации:

## "АВТОТЕСТ  01.03  ДУ"

ПАСПОРТ

М 247. 000.00-02 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Измеряемые  компоненты,  диапазоны  измерений,  цена единицы наименьшего разряда,  пределы  допускаемой основной погрешности приведены в табл 1-II класса.

Таблица 1 – II класс

| Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Цена деления | Участок диапазона измерений | Основная погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютная | относи-тельная |
| Углеводороды | 0-3000 млн-1 | 1 млн-1 | 0  333 млн-1 3333000 млн-1 |  20 млн-1 -- | --  6% |
| Оксид углерода | 0  7 % | 0,01% | 0  3,3% 3,3  7% |  0,2% -- | --  6% |
| Диоксид углерода | 016 % | 0,1 % | 0  16% |  1% | - |
| Кислород | 021 % | 0,1 % | 0  3,3% 3,3  21% |  0,2% -- | -  6% |
| -параметр | 0,5-2,00 | 0,001 | не нормируется |  |  |
| Частота оборотов (мин-1) | 05000 50008000 мин-1 | 10 100 мин-1 | 0-8000 мин-1 |  | 2,5% |
| Температура масла | 0125 ºС | 1 ºС | 20125 ºС | 2,0 ºС | - |

Электропитание прибора – от сети постоянного тока

напряжением                                                                  (12,6±2) В

Мощность, потреб, не более, ВА                                               25

Время прогрева прибора не более 30 мин.

Время установления показаний, с, не более:

- СО, СН, СО2                                                                               30

- О2                                                                                                60

Радиус действия беспроводной связи, м, не менее:

-в помещении                                                                               10

-на открытой местности                                                               30

Габаритные размеры:

- приборного блока, мм,   не более                           440х160х510

- пульта управления                                                     200х110х90

Масса, кг, не более

- приборного блока, не более                                                       5

- пульта управления                                                                   0,3

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок приборный | М 247.200.00-02 | 1 |  |
| Пробозаборник | М 047.500.00 | 1 |  |
| Блок питания | БП 220/12В 3А | 1 |  |
| Пульт дистанционного управления | М 154.100.00 | 1 |  |
| Зарядное устройство | М 012.750.00 | 1 |  |
| Фильтр очистки газа (каплеуловитель) | М 047.640.00-01 | 1 |  |
| Пробозаборная трубка (6м) | ПВХ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т1 (85 мм) | ПВХ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т2 (40 мм) | ПВХ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т3 (80 мм) | ПВХ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т4(50 мм) | ПВХ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т5 (2000 мм) |  | 1 |  |
| Кабель питания К1 | М 008.11.000.00 | 1 |  |
| Датчик тахометра | М 046.000.00 | 1 |  |
| Датчик температуры масла | М 057.630.00 | 1 |  |

Комплект запасных частей:

| Патрон фильтра грубой очистки с фильтрующим агентом | М 008.02.100.00 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр тонкой очистки (диск) | М 047.620.06 | 100 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа GB702 |  | 8 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа GB202 |  | 2 |  |
| Объемный фильтр | М 047.630.04 | 4 |  |
| Фильтрующий агент | ГОСТ 5937-68 | 2 | комплекта |
| Вставка плавкая | ВП-2А | 2 |  |
| Антенна Omni 3 дБ |  | 1 |  |

Комплект эксплуатационных документов:

| Паспорт | М 247.000.00-02 ПС | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | М 247.000.00-02 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки |  | 1 |  |

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  не менее  4 лет.

Средняя наработка на отказ -   не менее  10000 час.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения  и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев со дня продажи прибора.

3.1.3 Гарантийный  срок  хранения  6  месяцев со дня изготовления.

3.1.4 В   течение  гарантийного   срока  предприятие   - изготовитель безвозмездно ремонтирует  или заменяет прибор  и его части по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт   изделия   в   течение   послегарантийного  срока  осуществляется  предприятием-изготовителем  с  оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ |  | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант внутренней упаковки – ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10. |  |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Газоанализатор многокомпонентный «АВТОТЕСТ – 01.03 ДУ»

М 247.000.00___ №______________

Упакован____________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор многокомпонентный «АВТОТЕСТ – 01.03 ДУ»

М 247.000.00___  заводской номер _____  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель  ОТК

МП_______________                              _______________

личная подпись                         расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Прибор следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150, условия хранения 2 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

9.2 Срок хранения прибора без переконсервации 6 месяцев. По истечении срока хранения прибор подлежит переконсервации.

9.3 Консервация прибора производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

9.4 Прибор транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 12997.

9.5 Условия транспортирования прибора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

9.6 Вариант упаковки ВУ-IIIA по ГОСТ 23216-78.

.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице:

| Дата отказа или возник- новение неисп- равности | Коли- чество часов работы прибора до воз- никнове- ния неисп- равности | Краткое содержание неисправности | Дата направ- ления рекла- мации | Меры, приня- тые по рекла- мации | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рекламации следует направлять по адресу:

- НПФ "Мета",

г.Жигулевск, Самарской обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

газоанализатора многокомпонентного "АВТОТЕСТ"

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель-  ЗАО НПФ "Мета", г. Жигулевск,

Самарской обл., ул. Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:             ГАЗОАНАЛИЗАТОР МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ "АВТОТЕСТ - 01.03 ДУ"

_______________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретены_________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию__________________________________

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

____ЗАО НПФ «МЕТА»__________города___Жигулевска______

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

Владельца