Научно-производственная фирма "МЕТА"

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Модификации:

«ЭФФЕКТ – 02»

«ЭФФЕКТ – 02.01»

ПАСПОРТ

М 016.000.00 ПС

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Прибор для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства

«Эффект» (далее – прибор) предназначен для проверки технического состояния  основных тормозных  систем транспортных средств (ТС) методом дорожных испытаний по  ГОСТ Р 51709 - 2001.

Приборы выпускаются  в нескольких модификациях, отличающихся способом установки в салоне автомобиля:

- Эффект-02 – с вертикальным рабочим положением, прибор крепится с помощью прижима на вертикальной плоскости   двери автомобиля.

- Эффект-02.01 – с горизонтальным рабочим положением, прибор с подставкой устанавливается на горизонтальной поверхности пола в салоне автомобиля.

Прибор определяет, в соответствии с ГОСТ Р51709- 2001, установившееся замедление Jуст, пиковое значение  усилия нажатия на  педаль Рпм, длину тормозного пути Sт, время срабатывания тормозной системы tср., начальную скорость торможения Vо.    Прибор также производит пересчет нормы тормозного пути к реальной начальной скорости торможения.

6

Прибор обеспечивает дополнительные функциональные возможности:

- Результаты измерения характеристик эффективности тормозных систем отображаются на буквенно-цифровом дисплее и хранятся в памяти прибора до отключения электропитания;

- Результаты измерения могут быть распечатаны на портативном принтере в виде протокола;

- Динамика изменения в реальном времени замедления J и усилия нажатия F на  педаль в процессе торможения автомобиля в реальном масштабе времени может фиксироваться при использовании ПЭВМ, подключенной к выходу прибора по RS 232.;

- Работа  в составе линии технического контроля ЛТК.

Прибор снабжается автономным источником питания – источником питания  12 В или  может питаться от бортовой сети автомобиля.

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

1.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Диапазон измеряемых параметров: |  |
| --- | --- |
| установившееся замедление Jуст, м/ с2 | 0  9,81 |
| усилие на органе управления Рп, Н | 98÷980 |
| тормозной путь Sт*, м | 0  50 |
| начальная скорость торможения Vо*, км/ч | 20  50 |
| время срабатывания тормозной системы tср, с | 0  3 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения: |  |
| - установившееся замедление, % |  4 |
| - усилие на органе управления, % |  5 |
| - время срабатывания тормозной системы, с |  0,1 |
| Напряжение питания, В | 122 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более |  |
| модификация «Эффект-02»: |  |
| - электронный блок | 220х75х70 |
| - датчик силы | 135х95х70 |
| модификация «Эффект- 02.01»: |  |
| - электронный блок | 220х75х70 |
| - датчик силы | 135х95х70 |
| - подставка | 220х100х70 |
| Масса прибора, кг, не более |  |
| модификация «Эффект-02»: |  |
| - электронный блок | 0,4 |
| - датчик силы | 0,5 |
| модификация «Эффект-02.01»: |  |
| - электронный блок | 0,4 |
| - датчик силы | 0,5 |
| - подставка | 0,5 |

* - Справочная величина

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки приведен таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол. приборов, шт. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Эффект – 02» | «Эффект – 02.01» |  |
| Блок электронный | 1 | 1 |  |
| Датчик силы | 1 | 1 |  |
| Кабель питания | 1 | 1 | Для подключения к прикуривателю ТС |
| Блок питания | 1 | 1 |  |
| Устройство зарядное | 1 | 1 |  |
| Принтер | 1 | 1 | По дополнительному заказу |
| Футляр | 1 | 1 |  |
| Подставка | - | 1 |  |
| Паспорт | 1 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |  |
| Методика поверки | 1 | 1 |  |

Дополнительно по заказу поставляется портативное печатающее устройство с питанием от бортовой сети автомобиля

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы прибора не менее 6 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По окончании срока хранения приборы подлежат переконсервации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня  продажи.

    - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет приборы  по предъявлению гарантийного  талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Приборы для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства «Эффект- 02 _____»  М 016.000.00 № _____________

Упакованы__________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________________       ____________________        _______________________

должность                              личная подпись                 расшифровка подписи

_______________________________

год, месяц, число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приборы для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства «Эффект- 02_____» М 016.000.00 заводской номер __________ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными   требованиями    государственных стандартов,  действующей технической документацией и признаны  годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП____________________                      ___________________________

личная подпись                                       расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Условия хранения приборов «Эффект» в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

6.2 Консервация  производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

6.3 Эксплуатация и техническое обслуживание индикаторов, требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

7.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск ул.Радиозаводская 1,

а/я 25,   тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

Прибор для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства "ЭФФЕКТ-02____»

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод - изготовитель   ООО  НПФ "МЕТА"

Почтовый адрес: 445359, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течении гарантийного срока

Изделие:     Приборы для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства

ЭФФЕКТ- 02.01 ГТН"

________________________ ТУ  45 7740-016-21298618-2013_____________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено___________________________________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию__________________________________________________________

дата, подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

__ООО НПФ "МЕТА"_____города__Жигулевска________________________________________

Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения   владельца