Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

М 420.000.00.00 ИФ

Разраб.

Калугин П.С.

Провер.

Халаман А.Б.

.

Н. Контр.

Утверд.

Мартынов Н.В.

Инструкция по сборке и монтажу фундамента СТМ 3000М.01

Лит.

Листов

1

НПФ «МЕТА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ ФУНДАМЕНТА

ТОРМОЗНОГО СТЕНДА СТМ 3000М.01

1 Произвести разметку места установки СТМ выкопать приямок согласно чертежа М420.000.00.00 КЖ.

2 К месту расположения шкафа управления СТМ поз.12 чертежа М420.000.00.00 СБ подвести кабель поз.25 (КГ 3х6 + 1х4 ГОСТ 13497-77), поместив его в лоток из труб поз.3, 4, 5, как показано на чертеже М420.000.00.00 КЖ, М420.000.00.00СБ .

3 Изготовить детали и сварить ложемент М420.204.00.00. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80, допускается использовать сварку в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76.

ВНИМАНИЕ: перед сваркой, после прихватки проверить внутренние размеры каркаса 710х2370 мм, размер по диагонали должен быть в пределах 2472,5…2475,5 мм.

4 Разместить ложемент СТМ в приямке в соответствии с чертежами М420.000.00.00 КЖ и М420.000.00.00 СБ. При помощи строительного уровня горизонтально выставить ложемент заподлицо с покрытием, используя различные подкладки. Во избежание смещения при заливке бетоном необходимо зафиксировать ложемент при помощи арматуры. Для удобства выполнения вышеуказанных работ ложемент СТМ можно подвесить на 2-х поперечных балках (например, швеллер №10) с кронштейнами для крепления за 4 отверстия М10, выполненные для монтажа фиксаторов М020.205.00.00 и выставить каркас в горизонте при помощи подкладок, размещаемых под концами балок.

5 Пространство между ложементом и стенами (полом) приямка залить бетонным раствором марки М300 ГОСТ 8424-70 с применением виброинструмента.

- Загладить бетонную поверхность.

- В холодное время года залитый бетон необходимо покрыть любым теплоизолятором (рубероидом, опилками или др.). При необходимости бетон подогреть.

- Через 7-8 дней можно произвести монтаж роликовой установки. После монтажа и выверки по горизонту роликовой установки фиксаторы М020.205.00.00, смонтированные на болтах, необходимо приварить к каркасу фундамента.

- Эксплуатацию тормозного стенда можно начинать после полного набора прочности бетонным основанием – ориентировочно через 28 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Фиксаторы М 020.205.00.00 в количестве 2 шт. входят в комплект поставки СТМ3500 Н.

2) Для эвакуации воды из приямка (отстойника) допускается применить насос погружного типа с отводом воды за пределы СТО по водонапорным трубам.

Справочные данные:

| Земляные работы | Бетонные работы |
| --- | --- |
| Объем грунта выбираемого под фундамент, м3. | Объем заливаемого бетона М-300 под стенд, м3. |
| 2,3 | 1,6 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

М 420.000.00.00 И

Разраб.

Калугин П.С.

Провер.

Халаман А.Б.

.

Н. Контр.

Утверд.

Мартынов Н.В.

Инструкция по сборке и монтажу СТМ 3000М.01

мобильного исполнения

Лит.

Листов

1

НПФ «МЕТА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

ТОРМОЗНОГО СТЕНДА СТМ 3000М.01

мобильного исполнения

1 Произвести разметку места установки СТМ по чертежу М420.000.00.00СБ.

2 Установить раму поз.2 чертежа М420.030.00.00.

3 Разместить в раме установку роликовую М420.200.00.00 на фиксаторах М020.205.00.00 для предохранения роликовой установки от смещения.

4  Установить аппарели М420.203.00.00 как показано на чертеже М420.000.00.00 СБ поз.16, зафиксироть их от смещения установив ловителями на осях.

5 К месту расположения шкафа управления СТМ поз.12 чертежа М420.000.00.00 СБ подвести кабели поз.2, 7, 25 (КГ 3х6 + 1х4 ГОСТ 13497-77), поместив его в металлорукав поз.26 как показано на чертеже М420.000.00.00СБ .