4577

Научно-производственная фирма  "М Е Т А"

##### СТЕНДЫ ТОРМОЗНЫЕ

# СТМ 16000.01

# ПАСПОРТ

# М 159.300.00.00 ПС

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Стенды тормозные СТМ (далее - прибор), предназначены для проверки тормозных систем транспортных средств (ТС), контроля эффективности торможения и устойчивости транспортных средств при торможении  в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 51709 «Автотранспортные средства. Требования к техническому  состоянию и методы проверки» и приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. N 1677 "Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирования и их перечня";

Стенды тормозные СТМ предназначены для измерений:

- тормозной силы, развиваемой тормозными системами автотранспортных средств;

- массы, приходящейся на ось автотранспортных средств;

- усилий, прикладываемых к органам управления тормозными системами автотранспортных средств.

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

1.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений тормозной силы, кН Предел относительной погрешности измерений тормозной силы, %, не более | от 0 до 40 ±3 |
| Диапазон измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем, Н Предел относительной погрешности измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем , %, не более | от 0 до1000 ±5 |
| Диапазон измерений массы, кг Предел относительной погрешности измерений массы, %, не более | от 0 до 16000 ±3 |
| Мощность, потребляемая стендом, кВт, не более | 13 |
| Параметры четырехпроводной трехфазной сети электропитания с допускаемыми отклонениями по ГОСТ 12 997-84 - напряжение, В, - частота, Гц | 380+10%-15% 50±1 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
| Время непрерывной работы стенда, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более - опорное роликовое устройство | 2950х730х340 |
| - шкаф управления | 550х460х120 |
| Масса, кг, не более - опорное роликовое устройство - шкаф управления | 945 20 |
| Рабочий диапазон температур опорного роликового устройства, оС | -10 +40 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
| Средняя наработка прибора на отказ, ч, не менее | 6000 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более | 6,4 |

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2

| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛ., шт. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Опорное роликовое устройство | М 159.300.00.00 | 1 |  |
| Шкаф управления | М 220.500.00 | 1 | Стойка управления М 131.900.00 |
| Светофор |  | 1 |  |
| Датчик усилия | М 016.100.00-03 | 1 |  |
| Системный блок ПК Минимальные требования: Корпус, 300-350 W, ATХ “InWin” (335x450x550) мм |  | 1 1 |  |
| Материнская плата на чипceтe intel с интегрированием видео |  | 1 |  |
| Celeron min 2GHz |  | 1 |  |
| Привод DVD-R |  | 1 |  |
| НЖМД (HDD) min 80Gb |  | 1 |  |
| ОЗУ 256 Мb DDR |  | 2 |  |
| Монитор Samsung TFT19” 923 NW |  | 1 |  |
| Клавиатура PS/2 |  | 1 | рус/лат |
| Мышь оптическая |  | 1 |  |
| USB-адаптер СТМ | М 041.700.00 | 1 |  |
| Комплект кабелей |  | 1 |  |
| Рычаг | М 159.320.00.00 | 1 | По заказу |
| Устройство нагружающее для поверки датчиков веса | М 159.330.00.00А | 1 | По заказу |
| Силозадающее устройство | М 016.950.00 | 1 | По заказу |
| Принтер |  | 1 | По заказу |
| Паспорт | М 159.300.00.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 159.300.00.00 РЭ | 1 |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика поверки |  | 1 |  |
| Инструкция по монтажу | М 159.300.00.00 ИМ | 1 |  |

Примечание - Дополнительно по заказу может поставляться, радио-пульт   дистанционного управления, информационное табло, каркас фундамента, динамометр-приставка "ДП-020", подставка для ПЭВМ.При комплектации стойкой управления поставляется монитор Sуnc Master 710N (ЖКИ 17”).

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И       ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы стенда  не менее 8 лет.

Средняя наработка стенда на отказ  -  не менее 6000 час.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие стенда требованиям технических условий и конструкторской документации  при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи стенда потребителю, но не более 14 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

3.1.3 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи обоснованных и принятых рекламаций до введения стенда в эксплуатацию. Гарантии на стенд не распространяются, если пуско-наладочные работы проводились не представителем завода-изготовителя стенда.

3.1.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет стенд  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт стендов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стенд тормозной  СТМ 16000.01 №_____

Упакован __________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации на составные приборы.

____________            ______________         _________________

должность                  личная подпись          расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенд тормозной СТМ 16000.01   №_____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП   ____________                            _______________

личная подпись                          расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия                                       _____________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Заказчик

(при наличии)

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Транспортирование стенда должно производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 для условий транспортирования "С", "Техническими условиями погрузки и крепления грузов" и "Общими специальными правилами перевозки грузов".

6.2 Стенд до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 оС и относительной влажности до 80% при температуре +25 оС (условия хранения "Л" по ГОСТ 15150-69).

В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других веществ, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляционных материалов.

Стенд без упаковки должен храниться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от +10 до +35оС и относительной влажностью до 80 % при температуре +25 оС.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 При отказе в работе или неисправности стенда в период гарантийного срока потребителем в пятидневный срок должен быть составлен рекламационный акт.

Акт должен быть подписан представителем незаинтересованной организации с указанием ее наименования, утвержден руководителем предприятия-потребителя и заверен печатью.

В акте должно быть указано: модель изделия, дата выпуска, дата продажи и заводской номер. Акт должен содержать наиболее полные сведения о характере неисправности и моменте ее возникновения, указывается наименование предприятия-потребителя, его адрес и номер контактного телефона.

При несоблюдении указанного порядка составления акта, а также при нарушении пломбирования составных частей стенда, изготовитель рекламаций не принимает.

Рекламации и заявки на послегарантийный ремонт следует направлять по адресу:

445359, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25   ООО НПФ "МЕТА"

тел/факс:  (84862) 2-18-55, 2-39-48.

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

СТЕНДА ТОРМОЗНОГО СТМ 16000.01

| N стенда | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод-изготовитель -ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: СТЕНД ТОРМОЗНОЙ

СТМ  16000.01

___________ТУ_4577-020-21298618-2012_________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска__________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено_________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию ________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием

___ООО НПФ «МЕТА»______города____Жигулевска           __

Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения  владельца