Научно-производственная фирма  "М Е Т А"

ПРеобразователь измерительный угла поворота  ИСЛ- М

# ПАСПОРТ

М 036.000.00-02 ПС

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1.Преобразователи измерительные угла поворота ИСЛ-М  (далее - прибор), предназначены для измерений суммарного люфта в рулевом управлении автотранспортных средств в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 51709 «Автотранспортные средства. Требования к техническому  состоянию и методы проверки» и приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 6 декабря 2011 г. N 1677 "Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирования и их перечня";

В преобразователях измерительных угла поворота ИСЛ-М реализованы следующие функциональные возможности:

  - измерение и отображение результатов единичных измерений суммарного угла люфта рулевого управления по началу движения колес в повороте.

  - хранение в памяти единичных измерений суммарного угла и расчет среднего значения по задаваемому числу единичных измерений;

  - ввод в память государственного номера автотранспортного средства и передача протокола измерений с результатами измерений на центральный компьютер автоматизированной линии технического контроля или принтер по каналу RS 232;

  - собственная аккумуляторная батарея для автономного питания.

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

1.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

*Диапазон размеров рулевого колеса, мм                                                                          360…550

Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса, град.                                                     0÷50

Допускаемая максимальная погрешность измерения суммарного

люфта, град, не более                                                                                                                  ± 0,5

Скорость вращения рулевого колеса при измерении, с-1, не более                                            0,1

*Количество единичных измерений при усреднении измеренного значения                         2 - 9

Время одного измерения суммарного люфта, с, не более                                                            4

Напряжение питания, В                                                                                                         12,6 +2-4

Потребляемая мощность в нормальных условиях, Вт, не более                                                  5

Габаритные размеры, мм, не более:

-  приборный  блок                                                                                                         460х110х110

-  датчик движения колеса                                                                                             310х200х135

Масса, кг, не более

-  приборный  блок                                                                                                                         3,0

-  датчик движения колеса                                                                                                            3,0

* Справочная величина

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборный блок | М 036.000.00-02 | 1 |  |
| Датчик движения колеса | М 036.400.00 | 1 |  |
| Зарядное устройство | SYB-L3S10M (12,6 В) | 1 |  |
| Кабель питания | М 036.052.00 | 1 |  |
| Адаптер прикуривателя | М 012.380.00 | 1 | По дополнитель-ному заказу |
| Фиксатор | М 036.023.00 | 1 |  |
| Паспорт | М 036.000.00-02 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 036.000.00-02 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки (приложение Б к РЭ) | МП ТИнТ 43-2012 | 1 |  |
| Коробка упаковочная | М 036.940.00 | 1 |  |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствии преобразователей измерительных угла поворота "ИСЛ-М"  требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со  дня  продажи.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователи измерительные угла поворота "ИСЛ-М" М 036.000.00.00- ___ N____

Упакован______________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

на составные приборы.

_______________________       ____________________        ___________________

должность                                          личная подпись                             расшифровка подписи

_______________________________

год, месяц, число

5   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователи измерительные угла поворота "ИСЛ-М" М 036.000.00.00- ___

заводской номер   _____   изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                                                      _________________

личная подпись                                                                        расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Прибор допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования  -   группа II по  ГОСТ 15150 – 69.

6.2 Приборы в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения группа II по ГОСТ 15150 – 69 при ограничении воздействия пониженной температуры до минус    20  ºС.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 В случае отказа прибора или неисправности в  период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец  должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание,  следующие документы:

- заявку  на  ремонт  (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1, а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

Преобразователи измерительные угла поворота ИСЛ-М

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод - изготовитель   ООО  НПФ "МЕТА"

Почтовый адрес: 445359, Самарская обл., г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УГЛА ПОВОРОТА  ИСЛ-М

________________________ТУ 45 7740-036-21298618-2012_____________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено___________________________________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию__________________________________________________________

дата, подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

__ООО НПФ "МЕТА"_____города__Жигулевска________________________________________

Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения   владельца